项目编号：XJSSZD-20250202

准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目

采购文件

采 购 人：新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局

联 系 人：张宇

电    话：17509947111

联系地址：新疆准东经济技术开发区

采购代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：吴旭恒

电    话：18699113813

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室

2025年2月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分  采购文件说明	16

第四部分  投标文件说明	19

第五部分  采购需求及技术要求	43

第六部分  拟签订合同范本	118

第七部分  投标文件格式	134

### 第一部分  招标公告

项目概况准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)获取采购文件，并于2025年03月03日11点00分(北京时间)前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：XJSSZD-20250202

项目名称：准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额(元)：5866339.00

最高限价(元)：3271139.00，2595200.00

采购需求：

标项一：

标项名称：特勤站灭火救援器材设备采购项目

预算金额（元）：3271139.00

单位：批

简要规格描述：采购特勤站灭火救援器材等设备一批（具体采购需求，详见采购文件）。

备注：无

标项二：

标项名称：特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目

预算金额（元）：2595200.00

单位：批

简要规格描述：采购破拆工具及应急救援呼吸设备等一批（具体采购需求，详见采购文件）

备注：无

合同履约期限：中标供应商应在采购合同签订后35日历日内完成全部货物交付。（具体交付内容及其他事宜以合同签订为准）。

本项目(否)接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

标项一：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目（否）接受联合体投标。

标项二：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取采购文件：

时间：2025年02月10日至2025年02月17日（每天00:00至12：00， 12:00至23:59，节假日除外）。

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

方式：线上获取，供应商登录政采云账户,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）。

售价：0元

四、投标文件提交：

截止时间：2025年03月03日11点00分(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

五、开启：

时间：2025年03月03日11点00分(北京时间)

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件:

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政采云平台供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆政府采购网—办事指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA。（CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc）

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 (64位)及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃。

5、如遇“政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局

地 址：新疆准东经济技术开发区

联系人：张宇

联系方式：17509947111

2.采购代理机构信息

名 称：新疆尚速工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心智海大厦1606室

联系方式：0991-6617036

3.项目联系方式

项目联系人：吴旭恒(采购代理机构)

电 话：18699113813

### 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 准东经济技术开发区西黑山产业园特勤站灭火救援器材设备采购项目 标项一：特勤站灭火救援器材采购项目 标项二：特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | XJSSZD-20250202 标项一：XJSSZD-20250202-1 标项二：XJSSZD-20250202-2 |
| 3 | 采购人 | 新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购范围 | 标项一： 采购特勤站灭火救援器材等设备一批（具体采购需求，详见采购文件） 标项二： 采购破拆工具及应急救援呼吸设备等一批（具体采购需求，详见采购文件） |
| 6 | 供货期限 | 中标供应商应在采购合同签订后35日内完成全部货物交付。（具体交付内容及其他事宜以合同签订为准）。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 供货地点 | 准东经济技术开发区采购人指定地点 |
| 9 | 预算资金 | 标项一：3271139.00元 标项二：2595200.00元 |
| 10 | 付款方式 | 1、双方签订合同生效后35日历日内预付货款的30%； 2、签订采购合同之日起35日历日内到货安装调试验收； 3、经安装调试，验收合格后付货款60%； 4、货物自验收合格之日起，正常使用一年后，且质保履约情形良好，支付剩余货款的10%。（最终付款方式以合同签订为准） |
| 11 | 供应商资格要求 | 标项一： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.本项目（否）接受联合体投标。 标项二： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.本项目（否）接受联合体投标。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 90天 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 是否接受 联合体投标 | 不接受联合体 |
| 16 | 采购文件 发售时间 | 2025年02月10日至2025年02月17日（每天00:00至12：00，12:00至23:59，节假日除外） |
| 17 | 开标时间及投标文件递交 截止时间 | 2025年03月03日11点00分(北京时间) |
| 18 | 采购文件澄清 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 19 | 答疑 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 20 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘 |
| 21 | 投标文件递交 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。 2.供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版投标文件或递交电子投标文件失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 |
| 22 | 开标地点 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件（供应商无需到场） |
| 23 | 投标保证金 | 保证金金额： 标项一：人民币32700.00元；（大写：叁万贰仟柒佰元整）； 标项二：人民币25900.00元（大写：贰万伍仟玖佰元整）； 投标保证金缴纳方式：转账、电汇、投标保函等非现金形式。 注：1、网银转账的形式需由供应商的基本账户账户汇出（转账备注：项目名称+标段+保证金，超出备注字数的，供应商可自行缩写），须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以到账时间为准）。 银行账户：新疆尚速工程项目管理有限公司 银行账号：107683062233 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 - 2、如采用保函形式缴纳，需将保函制作到电子投标文件中即可。 - 3、不予退还保证金的情形有下列情形之一的，保证金不予退还：（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（5）招标文件规定的其他情形。 |
| 24 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 25 | 投标文件 份数要求 | 1、一份电子加密标书，一份备份标书文件。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 26 | 投标文件的 签署规定 | 1.投标文件应清楚工整，投标文件须逐页加盖公章，投标文件方为有效。 2.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。 3.投标文件正本需逐页加盖公章，在采购文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由供应商自行负责。 |
| 27 | 是否退还 投标文件 | □是 ■否 |
| 28 | 履约保证金 | 按甲乙双方签订合同履约执行 |
| 29 | 代理机构信息 | 公司名称：新疆尚速工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市红光山路绿地中心智海大厦1606室。 联 系 人：吴旭恒 电 话：18699113813 0991-6617036 银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 银行账号：107683062233 |
| 30 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价： 标项一：3271139.00元； 标项二：2595200.00元； 各供应商的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 31 | 政府采购 政策支持 | 本项目标项一专门面向中小企业，标项二非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |
| 32 | 填写中小企业 声明函所属行业 | 工业 |
| 33 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费计算标准和方法参照发改价格[2002]1980号文件规定标准执行，由中标供应商支付，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 34 | 不正当竞争 预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算70%或者低于其他有效投标供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，竞争性评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标供应商为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标供应商财务状况报告、与其他投标供应商比较情况等就投标供应商书面说明进行审查评价。投标供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 35 | 备注 | 1、供应商应认真阅读采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。 2、文件中若有与本表不符内容，以本表为准。 |

以下内容请各位认真阅读并按要求提供相关资料。

评标委员会将对供应商提交的首次投标文件进行资格性及符合性审查，首次提交的投标文件有下列情况之一不满足的，其投标文件无效。

本项目的资格性审查要求：

- 标项一：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 4.本项目（否）接受联合体投标。

- 标项二：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项非专门面向中小企业；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 4.本项目（否）接受联合体投标。

- 本项目的符合性审查要求（含标项一及标项二）：

1、投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

2、投标有效期是否满足招标文件要求的；

3、投标文件是否按照要求签署、盖章；

4、供应商所报项目供货期限是否超过招标文件规定期限的；

5、是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形；

6、供应商按照采购文件规定提交投标保证金的；

7、技术参数中标“▲”为核心产品必须完全响应或正偏离，不得出现负偏离。

8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

1、适用范围

本采购文件是采购人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的采购内容。和采购人组织的答疑文件一起是各供应商（以下简称供应商）编制投标文件的依据，也是采购人与中标供应商签订合同的依据，并作为采购合同的附件之一，与采购合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.1采购要求：详见采购文件第五部分 采购需求及服务内容

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速工程项目管理有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“供应商”系指有资格的供应商及投标表现人。

2.5“中标供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的供应商。

2.6“货物”系指采购文件规定的，供应商须向采购人提供的服务内容。

2.7“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费：本项目的招标代理服务费计算标准和方法参照发改价格[2002]1980号文件规定标准执行，由中标供应商支付，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付代理服务费。

5、采购文件由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  采购文件说明

第四部分  投标文件说明

第五部分  采购需求及技术要求

第六部分  拟签订合同条款

第七部分  投标文件格式

6、采购文件的澄清

6.1供应商应详细阅读采购文件的全部内容。如对采购文件有疑问，可在招标截止日前5日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人或招标代理机构要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人或招标代理机构认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟供应商。

6.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

7、采购文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使供应商在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有供应商。

7.3 采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8、采购文件的约束力

8.l 供应商一旦参加开标会议，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

8.2 供应商如认为本采购文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本采购文件要求无任何异议，并不得因此在开标会议开始后提出任何异议。

8.3本采购文件由新疆尚速工程项目管理有限公司负责解释。

第一章  对供应商的资质要求

1、投标资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

标项一：

资格审查内容

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （供应商应提供：1.具有有效的营业执照；2.近一年度财务审计报告或财务报表，成立不满一年无需提供；3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录；4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。）5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 |  |  |  |
| 2 | 供应商为中小企业/小微企业；（供应商需提供《中小企业声明函》）。 |  |  |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |

标项二：

资格审查内容

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （供应商应提供：1.具有有效的营业执照；2.近一年度财务审计报告或财务报表，成立不满一年无需提供；3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录；4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。）5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 |  |  |  |
| 2 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为供应商不响应本次招标，资格审查将不予通过。

标项一、标项二：

符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 3 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |
| 4 | 供应商所报项目服务期限是否超过招标文件规定期限的； |  |
| 5 | 是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形； |  |
| 6 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |  |
| 7 | 供应商按照采购文件规定提交投标保证金的； |  |
| 8 | 技术参数中标“▲”为核心产品必须完全响应或正偏离，不得出现负偏离。 |  |
| 审查结果 |  |  |

第二章  投标文件的编写及递交

2、要求

2.1 供应商应详细阅读采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，供应商根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若供应商参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3.投标文件语言和度量单位

3.1 采购文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本采购文件所表述的时间均为北京时间。

4.投标文件的制作要求

4.1供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件第六部分 投标文件格式中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

4.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.3投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

4.4若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

4.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

5.投标文件的上传

5.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

5.1.1供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

5.1.2供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

5.2通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.投标文件的递交要求

6.1供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

6.2备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

6.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

7.投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

8、投标文件格式：

8.1 供应商应按采购文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。如采购文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

8.2 供应商应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。

9、投标报价

9.1供应商应在采购文件报价一览表标明：所有报价均以到达现场（采购文件规定的地点）。

9.2投标报价时应注意下列几点：

9.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用将由供应商自行承担；

9.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

10、投标报价的货币单位

10.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

11、采购文件规定的技术部分投标文件

11.1供应商须提交证明拟其投标的货物或服务符合采购文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2证明货物或服务与采购文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对采购文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

12、投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的签署规定

13.1投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法定代表人代表电子签章。

13.2投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位电子签章。所有供应商签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的供应商的电子签章后，投标文件方为有效。

13.3所有投标文件必须提交一份电子加密标书，一份备份标书文件。

13.4每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

13.5电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

第三章 开标与评标

15、开标

15.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

15.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）标书信息开启后，首先由主持人开启有效投标供应商的报价并向所有供应商公开报价情况，且【开启签章时段】，供应商对开标记录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。评审时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）开启标书后信息由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章第一章对供应商的资质要求），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

15.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

16、评标

16.1评标委员会

16.1.1采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标委员会人选开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标委员会由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标委员会的成员，由新疆尚速工程项目管理有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台专家库中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标委员会在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 评标委员会成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为采购文件（包括采购人的采购文件和供应商的投标文件）。

采购文件的因素主要包括下列内容：

（1）对供应商的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对供应商的投标文件中财务、技术和服务能力的确定；

（3）对供应商报价的评估确定；

（4）对服务质量的评估确定；

（5）对供应商社保缴纳情况的评估确定；

（6）对供应商服务及项目实施方案的评估确定；

（7）对供应商服务人员情况的评估确定；

（8）对供应商管理能力的确定；

（9）对供应商投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对供应商递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对供应商的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  供应商在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2采购人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照采购文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果供应商不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，评标委员会将其投标应作无效标处理；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在现场合理的时间内提供书面说明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10供应商资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12供应商不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查

19.2.1下列情况之一不符合的投标文件被视为无效：

(1)投标报价是否在采购预算或最高限价以内

(2)投标有效期是否满足招标文件要求的；

(3)投标文件是否按照要求签署、盖章；

(4)供应商所报项目服务期限是否超过招标文件规定期限的；

(5)是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的的情形；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（7）供应商按照采购文件规定提交投标保证金的；

（8）技术参数中标“▲”为核心产品必须完全响应或正偏离，不得出现负偏离。

19.2.2提交投标文件的供应商不足三家时，按照相关法规处理。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对采购文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.3细微偏差是指投标实质上满足采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.4评标委员会应当要求存在细小偏差的供应商在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该供应商的量化。

19.2.5评标委员会根据采购文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.6对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足采购文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务和技术能力。如果确定供应商无能力履行合同，与采购文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一供应商是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的供应商的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.7投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向供应商质疑，要求供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评审标准和方法，对其经济、商务和技术部分作进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

19.3.2.3 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格供应商，根据采购文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格供应商的总得分。

19.3.2.4评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

19.3.2.5 评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

19.3.2.6评分标准：

标项一、标项二：

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30.0分 商务部分：14.0分 技术部分：56.0分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 |  | 分值 （权重） | 内容 |
| 投标报价 |  | 30.0 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注：1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足采购文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 |
| 商务部分 | 类似业绩 | 9.0 | 近三年（2022年1月1日－至今）为投标人或所投产品生产厂家类似业绩，每一项得3分，满分9分。（业绩证明材料需提供类似业绩合同或中标（或成交）通知书，以上材料均须复印件加盖投标人公章，业绩证明材料提供齐全视为有效业绩，未提供或提供不齐全视为无效业绩不得分，合同需至少上传合同关键页，应包括：项目名称、合同金额、检测内容、甲乙双方盖章页等内容）； |
|  | 企业实力 | 5.0 | 根据供应商提供的信誉情况、履约能力、财务情况等情况横向对比综合进行打分： 信誉情况好、履约能力强、财务情况优异得分5分； 信誉情况较好，履约能力较强，财务情况较好得3分； 信誉较差、履约能力较差、财务情况较差得1分，未提供不得分 注：投标供应商须提供拟投入本项目人员名单及相应荣誉证书等情况、近一年财务审计报告或近一年度财务报表等证明材料。 |
| 技术部分 | 技术符合 程度 | 32.0 | 对招标文件第五部分采购需求及技术要求的响应程度: 1.每有一项“★”条款不满足的扣4分，最多扣24分； 2.未标“★”条款每有一项不满足扣2分。最多扣8分； - 注1、投标时供应商需提供能反映对应技术参数的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告，技术规格彩页等）。 2、标“★”项技术参数除明确标注的证明要求外均需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件佐证，需同时提供出具报告的检验检测机构取得市场监督管理部门的资质认定证明文件）。 |
|  | 供货实施 方案 | 6.0 | 投标供应商需提供项目供货实施方案，包括但不限于供货进度、组织验收流程、资料整理等内容。 供货实施方案中包括以上全部内容，且各项配备齐全，各项内容完善具有针对性，内容叙述详细，符合项目特点及需求的得6分； 较符合项目特点及需求的得4分； 基本满足项目要求的得2分，未提供不得分。 |
|  | 售后服务 方案 | 8.0 | 视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性、响应时间等方面进行综合评分： 内容齐全，方案完善得8分； 内容较齐全，方案较完善得6分； 内容一般，方案一般得3分； 内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分。 |
|  | 应急预案 | 5.0 | 由供应商根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等。 内容齐全，方案完善得5分； 内容较齐全，方案较完善得3分； 内容一般，方案一般得1分； 内容存在缺漏、不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.0 | 依据采购需求内容制定设备的操作培训方案，并在投标文件中列出培训的内容、人员培训计划及方案： 方案科学合理，可行性强得5分； 方案科学较合理，可行性较强得3分； 方案科学不合理，可行性较差得1分，未提供不得分。 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

（5）本项目标项1为专门面向中型、小型和微型企业项目，标项2为非专门面向中型、小型和微型企业项目；标项1供应商必须提供《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），无相应的价格扣除政策。

19.3.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

19.3.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足采购文件要求的供应商的投标情况以评审报告形式提交评标委员会，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3确定中标单位

20.3.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

20.3.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.3.3中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

20.3.4在确定中标单位前，采购单位不得与投标投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

20.3.5采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力采购人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

21、中标通知书

21.1 采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

21.2《中标通知书》将是合同的组成部分。

21.3采购人将通知其他未中标的投标人。

22纪律与保密事项

22.1凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

22.2领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

22.3投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。

22.5公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

22.6从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致

其投标文件被拒绝。

22.7除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

22.8中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

23供应商需要注意的其它事项

23.1供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加投标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

23.2供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，

其后果由供应商自负。

23.3在评标会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

23.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商

将承担投标无效的风险。

23.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

第五章   授予合同

24.合同授予的标准

24.1合同将授予被确定为实质上满足采购文件要求且综合评分得分最高的供应商。

24.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

24.3如果确定该供应商无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

25.接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

26.中标通知

26.1确定中标供应商后，采购代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

26.2中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件 的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

27.签订合同

27.1招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起 5 日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.3采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.4招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风

险。

27.5合同签订后不允许将合同转与其他单位。

27.6采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

27.7中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

第六章   质疑及投诉

28、质疑的提出

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑递交方式：将上述纸质版材料以邮寄方式送达招标代理公司并电话告知代理机构：

招标代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室。

联系人：吴旭恒

电话：18699113813

29.投诉的提出

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向准东经济技术开发区本级财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第七章 付款币种及方式

30.付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

31.付款方式

1、双方签订合同生效后35日历日内预付货款的30%；

2、签订采购合同之日起35日历日内到货安装调试验收；

3、经安装调试，验收合格后付货款60%；

4、货物自验收合格之日起，正常使用一年后，且质保履约情形良好，支付剩余货款的10%。（最终付款方式以合同签订为准）

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为准。

### 第五部分  采购需求及技术要求

一、项目技术规格、数量及质量要求：

（一）标项一：特勤站灭火救援器材采购项目

1、货物技术及服务标准：

（1）技术标准：符合国家相关标准，按甲乙双方签订合同为准。

（2）货物标准：符合国家相关法律法规，按甲乙双方签订合同为准。

2、采购项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价 （每种设备单价不得超过最高单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) | 3 | 台 | 138,000 |  |
| 2 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 3 | 个 | 12,000 |  |
| 3 | 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 3 | 门 | 120,000 |  |
| 4 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2 | 套 | 6,000 |  |
| 5 | 二节拉梯 | 3 | 架 | 13,500 |  |
| 6 | 三节拉梯 | 2 | 架 | 28,000 |  |
| 7 | 挂钩梯 | 3 | 架 | 6,600 |  |
| 8 | 低压水带 | 2800 | 米 | 72,800 |  |
| 9 | 中压水带 | 1000 | 米 | 28,000 |  |
| 10 | 有毒气体探测仪 | 2 | 套 | 4,400 |  |
| 11 | 电子气象仪 | 1 | 套 | 1,800 |  |
| 12 | 消防用红外热像仪 | 2 | 台 | 72,000 |  |
| 13 | 漏电探测仪 | 1 | 个 | 3,500 |  |
| 14 | 电子酸碱测试仪 | 1 | 套 | 3,000 |  |
| 15 | 测温仪 | 2 | 个 | 6,000 |  |
| 16 | 警戒标志杆 | 10 | 根 | 1,500 |  |
| 17 | 隔离警示带 | 20 | 盘 | 3,000 |  |
| 18 | 危险警示牌 | 1 | 套 | 420 |  |
| 19 | 闪光警示灯 | 5 | 个 | 575 |  |
| 20 | 手持扩音器 | 2 | 个 | 700 |  |
| 21 | 机动链锯 | 1 | 具 | 3,500 |  |
| 22 | 无齿锯 | 1 | 具 | 17,000 |  |
| 23 | 玻璃破碎器 | 1 | 台 | 2,600 |  |
| 24 | 多功能刀具 | 5 | 套 | 1,000 |  |
| 25 | 液压开门器 | 1 | 套 | 8,000 |  |
| 26 | 毁锁器 | 1 | 套 | 6,800 |  |
| 27 | 多功能挠钩 | 2 | 套 | 3,800 |  |
| 28 | 绝缘剪断钳 | 2 | 把 | 440 |  |
| 29 | 躯体固定气囊 | 2 | 套 | 4,200 |  |
| 30 | 肢体固定气囊 | 2 | 套 | 6,000 |  |
| 31 | 救生照明线 | 2 | 盘 | 19,000 |  |
| 32 | 折叠式担架 | 2 | 副 | 1,000 |  |
| 33 | 伤员固定抬板 | 3 | 块 | 1,800 |  |
| 34 | 多功能担架 | 2 | 副 | 3,800 |  |
| 35 | 消防救生气垫 | 1 | 套 | 32,000 |  |
| 36 | 救生缓降器 | 3 | 个 | 2,700 |  |
| 37 | 医药急救箱 | 1 | 个 | 400 |  |
| 38 | 气动起重气垫 | 2 | 套 | 120,000 |  |
| 39 | 救援支架 | 1 | 组 | 15,000 |  |
| 40 | 救生抛投器 | 1 | 套 | 15,000 |  |
| 41 | 敛尸袋 | 20 | 个 | 6,000 |  |
| 42 | 救生软梯 | 2 | 具 | 1,800 |  |
| 43 | 自喷荧光漆 | 20 | 罐 | 400 |  |
| 44 | 电源逆变器 | 1 | 台 | 4,800 |  |
| 45 | 支撑保护套具 | 2 | 套 | 150,000 |  |
| 46 | 稳固保护附件 | 2 | 套 | 10,000 |  |
| 47 | 外封式堵漏袋 | 1 | 套 | 6,200 |  |
| 48 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | 套 | 5,600 |  |
| 49 | 下水道阻流袋 | 2 | 个 | 13,000 |  |
| 50 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 7,500 |  |
| 51 | 注入式堵漏工具 | 1 | 组 | 7,500 |  |
| 52 | 磁压式堵漏工具 | 1 | 组 | 7,800 |  |
| 53 | 木制堵漏楔 | 2 | 套 | 6,000 |  |
| 54 | 无火花工具 | 2 | 套 | 11,000 |  |
| 55 | 手动隔膜抽吸泵 | 1 | 台 | 8,000 |  |
| 56 | 防爆输转泵 | 1 | 台 | 60,000 |  |
| 57 | 粘稠液体抽吸泵 | 1 | 台 | 17,000 |  |
| 58 | 有毒物质密封桶 | 3 | 个 | 10,800 |  |
| 59 | 围油栏 | 1 | 组 | 8,000 |  |
| 60 | 吸附垫 | 2 | 箱 | 1,000 |  |
| 61 | 集污袋 | 2 | 只 | 1,100 |  |
| 62 | 公众洗消站 | 1 | 套 | 75,000 |  |
| 63 | 单人洗消帐篷 | 1 | 套 | 6,000 |  |
| 64 | 简易洗消喷淋器 | 1 | 套 | 3,300 |  |
| 65 | 强酸、碱洗消器 | 1 | 具 | 4,600 |  |
| 66 | 强酸、碱清洗剂 | 1000 | ml | 100,000 |  |
| 67 | 三合一强氧化洗消粉 | 500 | g | 30,000 |  |
| 68 | 三合二洗消剂 | 1 | kg | 150 |  |
| 69 | 有机磷降解酶 | 2 | kg | 50,000 |  |
| 70 | 消毒粉 | 1 | kg | 1,500 |  |
| 71 | 移动式排烟机 | 2 | 台 | 60,000 |  |
| 72 | 移动照明灯组 | 1 | 套 | 9,600 |  |
| 73 | 移动发电机 | 2 | 台 | 31,200 |  |
| 74 | 大型水力排烟机 | 2 | 台 | 90,000 |  |
| 75 | 大流量移动消防炮 | 2 | 门 | 130,000 |  |
| 76 | 防化服清洗烘干器 | 1 | 组 | 28,600 |  |
| 77 | 折叠式救援梯 | 1 | 具 | 1,400 |  |
| 78 | 水幕水带 | 100 | 米 | 2,800 |  |
| 79 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 台 | 16,000 |  |
| 80 | 消防移动储水装置 | 1 | 个 | 25,000 |  |
| 81 | 多功能消防水枪 | 10 | 支 | 15,000 |  |
| 82 | 直流水枪 | 10 | 支 | 2,000 |  |
| 83 | 消防面罩超声波清洗机 | 1 | 台 | 45,000 |  |
| 84 | 灭火救援指挥箱 | 1 | 套 | 75,000 |  |
| 85 | 中压分水器 | 2 | 个 | 4,000 |  |
| 86 | 异型异径接口 | 10 | 组 | 25,000 |  |
| 87 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 套 | 9,000 |  |
| 88 | 移车器 | 1 | 只 | 4,000 |  |
| 89 | 消防头盔 | 113 | 顶 | 39,324 |  |
| 90 | 消防员灭火防护服 | 135 | 套 | 270,000 |  |
| 91 | 消防手套 | 180 | 副 | 45,000 |  |
| 92 | 消防安全腰带 | 57 | 根 | 6,840 |  |
| 93 | 消防员灭火防护靴 | 135 | 双 | 27,000 |  |
| 94 | 佩戴式防爆照明灯 | 54 | 个 | 8,100 |  |
| 95 | 消防员呼救器 | 57 | 个 | 23,370 |  |
| 96 | 应急逃生自救安全绳 | 57 | 套 | 8,550 |  |
| 97 | 消防腰斧 | 54 | 把 | 8,100 |  |
| 98 | 消防员灭火防护头套 | 113 | 个 | 11,300 |  |
| 99 | 防静电内衣 | 90 | 套 | 9,000 |  |
| 100 | 消防护目镜 | 57 | 个 | 4,560 |  |
| 101 | 消防员抢险救援头盔 | 90 | 顶 | 22,500 |  |
| 102 | 消防员抢险救援手套 | 180 | 副 | 27,000 |  |
| 103 | 消防员抢险救援防护服 | 113 | 套 | 169,500 |  |
| 104 | 护膝、护肘 | 113 | 副 | 16,950 |  |
| 105 | 消防员抢险救援靴 | 135 | 双 | 60,750 |  |
| 106 | 骨传导通话装置 | 23 | 个 | 26,450 |  |
| 107 | 消防员隔热防护服 | 30 | 套 | 42,000 |  |
| 108 | 消防员避火防护服 | 8 | 套 | 30,400 |  |
| 109 | 二级化学防护服 | 57 | 套 | 25,650 |  |
| 110 | 一级化学防护服 | 16 | 套 | 31,680 |  |
| 111 | 特级化学防护服 | 4 | 套 | 60,000 |  |
| 112 | 化学防护手套 | 8 | 副 | 2,800 |  |
| 113 | 内置劳动保护手套 | 90 | 副 | 900 |  |
| 114 | 防高温手套 | 8 | 副 | 2,800 |  |
| 115 | 消防员防蜂服 | 4 | 套 | 6,200 |  |
| 116 | 电绝缘装具 | 3 | 套 | 4,530 |  |
| 117 | 防静电服 | 12 | 套 | 4,200 |  |
| 118 | 消防阻燃毛衣 | 57 | 件 | 22,800 |  |
| 119 | 消防员降温背心 | 20 | 件 | 18,200 |  |
| 120 | 消防过滤式综合防毒面具 | 29 | 套 | 23,200 |  |
| 121 | 潜水装具 | 4 | 套 | 24,000 |  |
| 122 | 消防用救生衣 | 20 | 件 | 40,000 |  |
| 123 | 消防坐式半身安全吊带 | 30 | 条 | 45,000 |  |
| 124 | 消防全身式安全吊带 | 30 | 条 | 60,000 |  |
| 125 | 消防通用安全绳 | 30 | 根 | 36,000 |  |
| 126 | 手提式强光照明灯 | 15 | 具 | 6,300 |  |
| 127 | 消防用荧光棒 | 180 | 根 | 8,100 |  |
| 128 | 消防员水域救援防护服 | 12 | 套 | 14,400 |  |
| 129 | 消防员水域救援头盔 | 12 | 顶 | 4,200 |  |

- 3、设备参数

▲1、机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)：3台

手抬泵1、水泵类型：单泵单级离心泵；★2、引水方式：无油式旋片式真空泵引水；3、吸深：7米；★4、引水时间：≤11秒；5、额定流量：工况一：1200LMin@0.6Mpa；   工况二：780L/Min@0.7Mpa；吸深7米：工况三：720L/Min@0.6Mpa；7、采用集成面板集中控制；8、最大流量:≥105m³/H；9、扬程：≥85米；10、发动机类型：双缸 四冲程 卧式 风冷 柴油；11、最大输出功率：18.4KW；12、重量：≤130Kg；浮挺泵1、水泵类型：单泵单级离心泵；2、启动方式：手、电、遥控器启动；3、最大输出功率：15PS(11KW)；4、最低吸水深度：≤8Cm；5、进水口口径：80mm底部带过滤网、出水口口径：65mm；△6、设备性能：工况一：1030L/Min@0.2Mpa；工况二：950L/Min@0.3Mpa；工况三：900L/Min@0.4Mpa；工况四：770/Min@0.5Mpa；7、最大流量：≥1500L/min；8、额定扬程：≥60米；9、发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷、汽油发动机；△10、遥控距离：150米；★11、遥控方式：遥控器上可控制启动、熄火、风门、油门大小等功能；△12、重量：≤55Kg；13、尺寸：830*770*500mm；油箱容量：≥4L；14、泵体材质：高强度铝镁合金压铸泵体；浮箱材质：高强度聚氨酯；

▲2、移动式水带卷盘或水带槽：3个

★1、产品应为电动型，应自带电量显示，可收卷 65 型和 80 型水带；2、功率：≥200W；3、标准工作压力2.0MPa ，长度20m，接口公称直径80mm的水带收卷时间：≤20s/盘；4、可连续工作时间：≥3h；5、重量：≤15kg；6、具有永久性标志及产品数据标识。"

▲3、移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等）：3门

★1、额定流量（喷射水）≥60L/S, 射程（喷射水）≥90m；2、遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤5s，无线遥控距离≥200m，且不会出现信号延迟或断续情况； 3、控制方式：无线遥控和手动控制等两种控制方式； ★4、仰角范围不低于30°～70°，水平回转角≥90°，解除限位后可水平360°无限制旋转，最大喷雾角度≥90°； 5、具有自排水装置，泄压后可自行将炮体内的余水排尽； 6、开机后炮头可自动回到安全位置，避免在启动时因供水压力突然增大，而炮头处于小仰角状态下炮体可能产生的位移； ★7、配备泡沫炮头及消防水炮拖车。

4、泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪：2套

用于扑灭A类、B类火源的一种便携式泡沫灭火装置。它的结构紧凑，重量轻，携带方便，使用舒适。按结构型势及性能可分为：低倍数、中倍数、同时还有直流喷嘴、直流开花喷嘴以供选择。比例调节器共分为五档：0.1%、0.5%、1%、3%、6%。使用0.1％～1％的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，1％～3％的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾类型。外形尺寸（mm）：400*250*450；容量（L）≥10L；流量（L/S）：在进口压力为0.6MPa情况下：1.2；总重量（KG）≤8；工作压力（最大/最小）（MPa）：4/0.3；射程：在进口压力为0.7MPa的情况下，低倍≥14m，高倍≥3m；提供国家特种劳动防护用品质量检验检测中心（江苏）出具的检验检测报告。泡沫枪是一种由单人或多人操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。空气泡沫枪由塑料喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。额定工作压力MPa：0.7 ；混合液额定流量L/s：8；低倍发泡倍数（20℃）≥6.3；低倍数25%析水时间（min）：2.7；混合比6.1%；射程m：≥24；进水口径mm：65；技术性能符合GB 25202-2010 《泡沫枪》提供国家权威机构出具的检测报告和认证证书。"

▲5、二节拉梯：3架

★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。

2.材料。2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。3.技术性能。3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。3.2最小梯宽300±3mm。3.3梯蹬间距340±2mm。

★3.4整梯质量≤22kg。3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。"

▲6、三节拉梯：2架

★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。2.技术要求

2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。2.2最小梯宽350±4mm。2.3梯蹬间距340±2mm。★2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。

▲7、挂钩梯：3架

★1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。2.材料2.1侧板、梯蹬材质使用6005-T5铝型材。3. 技术性能3.1工作长度4±0.1m。3.2最小梯宽250±2mm。3.3梯蹬间距340±2mm。★3.4整梯质量于≤7.5kg。3.5水平弯曲残余变形比值≤0.07%。3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.10%。3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。3.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。

8、低压水带：2800米

1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。

2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥6.08MPa，单位长度质量≤268g/m，延伸率≤1.3%，膨胀率≤2.8%，织物层与衬里附着强度≥61.5N/25MM,扯断伸长率≥432.3%，扯断强度≥49.6MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥109.8%，爆破压力≥94.4%，每卷长度为20米。

3.水带两头均配有65口径的内扣式接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。

4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。

5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。

6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。

9、中压水带：1000米

一、水带参数

1、水带原料：符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求进行生产检验；2、水带编织层:涤纶材料，斜纹环形编织而成，编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤、无折皱等特点；3、内衬材料：聚氨酯。具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨损、不渗水、不霉变、特别轻、使用柔软方便易卷缠、表面光滑平整；4、水带长度：20m；5、水带口径直径：63.5+2.0mm；6、标准工作压力：2.0MPa；7、爆破压力：7.08MPa；8、轴向延伸率：2.5％；9、直径膨胀率：2.9％；10、附着强度织物层与衬里：61.6N/25mm；11、扯断伸长率：293.6％；12、扯断强度：63.1MPa；13、单位长度质量：297g/m；14、端部附近中心线两侧有印：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。二、接口参数：1、产品符合XF12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和XF12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求；2、接口材料及工艺：铝合金6061变形铝锻造成型工艺并整体T6热处理；3、加工工艺：数控机床加工；4、表面处理工艺：阳极氧化防腐处理；5、接口标识：清晰的标出型号、规格、商标、厂名等永久性标志；6、耐腐蚀性能：96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口无起层、氧化、剥落现象；7、耐压强度：2.5MPa；8、爆破压力：6.0MPa；9、操作力/N：60.1；10、接口重量：740g；11、接口长度：198mm；12、提供国家消防装备质量监督检验中心出具接口检测报告"

▲10、有毒气体探测仪：2套

★1、可检测（可燃气，一氧化碳，氧气，硫化氢）等气体，液晶显示屏显示；★2、具备自检、警报震动功能；警报音量≥90dB；3、防护等级≥IP67；4、可燃性气体：

（1）测量范围：0~100% LEL，（2）分辨率≤1% LEL ；  5、氧气：（1）测量范围：0%~25%；（2）分辨率≤0.1%；6、一氧化碳：（1）测量范围0ppm~1000ppm；（2）分辨率≤1ppm；7、硫化氢：（1）测量范围0ppm~100ppm，（2）分辨率≤1ppm；8、连续工作时间≥4h；9、具有中文说明书和校准证书；★10、整机具有第三方出具的防爆合格证，防爆等级≥Ex ib IICT4。"

▲11、电子气象仪：1套

★1、可测风速、温度、湿度、大气压力、海拔、液晶屏显示、中文操作系统；2、具备最大/最小/平均值锁定功能，自动关机功能，数据储存功能；3、风速测量：准确度≤±5% ，反应时间≤3s；4、具备多单位显示：米/秒、公里/小时、英尺/分钟、海里（海里/小时）；5、温度测量：准确度≤±2℃，反应时间≤3s；6、湿度测量：准确度≤±5% ，反应时间≤3s；7、大气压力：准确度≤±2hPa ，反应时间≤3s；8、工作环境：-20℃~80℃；9、海拔量程：≤7000m；10、重量：≤1000g；11、具有中文说明书；具有永久性标志及产品数据标识。

▲12、消防用红外热像仪：2台

1、热像仪尺寸：≤300mm*150mm*100mm； 2、重量≤1300g（含充电电池），电池：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，充电次数≥2000次，每块电池使用时间≥3h，电池电量需在屏幕中显示； 3、屏幕：LCD屏幕≥2.7英寸，分辨率≥384x288阵列，探测器刷新率≥60Hz，屏幕刷新率≥30Hz，2倍和4倍数字变焦； 4、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度：NETD<50mK(0.05℃)； ★5、屏幕色彩模式≥6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；6、热像仪防护等级需≥IP67； 7、在≥-20℃～85℃之间可持续工作，在120℃环境下工作≥10min，在260℃环境下工作≥5min； ★8、直接温度测量范围≥-25℃～1050℃，并具有温度变化指针显示功能；9、配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪； ★10、需提供拍照及视频纪录功能，能拍摄≥2000张照片和录制≥15h视频，读卡器SD*1（内存≥32G）；11、全套装备应包括：热像仪主机、充电座或电源套件、快速入门指南、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定台支架、电源套件、口袋夹；★12、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。"

13、漏电探测仪：1个

用于应急救援任务时，确定漏电位置，保护人员安全。探测电压范围120V/60Hz、220V/50Hz。采用工程塑料+胶体材料、体积小、重量轻、绝缘性好便于用户在抢险救援中作业；工作电压≥3.7V，电池容量≥2000mAh；采用Type-c充电口，5V充电，通用性强；探测电压范围120V-24KV；具有SOS声光报警功能，当作业人员遇险时，可手动启动报警功能或作业人员30秒无脉搏跳动时自动启动报警功能；具有红蓝警示灯功能可警示作业人员安全；带有LED泛光照明灯可作为长时间应急照明使用；可以腰带夹扣、胸前挂绳、磁力吸附等多种佩戴方式；防护等级IP68；产品尺寸：140×90×48±5mm，重量≤250g；

14、电子酸碱测试仪：1套

测量范围≥2.00~20.00pH ；显示分辨率≥0.01pH ；测量精度≥±0.01pH ；校准点:1至3点 ；缓冲选项:USA(4.01/7.00/10.01),NIST(4.01/6.86/9.18) ；温度：测量范围≥0~105C/32~221F ；显示分辨率≥0.1C/0.1F ；测量精度≥±0.5℃/±0.9F ；偏移校准：1点,测量值±10℃ ；其他：补偿范围:0~100℃/32~212F,手动或自动斜率与偏移显示:有 ；数据锁定:手动或自动终点锁定 ；数据储存:自动关机30 分钟无按键操作后 可预存100组数据,并可进行调用和查看 ；通讯输出:配备USB接口,可用于传输数据 ；连接器:BNC,3.5mm话筒插 ；电源类型:DC5V 电源适配器或AA型电池3节

▲15、测温仪：2个

★1、测温范围：≥-50～950℃区间；测量精确度±5°C；2、测量物距比：≥12:1；3、响应时间：≤500msec；4、质量：≤300g；5、数据储存功能≥250组；6、支持摄氏度和华摄氏度单位转换，具备数据锁定、激光定位、背光显示、自动关机、高/低温报警设置等功能，可显示温度最高值和最低值、温差值、平均值等。

16、警戒标志杆：10根

1、符合国家现行有关标准、规范。2、用于灾害事故警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。3、图案黄底黑字，材料为反光材料。

4、标志牌为正三角形边长450mm，厚度：0.5mm。5、可与警戒标志杆配套使用。6、采用铝板制作，具有防碎、防潮、防水、无火花功效。7、5个警示牌为一组。

17、隔离警示带：20盘

灾害事故现场警戒。具有双面反光功能，每盘长度100米。

18、危险警示牌：1套

用于危险场所或环境警示，规格分三角形状，金属制成，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，边长400毫米，图案为反光材料，与标志杆配套使用，外边进行防割处理。

19、闪光警示灯：5个

用于灾害事故现场的警戒警示，频闪型，光线暗时自动闪亮。材质采用通明高分子树脂，坚固耐用。

20、手持扩音器：2个

功率≥50W，材质：ABS工程塑料，传播距离≥800米。

▲21、机动链锯：1个

★1、用于切割各类木质结构障碍物，汽油机动力，风冷单缸二冲程，发动机转速≥9000rpm，功率≥4KW，机油汽油混合比1:25，导板长度≥40cm，前手防护档。2、质量（不含链条）≤7kg；3、配维修工具1套，链条油1瓶，链条5条，比例壶1个，导板护套；4、提供使用说明书。

▲22、无齿锯：1具

★1、主要用于切割金属、混凝土等材料，汽油机动力，引擎功率≥5.8kw，锯片最大直径≥350mm，最大切割深度≥125/145mm；2、质量（不含锯片和燃油）≤14kg；3、镁合金锯片保护罩具备有无极调节；4、每套无齿锯配备维修工具1套、冷却水壶、润滑油比例壶、配备备用锯片≥6片，不少于2种，配备锯片冷却水壶；5、在-25℃〜-20 ℃的环境中其低温启动时间应≤25s；6、供货时，须提供使用说明书及产品具有永久性标志及产品数据标识。

▲23、玻璃破碎器：1台

★1、配置要求：玻璃切割机1台；玻璃切割片≥5片；充电式电钻1台；大理石玻璃钻头Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个；玻璃强力钳1把；单爪玻璃吸盘1个；自控注油玻璃刀1个；金刚石玻璃圆锉1把；金刚石玻璃平锉1把；玻璃破碎锤1把；充电电池2块；充电器1个；★2、玻璃切割机功率≥1.3 kW；3、电池充满可连续使用时间≥30min；4、具有永久性标志及产品数据标识。

▲24、多功能刀具：5套

适用于消防员随身携带的组合式简易工具，具有刀、钳、剪、锯等功能。尺寸折叠后尺寸：16*9*3.5CM   重量≤400克。

25、液压开门器：1套

破坏力强额定工作压力≥63Mpa；最大开启力≥79 KN；闭合长度≤228 mm；开启距离≥120 mm；质量≤5.5 kg；空载开启时手动泵打压次数≤20次；空载闭合时间（自由回落）≤50 s；尺寸：长*宽*高≤122*100*228

- ▲26、毁锁器：1套

- ★1、配置：专用特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池x2、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等；2、充电式电钻：最大钻距≥45N/m，钻夹头尺寸约13（±0.5）mm，钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14（±0.5）mm，重量（不含电池组）≤1.8kg；3、电池组：电压≥14V，容量≥2.0AH，重量≤0.8kg；4、充电器：充电电池≥14V DC，电压≥230VAC/50Hz，充电时间大约60min，重量≤0.5kg。

- 多功能挠钩：2套

- 1.挠杆柄采用高强度的绝缘材料。2.可多节组合。3.杆头可更换，简便快捷。4.不少于12件套：包括长挠杆2根、短挠杆1根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。5. 配备一个能容纳所有工具的装备箱。

▲28、绝缘剪断钳：2把

★1.1符合DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》标准，并提供相应检测报告。1.2用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。2.技术性能2.1剪切硬度≤HRC30。★2.2刀头硬度≥80HRA。2.2可剪断直径16mm以下电线、钢筋，耐高压达5000V。2.3尺寸为36寸。

▲29、躯体固定气囊：2套

★1、技术要求：可用X光、CT、MRI检查，四季都能使用，表面不容易损坏，可洗涤，躯体固定器可按伤员各种形态而变化；气密性：大气压维持48小时以上，压力下降≥1%；2、主要功能：用于突发事故现场、躯体骨伤骨折，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失；3、其他要求：配置包括躯体固定气囊，配备正负压泵1台、头垫1个、脚垫1个、携行包1个，备2个充气接口；4、全身式结构，负压工作原理；★5、优质PVC材料制成，应为阻燃材料；6、气囊尺寸(长*宽)≥200*110cm，净重（不含头垫、脚垫）≤6kg；7、气囊两侧设计有捆扎带和提手（每侧≥3个)，捆扎带插扣宜采用高强度不易断裂材质），承重≥160kg。

- ▲30、肢体固定气囊：2套

- 用于突发事故现场固定头、颈、胸、脊、臀、盆骨及上下肢骨伤骨折，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失；★技术要求：可用X光、CT、MRI检查，四季都能使用，表面不容易损坏，可洗涤，躯体固定器可按伤员各种形态而变化；气密性：大气压维持48h以上，压力下降≥1%；★其他要求：配置包括肢体固定气囊，整套气囊由正负压泵1台、颈部夹板1个、小臂夹板1个、弯曲夹板1个、长臂、小腿夹板各1个、大腿夹板1个、躯体夹板1个、携行包1个、2 个充气接口组成；备用颈部夹板1个、小臂夹板1个、弯曲夹板1个、长臂/小腿夹板1个、大腿夹板1个、躯体夹板1个、携行包1个； 5、分体式结构，负压工作原理；★6、优质PVC材料制成；7、净重≤6kg。

- ▲31、救生照明线：2盘

- ★1、常亮工作时间≥8h；★2、闪亮工作时间≥16h；★3、发光亮度≥100cd/㎡；4、闪烁频率范围1-2Hz；5、绝缘电阻≥50MΩ；6、拉伸性能≥300N；7、线体长度≥100m ；8、防尘防水≥IP58；9、采用蓄电池供电：电池容量≥60Ah；也可采用220V交流电；★10、重量≤13kg；11、具有永久性标志及产品数据标识。

- 32、折叠式担架：2副

- 1.担架框架材质:高强度铝合金；2.担架面材质:蓝色牛津革面；3.展开尺寸:≥185*50*3cm；4.折叠尺寸:≤92.5*50*9cm；5.包装尺寸:≤100*55*20cm；6.承 重:≤159kg；7.净 重:≤8KG；8.毛重:≤9KG

33、伤员固定抬板：3块

板式担架，塑料担架，固定抬板，漂浮救援板，脊椎板担架等。本产品采用高密度塑料聚乙烯吹塑一次成型，坚固耐用不易老化。本产品适合各种恶劣环境抢救，抗碰撞性能强，防水易清洗。可以进行X光、MRI、CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦。承重≥250KG。

- ▲34、多功能担架：2副

- ★1、主要功能：用于地面一般救援、深井及狭窄空间救护、高平面下放救护、化学事故现场救护等转移骨折病员或其他伤病员；2、技术要求：采用特殊复合塑料制成，可在﹣20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化，可以弯曲变形使用；3、其他要求：由吊升绳索、平行吊带、D型环和担架包等部件组成，可单人操作，可水平或垂直吊运；4、整套设备包括担架1副、水平吊带1根、专用挂钩1个和携行包1个，内置人员固定捆扎带；5、采用高密度聚乙烯材料制成，尺寸（长*宽）≥2.4*0.9m，材料厚度≥5mm，可垂直或水平吊运，水平抬运，也可在光滑地面拖拉；6、可承重≥150kg；★7、净重≤15kg。

- 35、消防救生气垫：1套

- 1.整体性能

- 1.1符合XF631-2006标准要求。用于营救从高处下跳的人员的救生充气软垫，适用于高层建筑遇险人员的地面救护。是消防救灾等部门必备的安全救生设备。

- 1.2具有国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF证书。

- 2.外观要求

- 2.1消防救生气垫充气充分展开后，外表面平整无明显折痕，各部位无脱线、脱胶异常现象。

- 2.2外形尺寸：6×8×2.6m；

- 3.技术要求

- 3.1气垫重量：99.5kg；

- 3.2面料

- 3.2.1面料厚度：0.36±0.02mm；

- 3.2.2拉伸强度：经向29.37kN/m、纬向29.05kN/m；

- 3.2.3耐老化性能:试验后降低值：经向27.09kN/m，降低7.76%；纬向28.5kN/m，降低1.89%；

- 3.3所采用的风机符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准；

- 3.4气垫承接面

- 3.4.1标识：承接面的中央点用反差色明确标出，安全工作范围应用用反光标志带明显圈定；

- 3.4.2阻燃性能：氧指数不小于26；

- 3.5气垫底部触地面

- 3.5.1耐磨损性能：不超过2级；

- 3.5.2耐油性能：经耐油性能试验后表面无任何目测到的痕迹；

- 3.6充气时间：58.47s；

- 3.7补气时间：21.31 s；

- 3.8减速度值：头部20.85g;胸部20.51g；骨盆19.83g；

- 3.9强度性能：试验时无破损等异常现象。

- 36、救生缓降器：3个

钢丝绳采用航空防旋转钢丝绳，直径4毫米，全绳结构一致，粗细均匀，并无扭曲现象，钢丝绳索防火耐高温。安全带材质为棉纱或合成纤维材料。带宽50mm，带厚2.5mm，带长1050mm，并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。1使用工作高度 ≥80（米） 2使用载荷重量≥100（千克） 3整机强度>10000（牛顿） 4安全带强度>10000（牛顿） 5安全钩强度>10000（牛顿） 6绳索强度>10000（牛顿） 7 100千克负荷下降次数 15米高，200次 8主机重量<3.5（千克）。

- 医药急救箱：1个

尺寸：350x230x230mm(16寸)；材质：铝合金+中纤板；颜色：银色；大容量设计，满足日常携带使用，质量好。

▲38、气动起重气垫：2套

★1、主要用于交通事故、建筑倒塌等现场救援。主要用于交通事故、建筑倒塌等现场救援。防滑设计，防酸碱，抗尖状硬物挤压；具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化性能；

2、不少于3种规格：气垫1、≥15T、2、≥30T、3、≥60T；

3、额定工作压力≥1.5MPa；

4、需配备有6.8L或9L碳纤维高压气瓶≥1个；充气管≥5米不少于3根。充气垫控制器1部，带安全阀截流管长度：≥1m。不低于3根。

39、救援支架：1组

1、采用高强度合金框架，整套设备可组三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架，配有三根延长柱，可根据救援现场需要快速组合，备有手摇式绞盘，可在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。配高强度铝合金包装箱。

2、三脚架参数：完全收缩≤150cm；完全展开≥280cm；有效使用高度≥220cm；加延长柱尺寸：完全收缩≤280cm；完全展开≥370cm；有效使用高度≥300cm；工作负荷≥350kg；阻断力≥25kN。

3、手动绞盘：工作负荷≥300kg；手动绞盘带自锁装置；钢缆≥30M；阻断力≥20kN；齿轮比例：8：1。

4、配高强度铝合金包装箱，提供国内第三方权威检测机构出具的检测报告。

▲40、救生抛投器：1套

1、主要功能：以压缩空气为动力，向目标抛投救绳索及救生圈的一种救援装备，主要用于海难遇险、高层空难及特殊场合的救援；

★2、技术要求：水用时抛射自动充气救生圈距离≥150m，陆用时抛射距离≥230m。使用压缩空气，重量不大于8kg（净重），抛射质量大于1.6kg。抛绳规格：抛绳拉力≥2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用。水用救援弹里的水用浮具入水5s内自动充气成为救生圈，产生8kg以上浮力。采用二氧化碳压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火。产品带有保险开关，安全系数更高。采用二氧化碳压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火。可以从易燃区域射出或射入易燃区域。配备发射角度指示器，通过指示器调整发射角度，达到调整发射距离；

- 3、其他要求：内置1.5L碳纤维气瓶的发射枪体1个、陆用抛绳救援弹2个水用、救援弹2个、训练弹1个、训练绳包1个、吹绳枪1个、二氧化碳压缩气瓶4个、触发剂4个、水用保护套2个、空绳包2个、多功能底座1个、发射瓶陆用保护套、携带包、专用工具一套、易损件、防锈剂、中文手册。

- 41、敛尸袋：20个

- 尸袋技术规格：技术规格1、单面防水涂层，承重强度高、防水，2、袋子四周有4个（或6-8个）提手，承受重量不少于75-200KG；3、双拉链头更方便打开或封口，直型或U型的拉链设计能帮助工作人员把尸体迅速的装进尸体袋，减慢尸袋暴露在外而腐烂的时间；遗体存放在尸体袋内，便可起到防菌，防腐的作用。4、厚度 20s-50s

- 42、救生软梯：2具

- 用于遇险人员的救援绳梯尼龙编织梯登环氧树脂管，轻便,携带方便。规格产品规格：￠20mmX330mmX370mmX长度产品介绍：￠9.3mm钢丝绳为软梯整体骨架,外包编织尼龙绳,横踏管为圆型树脂管(空心穿钢丝) 产品材料：圆形树脂管,尼龙绳产品重量:24kg，荷载＞1000kg,长度：15米。用途：救生软梯是一种用于营救和撤离火场被困人员的移动式梯子，在楼房建筑物发生火灾或意外事故时，楼梯通道被封闭的危急情况下，是进行救生用的有效工具。

- 43、自喷荧光漆：20罐

- 多种颜色可选，色彩均匀。

- 44、电源逆变器：1台

- 输入电压：12V、24V、48V、60V、72V、80V、96V输出电压：220V输出频率：50Hz额定功率：6000W峰值功率：12000W具备：反接保护，低压保护，高压保护，智能数显，过载保护，温度保护，智能风扇。

- ▲45、支撑保护套具：2套

- ★1、由多种兼容的支撑柱和接头组成，可快速插拔，用于建筑倒塌、道路交通等事故现场支撑保护作业；2、材质：轻质铝合金（或优于）；3、可进行垂直、水平和斜角支撑；4、单柱纵向支撑力≥20T。安全系数≥4：1；5、可通过加装不同长度的延长杆，增加支撑高度；6、支撑救援顶杆、延长杆≥4种规格，不低于12根。多功能底板≥1个、万向八角底座≥1个、平头≥3个、冠状接头≥3个、边缘支撑接头≥2个、十字头接头≥2个、连接器≥1个、连接工具≥1个、扳手≥1把、手动液压泵≥1台、液压油管1根≥5米、牵引带≥3根。

- 46、稳固保护附件：2套

- 1、技术要求：垫块材质由塑料（聚乙烯）制成，设备包括各类垫块、止滑器、索链、紧固带等，与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用；

- 2、其他要求：具有抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂。

- ▲47、外封式堵漏袋：1套

- 1结构组成：绑带及锁紧器、结漏袋、转气接头、脚踏泵、通气软管。

- 2主要应用场景：堵塞管道、容器油罐车或油槽车、桶与储罐的泄漏。

- ★3提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- 4轮廓尺寸(cm)：长600*300mm、宽1000*300mm。

- 5外封式堵漏袋重量(Kg)：5±0.3。

- 6外封式堵漏袋总重量(Kg)：6土0.5。

- 7背压(MPa)：0.15。

- 8外封式堵漏袋材质：由带有柔性的纤维层与符合GB/T14674中CR1211型氯丁橡胶复合制成。

- ★9充气时间<25(s)。10外封式堵漏袋袋体；表面不得有裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸。

- 10额定工作压力：8(Bar)。

- 11耐高低温性能：耐高低温性能试验后，应无裂纹。

- 12耐酸碱油性能：耐酸碱油性能试验后，应不渗透、不粘、不脆。

- 13耐压性能：耐压性能试验后，应无泄漏。

- ★14气密性能：气密性能试验后，应无气泡出现。

- 15捆绑带：合成纤维带，带宽50±5mm，厚度2.5±5mm，断裂强力应不小于4000N。

- 16拉紧装置：捆绑带应有拉紧装置，捆绑带和拉紧装置经4000N的拉力试验后应无明显的破损、变形现象。

- ▲48、捆绑式堵漏袋：1套

- 1结构组成：主要由据绑带及锁紧器、堵漏袋、排气接头、通气软管、快速接接头、脚踏气泵。

- 2主要应用场景：捆绑式堵漏袋由高强度橡胶和增强材料复合制成,适用于管道堵漏,封堵管道裂缝,独特的拉紧固定装置,可在狭窄空间方便使用。

- 3提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

- 4轮廓尺寸(cm)；长680*310mm，1100*310mm、。

- 5捆绑式堵漏袋重量(Kg)3±0.3，6±0.3。

- 6捆绑式堵漏袋总重量(Kg)17.5±0.5。

- 7背压(MPa)0.15。

- 8捆绑式堵漏袋材质；由带有柔性的纤维层与符合GB/T14674中 CR1211型氯丁橡胶复合制成。

- 9充气时间(s)<10。

- 10捆绑式堵漏袋袋体；表面不得有裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸。

- ★11额定工作压力(Mpa)0.15。

- 12耐高低温性能：耐高低温性能试验后，应无裂纹。

- 13耐酸碱油性能：耐酸碱油性能试验后，应不渗透、不粘、不脆。

- 14耐压性能：耐压性能试验后，应无泄漏。

- ★15气密性能：气密性能试验后，应无气泡出现。

- 16捆绑带：合成纤维带，带宽25±5mm，厚度2.5±5mm，断裂强力应不小于4000N。

- 17拉紧装置：捆绑带应有拉紧装置，捆绑带和拉紧装置经4000N的拉力试验后应无明显的破损、变形现象。

- 提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- ▲49、下水道阻流袋：2个

- 1结构组成：，一个下水道阻流袋和一个减压阀组成。

- 2主要应用场景：用于防止有害液体流入城市排水系统，适用范围为直径为30到50厘米的管道堵漏。

- ★3提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- 4抗拉强度：≥2500N/5cm，撕裂强度≥400N。

- 5产品规格：≤800mm*800mm。

- ★6工作压力≤0.3MPa。

- 7堵漏直径：30-50厘米。

- ▲50、金属堵漏套管：1套

- 1结构组成：产品由10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19， 25，32，40，51，65，76，89，102mm），配呆扳手1把、棘轮 扳手一把、17mm套筒头1个、专用包装箱1个。

- 2主要应用场景：产品广泛应用水管、煤气管、空气管、输油 管、化学材料传输管和排污管等低压管道中使用。

- 3表面材质：由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡 胶密封板复合而成。

- 4橡胶密封板耐温性：在-20-100℃环境下不老化、不变形。

- ★5压力：在5kg/m2的环境下保持不少于20分钟无泄漏。

- 6装箱配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母， 平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳 手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。

- 提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- ▲51、注入式堵漏工具：1组

- 1结构组成：注胶枪，手压泵，油管，注射阀，注胶螺母，注胶螺栓，堵漏胶。

- 2主要应用场景：消防员用于对化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金、造纸、采掘和钻探等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，如法兰、阀门、接头、弯头、三通管等破损泄漏及贮油塔、煤气柜、变压器等泄漏。

- ★3提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- 4液压油泵技术参数：额定压力:76MPa，流量:2.3ml/次，贮油量:0.7L，重量:2.2kg。

- 5枪体、注胶筒技术参数：额定压力:76MPa，自退速度:6s/次，注胶筒直径:φ20mm，重量:2.6kg。

- 6流动性好，能较好的填充所需填充的密封空腔，不留死角并能将很小的空隙填实。

- 7耐高、低温性能好，能在-200-2500℃环境下长期工作。在真空状态下，当介质温度为1000℃时，机械性能比常温下提高20%；在1500℃时，机械性能提高30%；在2000℃时，机械性能提高50%；当介质温度为2500℃时，比常温提高75%。

- 8耐介质广泛，能耐受 130℃的硫酸 、100℃的30%盐酸和100℃的各种纯碱、甲苯、苯乙烯等产品还可耐100℃氯气（干气）。

- ▲52、磁压式堵漏工具：1组

- 1结构组成：磁压器1个，极靴4块，快速堵漏胶2条，不干胶1卷，铝合金携带箱个。

- 2主要应用场景：用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。

- ★3提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- 4适用压刀≥1.8MPa。

- 5适用温度≤80摄氏度。

- 6最大吸附力≥300公斤。

- 7内压≤1.8公斤。

- 8电磁式堵漏工具（磁压式堵漏工具）采用高性能磁性材料、使之体积更小、自重更轻、吸持强力。独特磁路设计，剩磁几乎为零。安全系数高，最大拉脱力是额定起重力的3.5倍。手柄开关附有安全钮，可单手操作，方便安全。不用电，磁力恒久不衰，使用安全。

- 9  A孔洞状泄漏口，a直径≤Ф15mm，b堵漏速度10min。

- 10  B线状泄漏口，a长*宽≤50*5mm；b堵漏速度10min。

- ▲53、木制堵漏楔：2套

- 1结构组成：28种规格各种木楔、1把木锤及便携箱。

- 2主要应用场景：用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业，是消防和应急救援单位常用的基本装备。

- ★3提供国家级的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查。

- 4材质：红松或同等性质的材质。

- 5表面处理：表面要经过蒸僧、防腐、软化、干燥处理。

- 6耐温性检验：-70-100°C浸泡60min不开裂、不变型。

- ★7吸水膨胀率：优等品的吸水膨胀率应在1.5%及以下。

- 8耐介质性能检验：耐弱酸耐受；耐油耐受；耐弱碱耐受；耐水耐受；耐蒸汽耐受。

- 9压力试验：试验压力在1.0MPa的环境下保持20分钟无泄漏。

- 提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告官网可查

- ▲54、无火花工具：2套

- 1结构组成：21件无火花工具采用高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金组成。

- 2主要应用场景：用于可燃、易燃气体场所破拆、堵漏使用。

- ★3。提供第三方检测检验机构出具的检测报告

- ★4试验材料：铜在硫酸介质中：在く80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012 mm ~0.1 mm 。

- 5硬度：洛氏硬度＞45 。

- 6抗拉强度： ≤105 kg / mm 。

- 7旋转摩擦式试验装置： FX87-5 。

- 8落锤试验装置：FL87-5 。

- 9高速冲击式试验装置：FL87-5 。10摩擦棒：10 mm ×15 mm 摩擦试验 。

- 11落锤试块：60 mm ×33 mm 碰撞试验。

- 12子弹：5.5 mm ×7 mm 冲击试验。

- 13合格试验气体浓度：甲烷：6.5%±0.5%、丙烷：5.3%±0.2%、乙烯：7.8%±0.5%、氢气：21.0%±2.0%。

- 55、手动隔膜抽吸泵：1台

- 动隔膜抽洗泵是一种通过手动操作，利用隔膜的往复运动来实现抽液和洗液功能的设备。它主要由泵体、隔膜、进出液口和手动操作部件组成。工作时，手动驱动装置使隔膜来回鼓动，隔膜运动过程中会改变泵腔内的容积。当容积增大时，抽洗泵通过进口吸入液体；容积减小时，液体则从出口被压出，以此完成液体的抽取和输送，常被用于化学实验中的溶液转移、清洗仪器，也用于小型的环境水样采集等场景。

- 56、防爆输转泵：1台

- 防爆输转泵是用于输送易燃易爆等危险液体的设备。

- 它有多种类型，如电动防爆输转泵和手动防爆输转泵。其关键特点是具备防爆性能，在电机、电气元件等方面采用特殊设计，能防止泵在运行过程中产生的电火花等因素引发易燃易爆液体燃烧或爆炸。比如在石油化工行业输送汽油、酒精等液体时，防爆输转泵可以安全、高效地将液体从一个容器转移到另一个容器。它还被应用于油库、加油站等场所，保障在液体输转作业过程中的安全。技术参数：工作压力：7~14 bar ,耗压力水量：9.54~14L/s,流量：Max 24m³/h

- 输出工作压力（扬程）：最大2bar,自吸高度：5.5m,操作温度：Max.120℃,持续工作时间：≤8小时,进出液口径：DN50,进出水口径：DN65,外型尺寸：≤820mm*360mm*480mm,重量：≤63kg

- 57、粘稠液体抽吸泵：1台

- 稠液体抽吸泵是一种专门用于抽吸高粘度液体的设备。

- 它的主要工作部件包括泵体、叶轮（或其他动力部件）、进出口等。这种泵通常具有较强的动力，以克服粘稠液体的阻力。比如齿轮式粘稠液体抽吸泵，依靠齿轮的旋转来输送液体，在输送像油脂、糖浆、膏体等粘稠物质时很有效。还有螺杆式抽吸泵，通过螺杆的转动，将粘稠液体沿着螺杆的螺旋槽向前推进，达到抽吸和输送的目的，可用于化工行业中处理一些高粘度的化工原料。应用场合：

- 用于输转罐体、水井或水池内的有毒、有害液体，如油类、酸性液体等。

- 技术参数：

- 功率：3000W

- 电压：220V

- 气流量：106L/S

- 真空吸力：1bar

- 配件直径：∅35

- 高度：100CM

- 桶身直径：44CM

- 容量： 80L

- 重量：24.7kg

- 58、有毒物质密封桶：3个

- 有毒物质密封桶主要用于储存和运输有毒物质。它一般是用耐腐蚀、耐化学物质的材料制成，如高密度聚乙烯等。这种桶有密封良好的盖子，可以防止有毒物质泄漏，避免对环境和人体造成危害。它的尺寸大小不一，小的可能只有几升容积，大的可以达到几百升。在化工行业，如果有一些有毒的化学试剂，像汞盐溶液等，就可以放在密封桶里保存。在危险废物处理环节，它也用于收集和暂存有毒的废液、废渣等，直到这些有毒物质被安全地转运到处理场所

- 59、围油栏：1组

- 围油栏是一种用于控制水上溢油扩散的设备。它主要由浮体、裙体和张力部件等构成。浮体部分一般在水面之上，让围油栏能够漂浮，多采用塑料、泡沫等浮力材料制成；裙体部分则在水面下，可阻止油从下方通过，材质通常是耐油、耐腐蚀的织物。在实际应用中，当发生海上石油泄漏或港口油品泄漏事故时，围油栏会被快速布置在溢油周围，通过连接形成漂浮的屏障，防止油类进一步大面积扩散，方便后续的清理工作，比如使用撇油器等设备在围油栏包围的区域内清理油污。

- 60、吸附垫：2箱

- 吸附垫是一种用于吸附液体的材料。它通常是由高吸收性的材料制成，如聚丙烯等。这种材料具有多孔结构，能够快速吸收液体。吸附垫有很强的吸附能力，可以有效吸附油类、化学液体和水等。从形状上看，有片状、卷状等多种形态。在工业场所，当发生化学品泄漏时，吸附垫可以迅速铺在泄漏液体上，阻止液体扩散，并且吸收液体，降低危险。在汽车维修店，吸附垫可用于吸附地面上的机油、润滑油等，保持场地清洁。

- 61、集污袋：2只

- 一般由高强度、耐磨损且防泄漏的材料制成，如厚实的聚乙烯或橡胶材质。集污袋开口设计方便，能够快速接收和容纳污染物，像一些带有绳索拉紧或密封拉链的款式，可以有效防止污染物在收集过程中溢出。 在环保清洁工作中，集污袋用于收集污水、污泥，在工业排污、污水处理厂中经常使用。在船舶上，它可以收集舱底的含油污水等各种废弃物，避免这些污染物对环境造成破坏

- ▲62、公众洗消站：1套

- ★1、主要功能：消防员在处置化学灾害事故时用于对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消时使用的装备；★2、技术要求：对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等，全套面积≥30㎡；★3、设备包括洗消帐篷、电动充排气泵和气瓶充气装置(多口同时充气）、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、移动水囊，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，组建时间≤10min；4、帐篷配备携行包1个，充气时间≤10min，充气后可保持48h不泄气，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区，面积≥30㎡，帐篷内部需安装洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统以及气柱安全阀，具有超压泄气功能，充气量≤5400L，框架材料PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计，喷淋区设有垂直排列的药剂喷淋头6个及清水淋浴头2个，两路进水管路，一路清水，一路药剂水，帐篷折叠后尺寸750*740*1200（±50）mm；5、电动充排气泵可用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起，工作电压220V，功率≥1200W，压力≥2.8～10psi，重量≤1.5kg；6、气瓶充气装置自带减压阀及专用接口可直接对接空呼为帐篷充气，工作压力：35MPa，减压后压力≤6bar；7、洗消供水泵：用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源，配备消防水带快速接口，可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机功率≥0.8kW，电压230V，流量≥7500～9500L/h，供水压力≥2～6bar，无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止，电动机防护等级不低于IP65，自带≥24L增压瓶,带压力表，可保证整个管路的水压稳定及平衡，达到均衡洗消目的，泵自带5m和3m软管，分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为2卡式快接，实现快速拨接，重量≤35kg；8、洗消排污泵可将洗消后的废水通过排污泵集中收集、转运处理，外壳材质耐腐蚀PVC，工作电压220V，流量≥12m³/h，扬程≥14m，功率≥0.55kW，口径32±5mm，潜水深度≥6m，噪声:水泵工作时≤10Db，水泵起动液位3cm±2cm，重量：≤5kg，吸水口通过物≥5～8mm，自带5m排液管，可与集污袋快速拔接，做到污水不外流，保护环境不受二次污染；9、洗消液均混罐可通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液，比例范围≥0.4%～4%，流量范围≥20～2500L/h，水流温度≥4～30℃，工作水压≥0.2～3kPa，进出水口径32mm～25mm，水力驱动；10、洗消水加热器采用燃油加热方式（柴油），0～50℃升温时间≤20s，可调节温度范围≤95℃，最大工作压力≥135bar，流量≥600～3200L/h，发热功率≥85kW，工作电压220V，功率≥2.5kW/220V ，重量≤150kg，机器整体分为两路热水出口，可通过软管将清水及药剂输送至帐篷内，进出口配有快接，自带进出软管3根各5米分别与洗消供水泵和帐篷相连，另外须配备10m高压软管、枪柄、喷枪杆、两孔喷嘴、加长喷枪等可进行帐篷外的洗消作业；11、暖风发生器（配温控仪）可有效对帐篷内供暖，自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积30-50㎡，功率≥30kW，空气流量≥1550m³/h，电源：230V，输出≥25kW，油箱容积≥50L，消耗柴油≤3.5L/h，重量≤65kg；12、移动式高压洗消泵：重量≤27kg。电压：220V，功率：≥2kW，压力：≥150bar，流量≥7-10L/min，配备10m高压管及喷枪等配件，可作为设备洗消，亦可作为整个系统加压作用，配备专用转换接口，能与系统管路及水带相连；13、洗消废水回收袋用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用，安全阀门方便废水的回收与排放，容量≥ 500L；14、移动水囊：容量≥1T，可为整套系统暂存干净清水，自升式设计，可折叠；15、提供详细的中文说明书（含主要技术参数、设备图片等）；16、其他要求：马达功率≥0.75 kW, 最大流量≥10000l/h，最大可通过颗粒物：15mm。展开面积 30 ㎡以上，配有电动充、排气泵，洗消供水泵，排污泵，洗消加热器，暖风发生器，温控仪，洗消液均混罐，洗消喷枪，密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备。

- 63、单人洗消帐篷：1套

- 单人洗消帐篷是一种供单人进行洗消的装备。它主要由帐篷主体、支撑结构和洗消设备组成。帐篷主体通常是用防水、耐腐蚀的材料制作，如PVC涂层的聚酯纤维，能够防止液体渗漏。支撑结构一般是轻型的金属或高强度塑料支架，保证帐篷可以快速搭建和稳定地立起来。帐篷内部配备有喷淋装置和排水系统。当人员受到化学、生物污染时，可以进入帐篷，开启喷淋装置，用清洁的水或专门的洗消液对身体进行冲洗，污水则通过排水系统排出，从而有效去除沾染在人体表面的有害物质，保护人员健康。这种帐篷常用于应急救援现场、化工事故现场等环境。

- ▲64、简易洗消喷淋器：1套

- ★1由多头喷淋装置、底座、进水口、喷头等部件组成，具有便携、操作方便等性能；2、配有不易破损软管支角，遇压呈刚性；3、配含连接高压软管，有与消防车出水口相匹配的接口，喷淋头、底座，配备手动加压装置；★4、水流量：≥20L/min；5、展开高度：≥2m；6、装箱后质量：≤25kg；7、有与地面固定设施；8、产品具有永久性标志及产品数据标识。

- 65、强酸、碱洗消器：1具

- 强酸、碱洗消器是用于对强酸、强碱进行应急处理的设备。 其主要原理是通过中和反应来消除酸碱性危害。这种洗消器内部通常装有中和试剂，比如针对强酸，里面可能装有碱性的中和剂，像碳酸氢钠溶液等；对于强碱，则装有酸性中和剂，如硼酸溶液。 在设计上，它有方便的喷头或者喷射装置，能够精准地将中和剂喷射到被酸、碱污染的物体表面。在化学实验室，一旦发生酸、碱泄漏事故，就可以用强酸、碱洗消器迅速进行处理，避免酸、碱对实验设备、地面等造成腐蚀，也能防止人员接触受到伤害。在化工生产车间等场所，它同样是重要的应急设备之一

- 66、强酸、碱清洗剂：1000ml

- 强酸、碱清洗剂是用于清洁被顽固污渍、氧化物等污染的物体的化学制剂。 强酸清洗剂以硫酸、盐酸、硝酸等为主要成分。例如，盐酸可以和金属氧化物反应，能够有效去除铁锈。在工业上用于清洗金属表面的锈迹、水垢等，像钢铁厂在轧制钢材前，会用强酸清洗剂去除钢铁表面的氧化层。不过，强酸腐蚀性很强，操作时需要特别小心，避免对人体和周围物体造成伤害。强碱清洗剂主要成分是氢氧化钠、氢氧化钾等。它们可以和油脂发生皂化反应，因此在厨房清洁油污或工业清洗油污方面很有效。比如在炼油厂清洗设备中的油污，使用强碱清洗剂能够很好地完成清洁任务。同样，强碱也具有很强的腐蚀性，在使用过程中要严格遵循安全规程。

- 67、三合一强氧化洗消粉：500g

- 三合一强氧化洗消粉是一种高效的洗消用品。它主要含有强氧化剂成分，如过硫酸钠、过碳酸钠等。这些强氧化剂可以产生具有强氧化性的自由基，通过氧化作用破坏有毒有害物质的化学结构。这种洗消粉之所以称为“三合一”，是因为它通常能同时针对多种类型的污染物发挥作用。一是对生物类污染，如细菌、病毒等微生物，强氧化作用能够破坏微生物的蛋白质、核酸等关键结构，从而达到消毒杀菌的效果。二是对于化学毒物，它可以氧化分解有机毒物的分子结构，使其失去毒性。三是在处理一些难溶的有机污染物时，能够将其氧化为更易溶解或更易被其他物质吸附的小分子，方便后续处理。在发生化学事故、生物污染事件的场所，如化工厂泄露现场或者医院被病毒污染区域，都可以使用这种洗消粉来快速处理污染物。

- 68、三合二洗消剂：1kg

- 三合二洗消剂主要成分是三次氯酸钙合二氢氧化钙。它是一种高效的消毒剂和洗消剂。从消毒角度看，它能释放出有效氯，通过氧化作用来杀灭细菌、病毒等微生物。例如，在应对一些公共场所的卫生防疫中，它可以用于消毒地面、墙壁等，有效减少病菌的传播。在化学洗消方面，对于被含磷、硫等有毒有害化学物质污染的物体或场所，它可以与之发生化学反应，将这些有毒有害物质转化为相对无害的物质。在发生化工事故或者化学武器袭击后的洗消现场，使用三合二洗消剂能够有效清理有毒化学品的污染，帮助恢复环境安全。同时，使用过程中要注意它的强氧化性可能对一些材料造成腐蚀，需要按照正确的方法和浓度进行使用。

- 69、有机磷降解酶：2kg

- 有机磷降解酶是一种可以分解有机磷化合物的生物酶。它能够特异性地作用于有机磷农药、化学毒剂中的有机磷成分。这种酶可以将有机磷化合物的磷酯键切断，使其分解为无毒或者低毒的产物。

- 70、消毒粉：1kg

- 毒粉是一种用于消毒杀菌的粉状化学制剂。它的主要成分通常包括含氯化合物（如二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸）、过氧化物（如过氧乙酸）等。这些成分具有强氧化性，能够破坏细菌、病毒等微生物的结构，从而起到消毒的作用。

- ▲71、移动式排烟机：2台

- 1、整机质量（不含烟管）≤55kg；2、吸、排烟管长度≥5m；★3、性能指标:（1）风量性能≤±3%；（2）额定转速≥2000r/min；（3）额定风量 ≥8000m³/h；★4、额定功率≥1kW；5、连续工作时间≥2h；6、充电时间≤4h；7、防护等级≥IP45；8、可折叠背负；9、具有永久性标志及产品数据标识。

- ▲72、移动照明灯组：1套

- ★1、光源：LED，额定功率：强光≥150W，中光≥60W，弱光≥30W，警示灯≥18W；★2、电池额定容量：≥22.2Ah 、额定电压：≥22.2V；3、光源寿命≥100000h；4、灯头光通量≥18000Lm；★5、工作时间：强光≥4h，工作光≥7h，弱光≥10h；★6、连续放电时间 ≥8h；充电时间 ≤12h（正常使用）/16h（电池耗尽）；电池使用寿命 ≥1000（循环）；重量≤15kg；★7、防护等级≥IP66；★8、照明装置范围内地面水平照度：1m内≥4500Lx，5m内≥200Lx ；9、最小高度：照明装置最小升降高度＜1800mm、最大高度：照明装置最大升降高度≥3400mm；10、外形尺寸：长*宽*高≤1050*175*175mm；11、USB输出规格：DC5V/2A；12、灯头采用AL6061材质，表面硬质阳极氧化处理，伸缩管和脚架均采用超轻碳纤维材质，电池隐藏在脚架内；13、照明性能：灯盘由3个≥50WLED灯具组成，可以做水平或俯仰调节，具有360°泛光照明和单方向聚光功能，每个灯具背面具有警示灯；14、照明装置应具有无线遥控功能，遥控距离应≥30m，可通过遥控器开启或关闭强光、中光、弱光和警示灯；15、采用三角支撑结构设计，支撑腿可快速折叠和展开；16、调光过程加入软启动系统，调光柔和不刺眼，光源无频闪；17、升降性能：照明装置采用伸缩杆作为升降调节方式，照明高度可任意调节；18、智能控制：灯具具有强光、中光、弱光、警示灯功能；19、设有WIFI式四段式（25%、50%、75%、100%）电量提示功能；20、应急性能：照明装置应配有定制的专用适配器可以外接AC220应急电源，可实现长时间≥150W恒功率工作；★21、照明装置灯头背面设有警示灯，灯具可通过手动开关和遥控器控制灯具照明和警示灯开启和关闭；★22、耐高低温性能：照明装置在+55℃±2℃高温环境应能正常工作，且持续时间≥2h；照明装置在-25℃±3℃低温环境应能正常工作，且持续时间≥2h；★23、耐恒定湿热性能：照明装置在相对湿度为RH93%,温度为40℃±2℃，持续工作时间≥48h；★24、抗风要求：照明装置应在风速≤20.7m/s（即8级风）的环境中工作不应倾覆，各部件不得产生损坏和可见的永久变形；★25、抗振动要求： 照明装置应在持续≥30min 承受振幅为≥0.35mm，频率为10~55Hz互相垂直的三个方向上振动的条件下，不应产生损坏和可见的永久变形，并能正常工作。

- 73、移动发电机：2台

- 额定功率≥5KW；备用功率≥5.5KW；额定频率：50HZ；额定电压：220V；功率因素：0.8/1.0；相    数：单相；发动机参数；发动机功率≥ 9.5kw；耗油量: 395g/kw.h

- 油箱容积≥20L；机油容积≥1L；过载保护FU：有；启动方式：手/电启动；燃油型号：90号以上汽油；调速方式：机械调速；冷却方式：空气冷却；额定转速：3600r/min

- 缸体结构：单缸、四冲程、风冷；排    放：420CC；机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30 整机参数；工作时间： 8-12H；噪音（db）7M：70-75；机器重量： 约85kg；外形尺寸：≥ 700*530*540mm

- ▲74、大型水力排烟机：2台

- ★1、水驱动排烟机，人力可以搬运，具有方便上下楼梯的轮子，轮子具有锁止装置、具有仰俯机构；2、总质量≤85kg；★3、水源供水流量≥15L/s，额定工作压力≥1MPa；★4、额定风力流量≥25000m³/h。

- 75、大流量移动消防炮：2门

- 它主要由炮体、底座、水平和垂直旋转机构、进水口和出水口等部件组成。炮体一般是由高强度的金属材料制成，能承受较高的压力。它能够通过移动底座被灵活地移动到需要灭火的位置。

- 这种消防炮的流量很大，通常能达到几十升每秒甚至更高。大流量使得它可以在较短时间内向火灾区域喷射大量的水或灭火泡沫等灭火剂。比如在大型仓库火灾、油罐区火灾等场合，它可以远距离喷射灭火剂，有效覆盖大面积的着火区域，快速控制火势蔓延，为消防人员的灭火工作提供强大的火力支援。并且它可以根据火势的具体情况，灵活地调整喷射的角度和方向，适应不同的灭火场景炮体材质：铝合金

- 额定工作压力：≥1.2MPa；

- 工作压力范围： ( 1.2 - 1.3)MPa；

- 流量（L/S)：≥83.5；

- 射程（m）：≥86.8m；

- 最大喷雾角度：≥120 °；

- 俯仰角度：+ 30°～+70°；

- 水平回转角度：≥90 °；

- 遥控距离（m）：≥150；300米

- 重量≤48KG

- 进水口连接方式： 80 卡式接口×4；

- 技术性能符合GB19156- 2019《消防炮通用技术条件》CCCF-CPRZ-26: 2019 《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》

- 提供国家权威机构出具的检测报告

- 76、防化服清洗烘干器：1组

- 全自动控制面板，一键式操作，带自动温度控制。电源：220VAC±10%50HZ；连续工作时间：8小时；水加热功率：≥1500W；温度控制范围：0℃～120℃；湿度控制范围：0.0-99.9%RH；清洗泵功率：≥750W；热烘干功率：≥2000W；定时器控制范围：0～30分钟（自行设定）；清洗喷头数量：15个；比例范围：0.4%-4%；机器尺寸：≥1510*930*2150mm

- 77、折叠式救援梯：1	具

- 收缩高度≤2.4；人字梯子≥4.1；最大工作高度≥6米；重量≤18KG；底部安装有轮子，可拆卸

- 78、水幕水带：100m

- 符合 GB6246-2011《消防水带》标准。编织层为涤纶长丝斜纹圆织， 应编织均匀，表面整机，无跳双经、断双经、跳纬及划伤；衬里材质 为聚氨酯，厚度应均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷；单位长度质量≤480g/m；爆破压力≥7.5MPa；延伸率≤8%；膨胀率≤ 8%；附着强度≥20N/25mm。提供国家消防质量监督检验中心的出具的检测报告及 CCC 证书。

- 79、▲高倍数泡沫发生器：1台

- 1、手提式或移动式；★2、泡沫发泡倍数≥500；3、重量≤8kg；★4、工作压力0.4～0.8MPa。

- 80、消防移动储水装置：1个

- 多采用PVC双面涂层夹网布等材质，具有抗撕裂性强、防刮耐磨、耐老化、防水性能好等特点，部分装置有充气式或填充式的上浮圈，以保证储水稳定性； 颜色有橘色、军绿色、迷彩色、蓝色等，外表面最大外形尺寸设置连续荧光或反光标识，设有可永久保持的柔性标志； 排水口一般≥65mm，采用消防快速接头，且阀门设置位置指示标志，所配的管路接口符合GB 12514的规定； 装置加注水至溢流时，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象.最小微滴直径为7-100μm.

- ▲81、多功能消防水枪：10支

- 1、第三类或第四类喷雾角可调的低压直流喷雾水枪，具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，可调节≥4个档位的流量变化；2、进水口径65mm，内扣式防打结接口；

- ★3、喷射压力≥0.6MPa，额定流量≥12L/s，直流射程≥30m； 4、重量≤3kg。

- 82、直流水枪：10支

- 产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；直流开关水枪是在直流水枪型式基础上增添了球阀装置，在使过程中可以适量调节，同时可以‘开、关’并且这两个位置有限位功能。材质：铝合金；喷嘴直径（mm）：19；额定流量（L/s）：7.5；额定喷射压力（MPa）：0.35；操作力矩（N.m）：≤6.7；直流射程（m）≥28.8；接口公称直径：65mm；提供国家权威机构出具的检测报告。

- 83、消防面罩超声波清洗机：1台

- 超声频率：一般在20-28KHz之间，如TH-XF型的超声频率为25KHz.- 超声功率：不同型号功率不同，TH-XF800的超声功率为720W，TH-XF2400的为2400W.- 加热功率：部分清洗机配备加热功能，如TH-XF800的加热功率为3KW.- 温控范围：通常为常温-80℃. 工作噪音：一般在60dB左右，如TH-XF型的工作噪音为60dB。- 电源电压：多为220V±5%、50Hz.

- 84、灭火救援指挥箱：1套

- 灭火救援指挥软件是“灭火救援指挥箱”的核心部分，针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，同时还新增车辆信息功能，可以实现以消防车辆为核心的动态信息采集与管理，解决基础数据采集不实时不准确的问题，能够为消防车辆日常管理提供远程监管解决方案，同时为消防局“实战指挥平台”、“数字化预案系统” “消防一体化”平台建设提供数据支撑。消防车辆动态信息管理系统可以同步公安网（消防信息网及指挥调度网）。面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。材料：铝合金框架 MDF面板：款式：折叠款重量：约2.6kg；桌面尺寸：≥60×45×56（单位：cm)承重：≥100kg

- 85、中压分水器：2个

- 压分水器是消防灭火系统中的重要设备。

- 1.工作压力- 中压分水器的额定工作压力一般在1.6MPa - 2.5MPa之间。这个压力范围能够适应中压消防供水系统的压力要求，确保在灭火过程中稳定地分配水流。2.接口规格- 其进水口通常为65mm - 80mm的消防接口，以连接中压消防水带或消防车的中压出水口。出水口一般有多个，规格可能为40mm - 65mm，这样可以将一股中压水流分成若干股较小的水流，同时供给多个消防器具，如消防水枪或中压喷雾水枪等。3.材质与结构- 主要由高强度的金属材料制成，如优质碳钢等。

- 86、异型异径接口：10组

- 异型异径接口主要用于连接不同类型、不同口径的消防设备或管道。

- 1.接口类型- 它可以是内扣式与卡式接口组合、雌式与雄式接口组合等多种异型连接方式。例如，在连接老式消防设备（多为内扣式接口）和新型消防设备（可能是卡式接口）时就会用到这种特殊的接口。

- 87、消防水带带压堵漏装置：2套

- 1.堵漏压力范围- 一般能够承受1.0MPa - 3.0MPa的压力。这个压力区间基本涵盖了消防水带在正常工作和一些特殊情况下的压力，确保在水带出现泄漏时可以有效堵漏。2.适用水带尺寸- 可以适用于多种不同直径的消防水带，常见的适用范围包括直径50mm - 150mm的水带。装置能够紧密贴合不同尺寸水带的外表面，通过特殊的密封和紧固机制实现堵漏。3.堵漏材料与结构- 采用高强度橡胶、金属夹片等材料。橡胶部分用于密封，具有良好的弹性和耐水性，能够紧密贴合水带的泄漏点。金属夹片则用于提供紧固力，保证堵漏置在带压情况下稳定地固定在水带泄漏处。整个装置的结构设计合理，有些类似夹子的形状，能够快速安装和拆卸，方便在紧急情况下使用。4.密封性能- 密封效果良好，能够有效阻止水的泄漏。其泄漏率可以控制在极小的范围内。

- 88、移车器：1只

- 1.承载能力- 它的承载能力有多种规格。一般小型的移车器可承载1.5 - 2吨的车辆，主要用于移动小型汽车，如家用轿车。而大型的移车器能够承载高达10吨左右的车辆，这类移车器可以移动轻型卡车、中型客车等大型车辆。2.轮胎夹具类型- 移车器的轮胎夹具分为手动和液压两种。手动夹具通过机械结构，如螺杆等手动旋转装置来夹紧轮胎，操作简单，但相对费力。液压夹具则利用液压系统提供强大的夹紧力，操作更轻松、夹紧效果更好，不过价格通常也更高。3.移动方式- 常见的移车器有轮式和履带式两种移动方式。轮式移车器移动方便，适合在平坦的地面如停车场、小区道路等环境使用。履带式移车器则具有更好的越野性能，可以在一些较为崎岖的地面或者有障碍物的地方移动车辆。4.材质与耐用性- 主要部件一般采用高强度钢制造，这种材料坚固耐用，能够承受车辆的重量和移动过程中的压力。移车器的表面通常会进行防锈处理，如镀锌、喷塑等

- ▲89、消防头盔：113顶

- ★一、标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》。

- 颜色：1、盔壳：黄色，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级；2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级；3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。

- 三、款式：1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成的1/2消防头盔；2、盔壳：耐高温阻燃材质；3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质；4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色；5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度；6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍应操作便捷、结构可靠，对调节旋钮施加5kg旋紧力并转动500次不应出现卡滞、打滑现象；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫：插扣为快脱插扣；7、面罩：耐高温阻燃材质；8、披肩：防水处理、耐高温阻燃芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装；9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条；10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料；11、技术要求:5kg钢锤自1m高度自由落下冲击头盔，头模所受冲击力的最大值≤5000N；耐穿透性能：3kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥与头模不接触；耐燃烧性能：帽壳用800℃火焰燃烧10s后，在5s内自行熄灭；耐绝缘性能：交流电压2200V，经耐压实验3min，帽壳泄漏电流不超过8mA；侧向刚性：对帽壳侧向≥430N侧压力，卸载后变形不超过15mm；帽托附件性能：加500N静压力，帽托等附件不断、不裂、不脱、延伸不大于25mm。不可随意将帽托附件拆卸。

- 四、标志：1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9cm、宽5.7cm；2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列；3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。佩戴式防爆照明灯。

- ▲90、消防员灭火防护服：135套

- ★一、标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，采用三层结构；二、颜色：藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级；三、主体结构：1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应≥200mm；2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料；3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360°环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360°环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄；4、裤子裆部采用一体式设计；5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸；6、上衣前门襟拉链≥ 8 号；7、背部设有风琴褶；★四、主要技术性能：1、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为阻燃PTFE防水透气层，隔热层为芳纶水刺毡，舒适层为芳粘混纺面料；2、整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2；3、整套服装重量≤3.5kg/套；4、阻燃性能： （1）外层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤50mm；（2）隔热层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤50mm；（3）舒适层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤50mm。5、力学性能：（1）外层断裂强力：经向、纬向≥1000N，撕破强力：经向、纬向≥150N；（2）舒适层断裂强力：经向、纬向≥400N；（3）外层接缝断裂强力：经向、纬向≥880N；6、透湿性能：防水透气层透湿率＞5000g/(m2·24h)；7、整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%；8、水洗后各层面料缩水率均≤5%；五、附属结构：1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔；2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，并配备19 消防员软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴，并配消防指战员胸部标识；3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布；4、上衣门襟：上衣门襟魔术贴为贯通式；5、上衣下摆：上衣舒适层下摆设置止水布；6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边；7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗；8、左右肩部设有两个挂袢；9、背部设有救生拖拉带，展开时间≤10s，可以拖动80kg假人10m以上；六、标识：背部印字，根据采购人需求定制。

- 91、消防手套：180副

- 1.整体性能

- 1.1符合XF7-2004《消防手套》标准，产品通过国家消防装备质量监督检验中心型式检验，通过消防产品认证实施规则（CCCF-CPRZ-27:2019）认证，符合17款统型款要求。

- 1.2用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。

- 2、主要材质：手背为五层，手背为藏蓝色芳纶布料、芳纶针织布、隔热层面料以及防水胶套等，手掌三层，主体为黑色牛二层皮、针织布。主体材料、款式、标识等符合17式消防手套统型要求。

- 3、产品结构：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，

- 4、技术性能

- 4.1整体防护等级为二类。

- 4.2外层阻燃性能：手套掌心：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；手套背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤27mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤33mm，无熔融、滴落现象；

- 4.3 隔热层阻燃性能：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤26mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤31mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。

- 4.4整体热防护性能≥44cal/cm²；

- 4.5耐热性能：手套收缩率1.9%，衬里收缩率5%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象；

- 4.6力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次，割破力：＞15N。撕破强力：≥120N。穿刺力：≥85N。

- 4.7阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，手套无渗漏。

- 4.8灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤5mm、性能等级≥4级；握紧性能（%）：拉重力比≥80%；穿戴性能（s）：穿戴时间≤2.3s。

- ▲92、消防安全腰带：57根

- 参照部消防局统型要求，技术性能符合《消防用防坠落装备》的规定。

- 1、消防安全腰带由织带、内腰带插孔、外腰带插扣和两/7075铝合金拉环等零部件构成。

- 2、消防安全腰带为一整根、无接缝的织带，其宽度为70mm±1mm，织带厚度2.5±0.5mm，金属拉环厚度9.5±1.0mm。

- 3、消防安全腰带，正立方向静负荷性能≥13 kN。

- 4、提供国家级检测报告和3C认证

- 93、消防员灭火防护靴：135双

- 一、款式：1、整体结构：主体材质采用阻燃橡胶，靴底中间层设计凯夫拉防穿刺垫，防砸包头采用航空铝材质；2、靴头耐冲击：经10.78kN静压力实验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，间隙高度≥22mm；3、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉；4、靴底抗穿刺性能：≥2200N；5、隔热性能：经隔热性能试验，救援靴底内升温≤6℃，靴帮经抗热辐射试验，内表面升温≤6℃；6、防滑性能：始滑角≥15°；7、电绝缘性：漏电电流≤0.5mA；8、整双靴子质量≤2kg（42号标准码）。二、标志：1、型号、规格；2、生产厂的名称或商标；3、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月；4、检验合格标记；5、总质量≤3kg。

- ▲94、佩戴式防爆照明灯：54个

- ★一、标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》。

- 二、主体结构：1、17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8～10Hz，整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成，灯具重量≤110g，夹具重量≤40g；2、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色；3、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm；4、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP68的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2m高度跌落不影响使用；5、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx。   三、附属结构：1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30.6±1mm，当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h；2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为35°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为30±1mm，当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足；3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40.5±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构；4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm；5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分，挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位；6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13±0.5mm，位于外壳尾端正中位置；7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m；8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具（夹具使用金属材质），上下可调节。四、电池：1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量≥1.9Ah；2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。五、标志：1、灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志；2、优先配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，显示箱体内灯具电量是否全部充满。

- 95、消防员呼救器：57个

- 技术参数：

- 1、技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶。

- 2、连续报警时间≥550min。

- 3、连续工作时间≥92小时

- 4、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：IP68。

- 5、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。

- 6、预报警声音≥100db、强报警声音≥105db。

- 7、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求，报警灯采用红色高亮等闪烁的报警方式。

- 8、产品设计巧妙，整机重量＜220G，每套产品都配备单独的充电器。

- 9、具备方位灯功能，方位灯亮度＞300CD/㎡

- 10、具有环境温度检测及高度检测、显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，用户留在当前环境已经不安全时，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音。

- 11、采用LCM液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示

- 12、工作环境温度-30℃-70℃

- 13、具有电池电量检测、显示功能，当电池电压低于额定20%时启动低电量报警。

- 14、具备与空呼配套的计时功能，开机后可显示本次开机工作时长。

- 15、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。

- ▲96、应急逃生自救安全绳：57套

- ★1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。

- 2.结构2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，绳芯结构为8股承重绳芯交叉编织排列。 3.技术性能：3.1直径：9.5±0.5mm，长度≥20米。★3.2破断强度：≥25KN。3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%。4.其他4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。

- ▲97、消防腰斧：54把

- ★1.1符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。1.2本产品适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。1.3斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。

- 2.技术性能2.1腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC。★2.2质量：≤0.72Kg。2.3抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。2.4平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。2.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。2.6耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

- ▲98、消防员灭火防护头套：113个

- ★1.1符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。

- 2.材料及结构2.1面料为消防头套针织面料，克重（225±18）g/m2。2.2本产品为双层结构。2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。★2.4颜色为黑色。面部开口需采用橡筋收紧设计，更贴合。3.技术要求3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象；3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象；3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%；3.4抗起球性能：4级；3.5甲醛含量：无；3.6PH值：4.0-7.5；3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象；★3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤130g.

- ▲99、防静电内衣：90套

- 1、符合现行GB12014-2019《防护服装 防静电服》GB/T12703.2-2021《纺织品 静电性能试验方法 第2部分：手动摩擦法》标准规定的要求。

- 2、可分解致癌芳香胺染料：禁用4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲基本胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、5-硝基-邻甲苯胺、对氯苯胺、2,4-二氨基苯甲醚、4,4’二氨基二苯甲烷、3,3’二氯联苯胺、3,3’二甲基本胺、3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷、2-甲氧基-5-家基本胺、4,4’亚甲基-二-（2-氯苯胺）、4,4’二氨基二苯醚、4,4’二氨基二苯硫醚、邻甲苯胺、2,4-三家基本胺、2,4,5-三家基本胺、邻氨基苯甲醚、4-氨基偶氯苯、2,4-二甲基本胺、2,6-二甲基苯胺。

- 3、甲醛含量≤75.

- 4、PH值4.0～8.5.

- 5、应无异味

- 6、松弛尺寸变化率：宽度伸长≤5，宽度收缩≤8，长度收缩≤10.

- 7、耐洗色牢度：变色≥3级，沾色≥3-4级.

- 8、耐干摩擦色牢度≥3.

- 9、耐光色牢度≥3.

- 10、耐汗渍色牢度：变色≥3，沾色≥3-4.

- 11、胀破强力≥200kpa.

- 12、起球≥3.

- 13、面料应无破损、斑点、污物以及其他影响面料性能的缺陷.

- 100、消防护目镜：57个

- 一、聚碳酸脂树脂材质，整体质量≤150g。二、能够与抢险救援头盔配合使用，具有良好的防雾功能。

- ▲101、消防员抢险救援头盔：90顶

- ★一、标识符合《17式消防员抢险救援防护头盔款式标识统型要求》。

- 二、外观：1、盔壳：红色潘通色号为PANTONE 186C，色差≥3级；2、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级，入射角5°，观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡) ；3、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。

- 三、结构：1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成；2、盔壳：耐高温阻燃材质；3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质；4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色；5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度；6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍应操作便捷、结构可靠，对调节旋钮施加5kg旋紧力并转动500次不应出现卡滞、打滑现象，系带可调节佩戴松  紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣；7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm；8、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料；9、一体式护目镜，可拆卸，聚碳酸脂树脂材质，具有良好的防雾功能，镜面承受压力≥100kg；10、半盔式设计，采取多功能模块化滑轨设计；11、整体重量≤850g。

- ▲102、消防员抢险救援手套：180副

- ★1.1产品符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。需提供相关的检测报告。2.款式要求2.1抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25±2mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。2.2抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色。3.手掌结构符合以下要求：3.1分为内层、外层和加强层三层结构设计，外层采用优质反绒头层牛皮，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，在食指指尖增设触屏功能。内层采用芳纶针织布，颜色为黄色。加强层采用芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置缓冲海绵。4.手背结构符合以下要求：4.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。4.2芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色。4.3 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。4.4食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。4.5手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。

- 5.袖口结构符合以下要求：5.1袖口为圆形设计，袖口外侧采用橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。5.2袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。5.3小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。6.缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。7.挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。8.每只手套有永久性的布标标签。对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。9.消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。10.技术要求

- ★10.1耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。10.2抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥10N。★10.3抗机械刺穿性能：抗刺穿力≥120N。★10.4阻燃性能：损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。10.5热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率≤8％，能保持正常穿戴。10.6灵巧性能：徒手控制百分比≤105%。10.7抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%。10.8穿戴性能：穿戴时间≤10s。

- ▲103、消防员抢险救援防护服：113套

- ★一、整体包含夏款抢险救援服1套、冬款抢险救援服1套；夏款抢险救援服：

- ★二、标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》，包含救援服上衣、裤子、鸭舌帽、腰带；

- 三、颜色：橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级；

- 四、主体结构：1、夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于120mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm；2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合；3、前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm（2英寸）宽反光标志带；

- 五、附属结构：1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。2、口袋：上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。3、标识魔术贴：左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设消防员软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴消防员软胸徽或消防干部软胸徽。右胸设90mm×57mm长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识；4、袖口及腋下：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。腋下有透气设计；5、裤腰及门襟：裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧；6、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴；7、行军帽：为棒球帽款式，正前方设消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640mm，帽徽尺寸：长度×高度为53.5mm×55mm；8、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm；9、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性；10、左右肩部设有两个挂袢；

- 六、标识：背部印字，根据采购人需求定制。

- ★七、性能：1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤40；纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤50；2、表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4；3、断裂强度：经向（N）≥800      纬向（N）：≥780；4、撕破强力：经向（N）≥185     纬向（N）：≥150；5、接缝断裂强力：经向（N）：≥695  纬向（N）：≥705；6、加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤40，纬向：续燃时间(s)：≤1 损毁长度（mm）≤50试验现象：以上均应无熔融、滴落现象；7、质量（kg）：≤1.5；冬款抢险救援服：

- ★八、标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》，包含救援服上衣、裤子、腰带、帽子；

- 九、颜色：橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级；

- 十、主体结构：1、冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能；2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。3、反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带；

- 十一、附属结构：1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色；2、口袋：上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋；3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴消防员软胸徽或消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识；4、袖口：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套；5、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴；6、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm；7、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm；8、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性；9、左右肩部设有两个挂袢；

- 十二、标识：背部印字，根据采购人需求定制；

- ★十三、性能1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤65；纬向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤52；2、表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4；3、断裂强度：经向（N）≥800      纬向（N）：≥800；4、撕破强力：经向（N）≥130；纬向（N）：≥130；5、接缝断裂强力：经向（N）：≥750 纬向（N）：≥750；6、舒适层面料：断裂强力：经向（N）≥400，纬向（N）：≥350，阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤38，纬向：续燃时间(s)：≤1   损毁长度（mm）≤43 ；7、加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤50，纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤45，且以上均不应有熔融、滴落现象；8、质量（kg）：≤3；9、保温层采用羽绒材质（羽绒保暖部分可拆卸），满足-20℃以下的保暖需求。

- 104、护膝、护肘：113副

- 护膝和护肘主要用于保护人体的膝关节和肘关节。 - 外层通常是耐磨、透气的织物，如聚酯纤维、尼龙等，能够抵御一定的摩擦和外部冲击。- 中间层有缓冲材料，像EVA（乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物）、硅胶等。EVA可以有效分散冲击力，硅胶则提供较好的贴合性和减震性能，在运动或者受到碰撞时减轻关节部位的压力。- 内层是柔软亲肤的材质，如棉质材料，能增加舒适度，防止皮肤过敏。- 可以提供不同程度的抗冲击保护，能够承受一定强度的外力。例如，在一些极限运动中，护膝可以承受从高处跳下产生的冲击力，保护膝盖免受伤害。- 对于关节的稳定性也有帮助，特别是在运动过程中。

- ▲105、消防员抢险

- 救援靴：135双

- ★一、标识符合《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》。

- 二、颜色：主体为黑色，整双救援靴重量≤1.5kg，反光标志为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≤3级。

- 三、款式：17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。

- 四、主体结构：1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm；2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动；3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）；4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内；5、靴内怀设有拉链；6、靴帮内脚踝处设有护踝片；7、后靴筒荧光黄色反光标志；

- 五、附属结构：1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案；2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮；3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）；4、靴身鞋扣由4个六角型金属鞋扣、4个D型金属鞋扣及20个阻燃滑轮鞋扣组成（一双鞋）； 5、靴身内怀配有两颗单向防水透气眼；6、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋；7、靴筒后部设带具有反光标志的提手；8、每双鞋另附1副鞋垫、鞋带。

- 六、标志：布标，离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖，承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排，字迹应清晰，排列应均匀，经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。硬质护肘护膝一、主要功能：用于救援作业时膝部和肘部防护。二、技术要求：具有耐磨、耐切割、抗刺穿等性能。三、其他要求：多层防护结构，固定装置可调，耐磨性能≥2000次，颜色为黑色。

- ▲106、骨传导通话装置：23个

- 1.采用骨传导技术体制，通过双颊颞骨的振动传播，感知震动拾取话音，应符合人体工程学，穿戴舒适；2.信噪比：≥50dB；3.频率响应：至少支持100~10000Hz；4.防护等级：≥IP57；★5.具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在90dB噪声环境下可辨识通话；6.配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务；7.对讲机连接线缆具有防拉拽设计；★8、支持新购和现有对讲机搭配使用，根据用户适配。

- ▲107、消防员隔热防护服：30套

- 1、整体性能

- 1.1、符合GA634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供相应检测报告。

- 1.2、本产品是消防员近火作业时穿着的防护服装，其防护性能是严格按照公安部配备标准的要求而设计的。

- 2.1、结构

- 2.1、该服装由复合铝箔耐高温布、隔热层及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能高等特点，是消防员在火场及高温事故现场进行抢险作业的理想的防护服装。

- 2.2、由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊。

- 2.3、铝涂层复合阻燃织物，衬里为天燃纤维织物；隔热头套视窗为无色透明视窗。

- 3、技术性能

- 3.1、外层面料性能：

- 3.1.1、阻燃性能：续燃时间经向≤1s，损毁长度经纬向≤50mm。

- 3.1.2、断裂强力：经纬向≥1300N

- 3.1.3、撕破强力：经纬向≥180N。

- 3.1.4、剥离强力：经向≥16N/30mm。

- 3.1.5、热稳定性能：尺寸变化率经、纬向0%，1%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。

- 3.1.6、耐静水压性能：≥17kPa。

- 3.1.7、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。

- 3.2、隔热层

- 3.2.1、阻燃性能：续燃时间经纬向0s，损毁长度经纬向≤28mm、26mm。

- 3.2.2、热稳定性能：尺寸变化率经、纬向2%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。

- 3.3、舒适层性能:

- 3.3.1、阻燃性能：续燃时间经纬向≤0s，损毁长度经纬向≤51mm。

- 3.3.3、断裂强力：经、纬向≥340N。

- 3.4、隔热头罩性能：

- 3.4.1、耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。

- 3.4.2、视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。

- 3.4.3、视窗透光率：无色透明视窗透光率≥85%。

- 3.5、隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5 mm。性能等级≥4级。

- 3.6、整体性能：

- 3.6.1、火焰和辐射热防护性能：TPP≥36 cal/c㎡

- 3.6.2、接缝断裂强力：≥840N

- 3.6.3、针距密度：明暗线9针，包缝线7针

- 3.7、质量：≤4 kg。

- ▲108、消防员避火防护服：8套

- ★1.1符合XF634-2015《消防员隔热防护服》、《消防员避火防护服试验大纲》标准，需提供相应检测报告复印件。2.结构2.1消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子五个部分组成。2.2外层面料为预氧丝防火材料。整套服装由防火外层、防辐射层、隔热层、高温保护层、舒适层等多层材料组成，同时在避火服内置空气呼吸器背囊。★2.3隔热头罩内配消防头盔，头罩视窗为镀金阻燃面屏,面屏厚度为5±0.2 mm。3.技术要求★3.1外层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤8mm。断裂强力经向≥900N、纬向≥800N，撕破强力经向≥120N、纬向≥100N。3.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。★3.3隔热层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经向损毁≤40mm、纬向损毁≤30mm。3.4隔热层热稳定性能尺寸变化率经纬向≤1%。3.5舒适层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤50mm。3.6舒适层断裂强力经纬向≥400N。3.7隔热头罩的耐高温性能：经180℃高温5min后隔热头罩无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。3.8隔热手套灵巧性能：试验条件下拾起最小测试棒的直径≤8.0mm,性能等级为3级。★3.9热防护性能：TPP≥48cal/c㎡。★3.10接缝强力≥900N。3.11重量≤7.0kg。

- ▲109、二级化学防护服：57套

- 消防员化学防护服（二级）为整身连体式防护服，可抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。★1、符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。提供与所投产品型号一致的消防产品认证证书。2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用；

- 3、防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。4、整体抗水渗透性：20min无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。★5、整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。6、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。★7、面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。8、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性5级；可拆卸更换。9、脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。10、投标时需提供国家权威机构出具的型式试验报告，至少体现4、5、7、8、9项内关键参数。

- ▲110、一级化学防护服：16套

- ★1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求，提供与所投产品型号一致的消防产品认证证书。2、专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、外接气源接口、通风系统分配阀及通气管路等部分组成。3、 面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷。★4、整体气密性/Pa：≤230；贴条的粘附强度/kN/m：≥0.78；超压排气阀：气密性/s：≥15；通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀：定量供气量5±1L/min，手控最大供气量≥30L/min；整套重量≤8kg。★5、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。★6、化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能≥5级；可拆卸更换。★7、化学防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。★8、面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。10、投标时需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验报告，至少体现3、4、5、6项内关键参数。

- ▲111、特级化学防护服：4套

- 1、化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护；2、全密封连体式结构，全身采用高分子复合膜材料制造。由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。同正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用；★3、外层镀铝隔热服性能：外层镀铝隔热服面料采用100%玻璃纤维镀铝材料，具有阻燃隔热性能；外层镀铝隔热服面料经过10000次折叠无脱层和裂纹；续燃小于2秒，损毁长度小于10cm，可防护辐射热、环境热和接触热；内层为全封闭嵌入式气密型防化服；面料材质：采用高阻隔多元共混橡胶材质或高性能多层复合膜材料；抗化学品渗透性能≥60min；全密封连体式结构；整体气密性6min内压强降低≤300Pa，排气阀气密性≥15s；化学防护手套符合《消防员化学防护服装》XF-770的规定，耐刺穿力应不小于25N；★4、化学防护靴：靴底抗刺穿性能：≥2000N；靴面经抗切割试验后，不应被割穿；防护靴电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，且泄露电流应小于3mA；胶靴防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：按国家标准要求进行试验后，其间隙高度≥15mm；外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面漏布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺；耐寒性：按照规定方法试验后无裂纹；每套化学防护服配备一个防腐蚀携行包；5、在未拆封使用情况下,保质期应≥5年,第三年后每年由厂家免费检测其各项性能指标是否符合要求。

- 112、化学防护手套：8副

- 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。2、化学防护手套采用橡胶材料制作，柔软灵活；菱形掌纹设计，高效防滑，具备出色的掌握力。3、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。4、耐寒性能（-25℃×5min）：无裂纹。5、耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能5级。

- 113、内置劳动保护手套：90副

- 内置劳动保护手套主要是在工作场景中用于手部防护。 材质 - 外层：通常采用耐磨、耐切割的材料。比如高性能聚乙烯纤维，这种纤维强度高，能够抵御尖锐物体的切割，像在玻璃加工、金属加工等工作环境中，可以有效防止手部被划伤。还有皮革材质，它的耐磨性很好，适合在搬运重物等容易产生摩擦的工作中使用。- 内层：多为柔软、舒适的材质。如棉质材料，能吸收手部的汗液，让手部保持干爽，同时提供良好的触感，不会对手部皮肤造成刺激。防护性能 - 抗切割能力：优质的内置劳动保护手套可以抵御一定程度的切割力。例如，达到EN388标准中较高的等级，能够承受锋利刀具等工具的意外切割。- 抗穿刺性能：对于一些可能存在尖锐物体穿刺风险的工作，如建筑施工、园艺工作等，手套能有效防止刺伤，保护手部安全。- 耐化学品性能：在接触化学物质的工作场景中，部分手套有耐酸碱等化学腐蚀的功能。其材料经过特殊处理，可以防止化学物质对手部皮肤的侵蚀。 尺寸与灵活性 - 有多种尺码，从较小的XS码到较大的XXL码，以适应不同劳动者的手部大小。并且手套在保证防护性能的同时，尽量设计得比较灵活，让使用者可以顺利地进行各种精细操作，如操作小工具、抓取小物件等。 适用场景 - 广泛应用于工业领域，如机械制造、汽车装配等，保护工人在操作机器和工具时的手部安全。也用于农业、园艺工作，以及医疗、实验室等环境中，防止手部受到伤害或污染。

- 114、防高温手套：8副

- 1.整体要求1.1符合GA634-2015《消防员隔热防护服》、XF7-2004 《消防手套》标准，需提供相应检验报告复印件。1.2材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。2. 技术性能：2.1阻燃性能：续燃和阴燃时间≤2S ，试验无熔融滴落现象。2.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。2.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。2.4  TPP值:≥55cal/c㎡。2.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7。2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。2.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥14N。

- ▲115、消防员防蜂服：4套

- ★1、由不锈钢网面罩、护目镜、手套、靴子、上衣和裤子连体结构式等组成，颜色为红色；2、抗穿刺性能≥0.4N；3、外层面料撕破强力：≥60N，外层面料断裂强力：≥650N；4、在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；5、手套耐切割性能：≥2N；6、靴帮材料的最大抗穿刺力不应小于35N，靴底始滑角≥15°，靴子经电绝缘性能测试，击穿电压≥5000V时, 泄漏电流＜3mA；7、拉链为非金属材质,型号≥8#；8、头罩视野总保留率≥80%，数目视野保留率≥60%，整套服装重量≤4公斤。

- ▲115、电绝缘装具：3套

- ★1、由上衣、背带裤、手套和靴子等组成；2、主要参数：（1）整体耐电压性能在7kV、频率50Hz、时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤5mA；

- （2）电绝缘手套：耐电压≥10KV；（3）电绝缘靴：耐电压≥22KV；3、专用储运箱（盒、包）；中文使用维护保养说明书或光盘；配备绝缘剪，绝缘杆长度≥3m，整体重量≤4.5kg。

- ▲117、防静电服：12套

- 1.整体要求★1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。2.技术性能2.1甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。2.2面料透气率≥70mm/s。2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。★2.4断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。2.5撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。★2.6点对点电阻：≥2×1010  Ω。★2.7防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套。

- 118、消防阻燃毛衣：57件

- 材质- 主要纤维成分：通常采用阻燃纤维，如芳纶纤维。芳纶纤维具有出色的耐高温性能，在高温环境下不会燃烧，并且能够保持一定的强度，有效防止毛衣变形或损坏。同时，有些消防阻燃毛衣还会加入少量羊毛纤维，以增加穿着的舒适度。- 添加剂：可能含有阻燃剂，这些阻燃剂能够在遇到火焰时发生化学反应，形成一层保护膜，阻止火焰的蔓延，进一步提高毛衣的阻燃性能。阻燃性能- 阻燃标准：符合相关消防标准要求，如火焰在毛衣表面蔓延速度极慢，在离开火源后能够迅速自熄。例如，按照国家标准，经过测试，火焰在毛衣上的蔓延长度一般不超过规定数值，且自熄时间较短，确保消防员有足够的时间撤离危险区域或采取其他应对措施。- 耐高温性能：能够承受较高温度，一般可以在几百度的高温环境下短时间内保持性能稳定。这种耐高温特性可以保护消防员的身体免受火焰和高温热气的直接伤害。

- ▲119、消防员降温背心：20件

- ★1.通过GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范（B类）全项目检测合格；★2.蓄冷剂通过ROHS2.0检测合格，无毒无害，对环境无污染；3.马甲不含甲醛及重金属材料，不含可分解致癌芳香胺染料；★4.配有头盔降温垫，圆形，直径≥10cm，置入头盔内可为头部降温；5.利用水分蒸发吸热带走身体表面热量从而达到降温效果；6.无需冰袋，无需冰箱冷冻，无需电源。浸水后30秒内即可激活降温系统，单次使用持续降温时间不低于2小时，可重复使用；7.外层采用100%涤纶面料，亲水速干，加速热量排出；内层采用100%尼龙面料，有效拒水防止贴身衣服潮湿；中间锁水层，采用高性能聚合物嵌入织物制成三层立体锁水结构；8.面料耐水洗色牢度≥3级，耐干摩擦色牢度≥3级，耐酸汗渍色牢度≥3级；9.降温背心接触温度不应低于5度，重量≤500克，储存有效期≥3年

- 120、消防过滤式综合防毒面具：29套

- 防护性能- 防护时间：不同型号防护时间不同，如XHZLC40型为40min，XHZLC60型为60min.- 防毒种类：能防护一氧化碳、氯化氢、氰化氢等多种有毒气体及烟雾、细菌、放射性灰尘等.- 油雾透过率：一般要求不大于0.005%，可保证面具对有害气溶胶的过滤效果，如在30L/min的气流下，油雾透过率需达此标准.

- 呼吸阻力 - 吸气阻力：通常在95L/min时不大于800pa，如新华MF11B防毒面具吸气阻力不大于196帕 ，海固HG-800 P-B-3吸气阻力≤40Pa.- 呼气阻力：一般在95L/min时不大于300pa，像新华MF11B防毒面具呼气阻力不大于100帕，海固HG-800 P-B-3呼气阀阻力≤100Pa. 视野范围 - 总视野：一般要求≥74%，如霸州市霸州镇万齐电力器材厂生产的面具总视野≥74%，海固HG-800 P-B-3总视野达88%.- 双目视野：通常≥72%，如霸州市霸州镇万齐电力器材厂的面具双目视野≥72%，新华MF11B防毒面具双目视野不小于30%.- 下方视野：一般≥41度，如霸州市霸州镇万齐电力器材厂的面具下方视野≥41度，海固HG-800 P-B-3下方视野≥36°. 面罩泄漏率 通常要求≤0.01%，如霸州市霸州镇万齐电力器材厂生产的面具面罩泄漏率≤0.01%，海固HG-800 P-B-3密合型面罩泄漏率≤0.02%. 续燃时间 一般要求续燃时间为0s，如霸州市霸州镇万齐电力器材厂、海固HG-800 P-B-3

- ▲121、潜水装具：4套

- ★1、供气类潜水装具（三口配气板)：高压进气压力：≤20MPa，低压进气压力：≤2MPa，供气压力 ：0.03～2MPa 可调，最大作业深度：≥60m，整机重量：≤30kg；★2、供气类潜水装具（脐带)：每条脐带由 1 根测深管、1 根呼吸气管和 1 根水下加强专用四芯电话线组成，长度≥60m。脐带两端接头可与潜水头盔、潜水电话和配气板直连。脐带整体最小弯曲半径：静态≥180mm±3mm、动态≥270mm±3mm，不易扭接造成憋气。材质：呼吸气管采用无毒食品级材料，工作压力：外径≥18mm，最大工作压力≥3.5MPa。测深管外径≥12.5mm，最大工作压力≥2.5MPa。电话线强度：水下专用四芯电话线拉断力≥500 kg，紧急情况下可作救援拖拽绳；★3、供气类潜水装具（潜水头盔)：结构：面罩式结构，面罩内耳机、话筒通过电缆线和水面潜水电话连接，实现即时通话。重量：（空气环境）≤5kg，最大潜水深度：≥300m，排气方式：采用双隔膜排气阀门，操作压力要求：高于环境压力0.8～1.6MPa；★4、供气类潜水装具（干式潜水服）：材质及特点：压缩氯丁橡胶材质，厚度适中约 6.5mm，采用后背式高强度防水拉链，整体封闭性能良好。其他配置：设肩部膝部保护层，外置工作口袋，配全身式安全背带；5、供气类潜水装具（通讯系统)：功能：可实现潜水员之间，潜水员与水面人员之间的对讲通话和连续在线通话功能。电池连续使用时间：≥10小时。6、供气类潜水装具（水面供气式潜水装具 电动供气机)：电动机：220V/380V，压缩级：≥2，供气量：≥300L/min，接管最大作业长度：≥80m。二级空气过滤：充气压力≥8bar，配有小车式移动装置。重量：≤60kg；7、供气类潜水装具（水面供气式潜水装具 内燃式应急供气机)：内燃式应急供气机 1 台。压缩级：≥2，供气量：≥300L/min，接管最大作业长度：≥80m。二级空气过滤：充气压力≥8bar，配有小车式移动装置，重量≤60kg。

- 122、消防用救生衣：20件

- 浮力性能- 浮力标准：一般浮力应不小于75N（牛顿），能够有效支撑人体在水中漂浮，确保消防员的头部能浮出水面进行呼吸等活动。例如，在对一名75千克左右的消防员进行救援时，这个浮力足以使其在平静水面保持漂浮状态。- 浮力分布：浮力材料在救生衣上分布合理，通常是围绕胸部、背部等关键部位，这样可以保证穿着者在水中保持稳定、正确的漂浮姿势，避免出现头下脚上等危险状况。材料性能- 外壳材料：多采用高强度、耐磨损的尼龙材料，这种材料不仅能抵御在水中可能遇到的礁石、杂物的摩擦，还具有较好的抗撕裂性，保证救生衣在复杂的救援环境下结构完整。- 浮力材料：常见的是闭孔泡沫材料，如聚乙烯泡沫。这种泡沫浮力持久，即使经过长时间浸泡也不会失去浮力，而且具有很好的弹性，能够提供舒适的穿着体验。穿着舒适性- 合身性：有多种尺码可供选择，并且设计上考虑到消防员穿着消防服后再穿救生衣

- 123、消防坐式半身安全吊带：30条

- 结构设计- 一般由织带、金属配件等构成。织带多采用高强涤纶等材质，具有强度高、耐磨性好的特点，如江苏融顺科技有限公司的产品，织带宽度为40mm，经久耐磨、承载力强.- 金属配件包括腹前承重环、腰部承重环、装备环等，多为高强度合金材质，承载力强且经久耐磨.性能参数 - 承载能力：正立方向静负荷一般大于22千牛，水平方向静负荷大于10千牛.- 调节功能：配备抽拉式调节扣等可调节部件，采用高强度锻造钢制造，拉力强，能快速便捷地将安全带调整至合适位置.舒适性 - 腰部和腿部内里常使用透气发泡面料，可有效减少对腰部的压力，使消防员在长时间作业时更为舒适.安全标准- 需符合XF494-2004《消防用防坠落装备》等相关标准。

- 124、消防全身式安全吊带：30条

- 1. 材质 - 织带材料：主要由高强度的聚酯纤维或尼龙材料制成。这些材料具有出色的抗拉强度，例如聚酯纤维织带的抗拉强度能够达到数吨，能承受消防员身体重量以及在救援过程中可能产生的冲击力。而且它们还具备良好的耐磨性和抗老化性，即使长时间使用或者暴露在恶劣环境下，也不容易损坏。- 金属部件：金属配件（如锁扣、D形环等）通常是由不锈钢或铝合金制成。不锈钢材质的配件耐腐蚀，能够在潮湿的环境或者接触到化学物质时保持良好的性能；铝合金材质则具有质量轻、强度高的特点，方便消防员行动，同时确保安全可靠，这些金属部件的承重能力可以达到20 - 30千牛。2. 结构设计- 全身包裹式设计：能够有效分散身体重量，避免压力集中在某一部位。它包括肩带、胸带、腰带和腿带等部分，各个部分相互配合，确保消防员在各种姿势下（如站立、悬挂、攀爬等）都能得到稳固的支撑。

- - 连接点设计：有多个连接点，如胸部的连接点用于连接上升器或下降器，腰部和背部的连接点用于连接安全绳。这些连接点的位置和设计符合人体工程学原理，方便操作，同时保证连接牢固，在受力时不会出现松动或断裂的情况。3. 性能参数- 承载能力：垂直承载能力一般不低于25千牛，水平承载能力也能达到较高水平，例如15 - 20千牛左右。这意味着它可以安全地承载消防员以及携带一定重量的救援装备，确保在救援作业中不会出现吊带断裂的危险情况。 调节性：全身式安全吊带的各个部分（如肩带、腰带等）都可以调节，以适应不同身材的消防员。调节范围较广，一般肩带调节范围在30 - 60厘米，腰带调节范围在60 - 120厘米，能够让消防员根据自己的体型获得舒适且安全的穿着体验。4. 舒适性- 衬垫设计：在肩带、腰带和腿带等与身体接触的部位.

- ▲125、消防通用安全绳：30根

- ★1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。2.结构2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，绳芯结构为23股承重绳芯并排排列。3.技术性能：3.1直径：14±0.5mm，长度50米。★3.2破断强度：≥47.0KN。3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5.2%。3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。4.其他4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。

- 126、手提式强光照明灯：15具

- 1、LED光源，具备强光、工作光、频闪三种工作模式。 1、本产品完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆性能及防静电效果，可在各种易燃易爆场所安全工作；

- 2、特制锂电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，一次充电强光可连续工作8h以上，工作光可连续工作16h以上，在照明功能的基础上还增加了爆闪功能，可作远距离信号指示用;

- 3、选用3只3W大功率LED光源，光效极高、耗能极少、寿命长达10万小时、冷色光、反光杯反光效率高，光斑光色均匀，灯具照射可视距离可达500米以上；

- 4、外表面经氧化处理，造型轻盈美观，携带有手持、肩挎两种方式，使用方便；

- 5、高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，密封性能好，可在大雨中正常工作

- 6、充电器采用专用充电管理芯片控制，可靠性强、过充保护、涓流充电、状态指示

- 7、尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示；

- 8、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色；

- 9、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪；

- 10、灯具外壳防护等级IP66/68；

- 11、灯具重量应不大于900g；

- 12、提供防爆合格证；

- 13、提供国家消防检验报告；

- 127、消防用荧光棒：180根

- 荧光棒采用双层结构，折弯后两种不同液体混合发光。

- ▲128、消防员水域救援防护服：12套

- ★1、款式：连体干式救援服整体为高防水设计。2、衣领处有反光嵌线及透水网,身体正前方或者背后为横向或斜向防水拉链，袖口、领口魔术贴束紧带设计，（用于调节至舒适度）。领口、袖口均使用全防水密封圈；腰部有弹性松紧带设计，（用于调节至舒适度）小腿部和手臂处设有环状反光条，（提高夜间救援360°可视度）。内置背带可调节；3、肘部、膝盖和臀部有补强，增加耐磨性能；裆部设计高强度防水拉链，（如厕时不用脱下整件服装）腿部两侧配有带盖板的排水孔工具袋，可以储存物品；附带一体的乳胶袜套可以防水，且确保脚部更为保暖。4、内里缝合处采用先缝制再压胶技术，热熔贴合处理，加固接缝，增强防水性能，每件干衣都进行单独测试；★5、技术参数：保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降低≤10℃，体温下降≤0.4℃，且受试者能捡一支直径8mm的铅笔并书写；防渗漏性能：经静水中持续1h的渗透性能试验，消防员水域救援防护服的进水量≤0.25kg；服装质量：≤2kg；携行质量（含消防员水域救援服、保温内衣和携行袋）：≤3kg。

- 消防员水域救援头盔：12顶

- 消防员水域救援头盔是保障消防员在水域救援工作中头部安全的重要装备，其性能参数如下： 1. 外壳材质与性能：- 材质：通常采用高强度工程塑料，如ABS（丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物）或PC（聚碳酸酯）。ABS材质具有良好的韧性和抗冲击性，PC材质则具有高透明度、高抗冲击强度和优异的耐热性。这些材料能够抵御水中漂浮物、礁石等物体的碰撞，防止头部受伤。抗冲击性能：一般要符合相关标准，如能承受一定高度的落球冲击而不损坏。例如，从2 - 3米高度自由落下的5千克重钢球冲击头盔外壳后，头盔应无破裂、变形等损坏情况，确保消防员头部得到有效保护。2. 浮力特性 ：- 浮力提供：部分头盔带有浮力装置，通常是内置浮力材料，如闭孔泡沫。这种泡沫浮力持久，能提供足够的浮力助力，一般浮力可达到7 - 10N左右，帮助消防员在水中保持头部露出水面，避免溺水危险。 3. 舒适性 ：- 内衬设计：头盔内部有舒适的衬垫，采用柔软、透气的材料，如海绵或发泡材料。这些衬垫能够贴合头部曲线，减轻头部压力，并且具有良好的吸汗性，让消防员在长时间救援工作中感觉舒适。- 重量：整体重量较轻，一般在1 - 1.5千克之间，不会对消防员的头部和颈部造成过多负担，保证在水中行动的灵活性。 4. 视野与透气 ：- 视野范围：设计有较大的视野窗口，保证消防员在水中能够有良好的视野。一般双目视野角度不小于70°，总视野角度不小于120°，方便观察周围情况，如落水者位置、水流方向等。透气性：设有透气孔或采用透气设计，确保头盔内部空气流通，减少闷热感。例如，头盔顶部和两侧有透气孔，空气可以有效对流，让消防员在救援过程中呼吸顺畅。 5. 固定系统 ：- 调节功能：配备可调节的下颚带，一般采用快速扣或魔术贴调节方式，能够适应不同消防员的头围。头围调节范围通常在50 - 65厘米之间，确保头盔稳固地戴在头上，在救援过程中不会脱落。- 固定强度：下颚带的连接强度高，能承受一定的拉力，一般拉力承受能力不低于500N，保证在湍急水流等复杂情况下头盔也能牢固固定。

（二）标项二：特勤站破拆工具及应急救援呼吸设备采购项目

1、货物技术及服务标准：

（1）技术标准：符合国家相关标准，按甲乙双方签订合同为准。

（2）货物标准：符合国家相关法律法规，按甲乙双方签订合同为准。

2、采购项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价 （每种设备单价不得超过最高单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压破拆工具组 | 3 | 套 | 1,350,000 |  |
| 2 | 混凝土液压破拆工具组 | 1 | 套 | 155,000 |  |
| 3 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 | 7,600 |  |
| 4 | 生命探测仪 | 2 | 套 | 236,000 |  |
| 5 | 消防过滤式自救呼吸器 | 20 | 具 | 7,200 |  |
| 6 | 空气充填泵 | 1 | 台 | 200,000 |  |
| 7 | 单兵图像传输设备 | 1 | 套 | 115,000 |  |
| 8 | 正压式消防空气呼吸器 | 57 | 具 | 456,000 |  |
| 9 | 移动供气源 | 2 | 套 | 38,400 |  |
| 10 | 强制送风呼吸器 | 4 | 套 | 26,000 |  |
| 11 | 坑道小型空气输送机 | 1 | 台 | 4,000 |  |

3、设备参数

▲（1）液压破拆工具组：3套

★1 至少包含液压机动泵1台、手动液压泵1台、液压扩张器1台、液压剪切器1台、液压撑顶器1台、液压剪扩器1台、液压管2根；

2 液压破拆工具组符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》；

3 工具带连接尾管设计位置不影响360°操作使用；

4 工具手控阀设计能兼顾左右手操作使用；

5 液压机动泵

★5.1 工作压力：≥73MPa；

★5.2 功率：≥2.2kW；

5.3 具备倍速工作模式；

5.4 液压油箱容量≥3L；

★5.5 重量：≤25kg；

★5.6 可同时接驳两套工具；

★5.7双倍流量下，高压流量≥1.3L/min，低压流量≥5.5L/min；

6 手动液压泵

★6.1 工作压力：≥73MPa；

★6.2 重量：≤11kg；

6.3 液压油箱容量≥2L；

7 液压油管

★7.1 工作压力：≥73MPa；

★7.2 长度：≥10m；

★7.3 重量：≤8kg；

7.4 使用寿命≥10年；

★7.5 可在工作状态下带压任意快速连接和插拔；

8 液压扩张器

8.1 工作压力：≥73MPa；

★8.2 最小扩张力：≥80kN；

★8.3 最大扩张力≥380kN；

★8.4 最大扩张距离：≥730mm；

8.5 牵拉力：≥55KN；

8.6 牵拉距离≥550mm；

★8.7 重量：≤18kg；

9 液压剪切器

★9.1 工作压力：≥73MPa；

9.2 最大开口距离：≥200mm；

★9.3 剪切圆钢（Q235A材料）：≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）：≥20mm；

★9.4 最大剪切力：≥760kN；

9.5 重量：≤15kg；

10 液压撑顶器

★10.1 工作压力：≥73MPa；

★10.2 一级撑顶力：≥270KN；

10.3 二级撑顶力≥130KN；

★10.4 三级撑顶力≥40KN；

★10.5 撑顶行程≥800mm；

10.6 一级行程：≥290mm；

10.7 二级行程≥280mm；

10.8 三级行程≥240mm；

10.9 收缩长度：≤500mm；

★10.10 重量：≤20kg；

11 液压剪扩器

11.1工作压力：≥73MPa；

11.2扩张距离：≥365mm；

★11.3最大扩张力≥125kN；

★11.4剪切能力：Q235A圆钢直径≥35mm、Q235A钢板≥20mm；

11.5最大剪切力≥490kN;

★11.6重量≤15kg；

以上标注★符号参数需提供国家认可的第三方机构出具的在有效期内的检测报告予以佐证。

（2）混凝土液压破拆工具组：1套

每组套包含液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘锯、液压金刚石链锯、液压岩心钻、液压渣浆泵、液压原木链锯和液压增压器组合而成等。

1、液压动力站

发动机马力≥13 HP 10KW

重量≤80kg

液压油箱容积≥10L

工作压力≥15.5MPa

声压等级≤90DB

配备：≥5米高压油管两套

2、液压破碎镐

重量≤20kg

工作流量≥34Lpm

工作压力≥16MPa

冲击频率≥2000次/min

破碎镐冲击能量≥100J

配备：可拆卸镐头*1

3、液压圆盘锯

重量≤10kg

工作流量≥34L/min

工作压力≥14MPa

切割深度≥130mm

锯片尺寸≥350mm

最大转速≥4500rpm

4、液压金刚石链锯

重量≤12kg

工作流量≥34L/min

工作压力≥17MPa

切割深度≥350mm

5、液压岩心钻（钻孔机）

重量≤10kg

工作流量≥34 L/min

工作压力≥140bar

6、液压渣浆泵（污水泵）

工作压力≥14MPa

排水量≥200m³/h

最大扬程≥15米

工作流量≥34L/min

转速≥60r/min

重量≤30kg

配备：出水口接头、25米水带*1

7、液压原木链锯

重量≤12.5kg

流量范围26~34L/min

链板尺寸≥750mm

切割深度：≥640mm

配备：专用链条*1

8、液压增压器

重量≤13kg

流量范围11~40L/min

转换流量2~7L/min

最大输入工作压力176bar、最大工作输出压力700bar

▲（3）手动破拆工具组：2套

★1、 配有不少于9种的不同凿头。可快速有效打通坍塌物体、岩石、砖和混凝土阻隔墙；

2、伸缩冲击手柄：冲击行程≥260mm,作为冲击、敲击、劈、撬、刨之用；

3、钢制接杆手柄：与工具头组合使用；质量≤0.6kg；

4、尖凿:冲击凿开混凝土及砖石墙体；质量≤1.2kg；

5、平凿：冲击凿开任何坚硬物体；质量≤1.4kg；

6、斩：冲击凿开任何坚硬物体；质量≤1.4kg；

7、撬锁拔钉器：翘掉挂锁，拔起钢钉等；质量≤1.3kg；

8、阔斧：劈开木质门窗；质量≤1.3kg；

9、腰斧：可直接用来锤敲、勾撬；质量≤0.8kg；

10、鹰嘴翘：撕开铁皮、击开硬物体；质量≤0.7kg；

质量：≤13.4kg(不含携行箱质量)

提供中文使用说明书。

▲（4）生命探则仪：2套

★1.整机设备应由电动旋转音视频探头、水下电动探头、音视频红外热像仪探头、音视频控制主机及相关配/附件组成，应配备安全防护箱:★2.电动旋转音视频探头的直径≤30mm，探头分辨率: 1920*1080，直径≤30mm，配≥8颗补光灯，探头横向旋转≥360°，纵向旋转≥90°，能看清≥8米内人物活动迹象，探头内置音频探头，可双向通话。★3.水下电动探头的直径≤73mm,防护等级IP681，；视场角≥120°电动旋转角度≥360°；具有18颗白光灯 ，配50米线缆，可用于水下和深井探测;★4.音视频红外热像仪探头直径≤33mm，并具备语音对讲及热点追踪功能: 有红外热成像功能，探头能对450℃内物体进行探测能正常识别；★5.音视频红外热像仪探头规格≤33mm,探测距离≥100m，识别距离≥30m;★6. 1个音频微震探头：直径：91mm, 重量：580g。探测频率：0-5000Hz, 具有高、低频滤波功能，高低频设置档位15档，可随意调节，可探测20米范围内人体手部与地面的敲击的音频震动信号，无线传输距离不低于60m(空旷环境下），防护等级：IP68, 防拌高度：2m。★7.具备 WIFI 无线传输功能，能插入流量卡进行电话通讯；能通过流量卡、Wifi上网。有MicroHDMI接口，前后各有一个摄像头，远程控制终端能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光 开启调节。8.无线通信距离≥100m;9. 主机有以时间方式浏览、检索和回放本机存储的视频、照片信息的功能：查阅照片时能通过左右滑动切换上、下张，能通过触摸放大、 缩小照片，回放视频时能直接拖动进度条进行快进或快退。10.能无线遥控控音视频生命探测仪进行探测、探头旋转等操作;仲缩杆和音视频探头之间通过柔性软管连接，连接处能任意弯曲。11.伸缩杆配置节数≥2节，伸缩杆长度≥3.4米；12.音视频控制主机画面有≥8倍放大和缩小功能；主机显示的画面能翻转≥180°；13. 主机具备直接存储，一键录像，一键拍照，一键放大等功能；照片可放大浏览，视频播放可快进快退；内存支持≥256G；14.音视频生命探测仪具有大容量锂电池，工作时长≥8h;15.主机:高清液晶显示屏≥8英寸，按键和触摸结合双控制;配有手腕带能单手手持.内置一颗照明灯，重量:≤870G.显示终端具有有线连接和无线连接两种，双屏显示和双屏控制功能。16.配置防水、防尘和防摔防护箱；17. 提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告,标★项参数须在检测（验）报告中体现。

（5）消防过滤式自救呼吸器：20具

灾害事故现场被救人员呼吸防护，含滤毒罐。

（6）空气充填泵：1台

1. 压缩介质：空气 ；2. 驱动方式：汽油机驱动 ；3. 功率≥4KW ；4. 环境温度：-20~+45℃ ；5. 安全阀设定压力：220/330 bar ；6. 工作压力：200/300bar 流量≥200 L/min ；7. 压缩级数：3 ；8.噪音≤85db ；10. 外形尺寸（长³宽³高）≤800*450*500mm ；11. 机组重量 ≤160Kg。

（7）单兵图像传输设备：1套

工作频率一般在300MHz-4400MHz之间，如ZY8200A的工作频段为300MHz-800MHz、1G-2.4G可定制，H-510A的工作频率为300MHz-4400MHz可订制.调制方式多采用COFDM调制方式，如ZY8200A、LA-6800等均采用此方式，具有抗多径干扰能力强等特点.输出功率通常在1W-5W之间可调，如ZY8200A、H-510A的输出功率均为1W-5W可调.信道带宽常见的有2MHz、8MH。

▲（8）正压式消防空气呼吸器：57具

1、★符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告扫描件。

2、由全面罩、供气阀、气瓶、减压器、背托组成，为消防员进入缺氧或有毒现场作业时提供呼吸防护。

3、▲所有电气元件的防爆性能：Ex ia IIC T5防爆认证，并提供防爆合格证。

4、材料阻燃性能：不出现熔融现象，且续燃时间≤5s。

5、气密性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min 内的下降值≤2MPa。

6、▲整套空呼器包含包装箱，其中：全面罩、供气阀、减压阀、气瓶阀、导气管、背架、压力平视装置等主件均需为同一生产厂家制造。

7、▲动态呼吸阻力：在气瓶压力30～2MPa 范围内，呼吸流量40×2.5L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤600Pa；在气瓶压力2～1MPa 范围内，呼吸流量25×2L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤550Pa。

8、▲耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤600Pa。耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤510Pa。

9、▲耐辐射热性能：耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压，在气瓶压力30～2MPa ，呼吸流量40×2.5L/min呼吸，吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤500Pa，静态压力≤150Pa

10、▲背具采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，腰部可以旋转，可 90°折弯不变形。肩带上具有反光带，配有腰托装置，在进行腰部活动时左右随动，可自由灵活地转动；

11、▲警报器功能：电子警报器，集声光报警、机械报警、呼救报警、高温报警、伙伴方位指示灯、气压表于一体，报警音量大于90dB（A），无需任何操作，打开气瓶即可使压力表自动开机，报警器具有SOS紧急呼救功能。警报器性能：当气瓶压力下降至5.5（±0.5）MPa 时，警报器发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少以90 dB(A)的声强持续15 s。间歇声响警报不少于60s，其声强峰值不小于90 dB(A) ，声响频率范围在2000-4000Hz 之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa 为止。平均耗气量≤5L/min，。

压力表： 压力表的外壳有橡胶防护套，测量范围不小于35MPa，精度不低于 1.6 级，最小分格值不大于 1MPa。指针式压力表标度盘上警报压力值段和 30MPa 处有明显指示，在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者能读出压力指示值。在防水性能试验后，压力表内不进水。

12、面罩性能：面罩适合亚洲人的脸型，总视野保留率≥82 %，双目视野保留率≥65%，下方视野＞35°；镜片的透光率≥92%；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤0.87%。面罩内表面采用防雾处理技术，不上雾，外表面采用硬化处理技术，耐刮伤。面罩头罩采用凯夫拉纤维阻燃5点式固定、佩戴舒适，面罩适合中国人脸型特征.

13、安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110～170%范围内；关闭压力不小于减压器输出压力最大设计值。

14、供气阀性能：设置自动正压机构。

15、▲压力平视显示装置：HUD与面罩一体设计，采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，采用LED 显示方式。当气瓶压力在30～10MPa 时应有绿灯显示提示；当气瓶压力在10～6MPa 时，有黄灯显示提示；当气瓶压力在6 MPa 以下时，有红灯显示提示；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，设置报警灯闪烁低电压状态下的工作时间不小于2h。。采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性且具备防爆功能；

16、 连接强度：＞250N。

17、高压部件强度：经水压试验后无渗漏和异常变形。

18、 中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量的降低0%。试验结束5min 后，无可观察到的扭曲。经压力试验后，无漏气和异常变形。

19、背架总成：背板采用阻燃材质，强度高、耐冲撞、不易变形，背托架由阻燃工程塑料注塑成型，采用大面积镂空设计，大大减轻了装备的重量，具有强度高，耐冲击性强，不易损坏，弯曲90度不会断裂，背托采用阻燃材质编制而成，重量轻带有反光条等优点；增加了胸扣并且能调节长度，扣紧后不会发生滑脱；肩带和腰带采用阻燃防滑、抗撕拉的织物编制而成，佩戴更舒适；气瓶绑带上搭扣可以通过反扣对气瓶进行双重固定；

配有腰托双层装置，360度可旋转，在进行腰部活动时左右弯腰，可自由灵活地转动

20、 气瓶：为符合GB28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力不低于30MPa，每只气瓶配备气瓶保护套一个。瓶体内层缠绕环形标识，气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。气瓶阀有双面带表压力显示，手轮采用六角梅花整体按压手轮，带有自锁结构，并提供呼吸器同厂家气瓶阀证书。

整体质量≤11KG。

▲（9）移动供气源：2套

1、主要功能：用于人员在有烟雾、毒气、粉尘或缺氧等特殊环境中的呼吸保护；2、技术要求：呼吸器应由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、2套应急供气装置（配备2升气瓶）、全面罩、供气阀、面罩带传声功能等组成。气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具。连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。气瓶工作压力30（MPa）；  3、装载气瓶的小车采用推拉设计，供气胶管卷盘和小车的连接采取快插式连接，可实现快速拆分放置和安装使用；★4、供气流量≥500L/min，配备1套独立的30m长的供气胶管卷盘，配备2根（≥10m)快速接头供气胶管；5、配4只6.8L气瓶，且设置2个高压单向阀，每2只气瓶为1组，每组可单独使用，另1组的2支气瓶可进行更换，逃生气源：2只（2L），全缠绕式碳纤维复合材料；6、配备2个面罩，面罩的内外表面应用永久防雾涂层，且有耐刻划硬质涂层设计，采用全视野球面设计，头罩采用网状阻燃材料制成；7、面罩前侧配传声器，正对口腔，保证通话质量；8、供气阀与面罩为快速插口式连接和密封圈式密封，连接可靠，密封性能好；9、背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀；10、整机气密性能：呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa；★11、连接强度：全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度≥250N，分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度≥750N。

▲（10）强制送风呼吸器：4套

1、佩戴方式为背负式；★2、由静音电动送风呼吸器、全面罩、输送管、背带、滤毒罐等组成；★3、配备6个滤毒罐，可防护气体、蒸汽、固体及液体颗粒，过滤精度≤0.4μm，过滤常见有毒气体≥5种，有效期≥5年；4、流量≥150l/min,风压≥380Pa，噪音≤70dB，续航时间≥10h。

▲（11）坑道小型空气输送机：1台

1、适用于罐内、隧道内、地下室，有毒气体以及烟、粉尘等场所送排风；★2、电动驱动，驱动电压：220V，电机功率≥500w，转速≥2800r/min，风量≥3600m³/h，重量≤20kg，风管≥5m（×2）。

二、服务要求

（一）交货期

中标供应商应在采购合同签订后35日历日内完成全部货物交付。（具体交付内容及其他事宜以合同签订为准）。

- （二）交货地点

- 新疆准东经济技术开发区采购人指定地点

- （三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料等齐全。

3.3在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- （四）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（五）采购人信息

名称：新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局

地址：新疆准东经济技术开发区

联 系 人：张宇

联系电话：17509947111

第六部分  拟签订合同范本

政府采购货物买卖合同

（参考文本）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

### 第七部分  投标文件格式

投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

采购人：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

投标文件目录

一、承诺函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人代表授权书格式

四、报价一览表

五、资格证明文件

六、供应商基本概况

七、近三年（2022年1月1日-至今）同类项目业绩

八、项目负责人简历表

九、主要人员配备表

十、商务条款偏离表

十一、技术参数、功能偏离表

十二、技术文件

十三、投标人认为需提供的其他材料

十四、中小企业声明函

十五、残疾人福利性单位声明函

一、承诺函

新疆尚速工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供采购文件要求和规定的供货内容，总价格及明细见《报价表》。

如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标供应商，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商中标。

7、我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及服务内容等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

供应商全权代表签字：

供应商名称盖章：

20    年   月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：       年龄：     职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

三、法定代表人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

四、报价一览表

（一）报价一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 投标总报价(元) | 人民币小写： （元） 人民币大写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 | 年 |
| 报价说明 | 1、本次项目报价得分按总价计算； 2、报价包含但不限于为完成本项目所需的货物配送费、包装费、设备调试费用、人员工资、津贴、加班费、税款等全部费用。 |
| 备注 | 附件：《报价明细表》 |

报价说明：1、依据第五部分采购需求填写；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价；

3、此投标报价为投标总价，包含但不限于货物配送费、包装费、设备调试费用、人员工资、津贴、加班费、税款等。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

（二）、标项一报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：依据第五部分采购需求，供应商自行填写所投产品报价明细，行数不够可自行添加。

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

（三）、标项二报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：依据第五部分采购需求，供应商自行填写所投产品报价明细，行数不够可自行添加。

供应商名称：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

（四）、备品备件价格清单表

| 免费提供损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件，如有耗材需提供配套耗材价格表

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月  日

五、资格证明文件

标项一：标项二：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标人；

- 1.具有有效的营业执照；

2.近一年度财务审计报告或财务报表，成立不满一年无需提供；

3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。）

5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

6.供应商认为有必要提供的其他证明材料

二、本项目不接受联合体投标。

三、投标人认为有必要提供的其他证明材料。

注：以上资格证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。

六、供应商基本概况

（企业实力）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 | 固定资产原值万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 | 固定资产净值万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：后附可附财务审计报告或财务报表、荣誉证书、认证证书、履约能力、获奖情况、固定的营业场所和硬件设施等相关证明文件。

七、近三年（2022年1月1日-至今）同类项目业绩

类 似 项 目 业 绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 服务时间 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

备注：提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。

八、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 拟在本合同担任职务 |  |  |  |  |
| 岗位证书或行业 资格证 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书 编号 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的同类 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 担任何职 |  |  |  | 备注 |  |

注：附身份证、毕业证、近三个月社保缴纳明细或劳动合同复印件，作为本表的附件；

供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

20    年   月    日

九、主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、主要人员应包括：提供本项目服务的相关人员。

2、主要人员应附身份证、相关职称等证件、近三个月社保缴纳或劳动合同记录等并加盖公章。

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

十、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目服务期的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.供应商应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本采购文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商（盖章）:

十一、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 采购文件 规格条目号 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应对应采购文件第五部分采购需求及技术要求的内容给予逐条响应。

表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商盖章：

20   年   月   日

- 技术文件

标项一、标项二需包含但不限于下列文件（格式按以下排列顺序，格式自拟）：

1、投标时供应商需提供能反映对应技术参数的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告，技术规格彩页等）。

2、标“★”项技术参数除明确标注的证明要求外均需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件佐证，需同时提供出具报告的检验检测机构取得市场监督管理部门的资质认定证明文件）。

3、供货实施方案

4、售后服务方案

5、应急预案

6、培训方案

十三、投标人认为需要提供的其他材料

（格式自拟）

十四、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附表1

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：