温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

项 目 编 号：WZHX2025-03-023

项 目 名 称：浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第三批-无人机及其他装备）

采 购 方 式：公开招标

采购人：温州市应急管理局

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二五年五月

# 目    录

目    录	1

招标公告	2

第一部分   投标供应商须知	5

一、 说  明	5

二、 招标文件	6

三、 投标文件	7

四、 投标	10

五、 开标和评标	11

六、 授予合同	14

第二部分  合同条款	17

第三部分   附   件	21

附件一 投标函	21

附件二 投标报价一览表	22

附件三 投标分项报价表	23

附件四 证明文件	26

（1）法定代表人授权书	26

（2）供应商基本情况表	27

（3）资格条件承诺函	28

（4）中小微企业声明函	29

（5）残疾人福利性单位声明函	30

附件五 商务条款、技术规格偏离表	31

附件六 货物成套供货清单	33

附件七 同类项目业绩一览表	35

附件八 诚信投标承诺书	36

第四部分   招标内容及要求	37

一、概述	37

二、采购内容及要求	39

三、其他要求	101

四、付款方式	103

五、验收	103

第五部分   评标原则及方法	105

政府采购活动现场确认声明书	110

▲备注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标供应商审慎阅读。

# 招标公告

项目概况

浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第三批-无人机及其他装备）项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 5 月 8 日 09 点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：WZHX2025-03-023

2、项目名称：浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第三批-无人机及其他装备）

3、预算金额（元）：9530898

4、最高限价（元）：9530898

5、采购需求：

标项名称：浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第三批-无人机及其他装备）

数量：1批

预算金额（元）：9530898

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：/

合同履约期限：标项1，详见招标文件。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年 5 月 8 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、投标文件提交（上传）

提交投标文件截止时间：2025年 5 月 8 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

开标时间：2025年 5 月 8 日09:30（北京时间）

开标地点：通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线开标（浙江省温州市鹿城区温州市民中心A座3楼开标室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：详见招标文件

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市应急管理局

地    址：温州市行政管理中心发展大楼9号楼

传真：0577-88965155

联   系  人（询问）：苏先生

联系电话（询问）：0577-88962800

质疑联系人：程先生

质疑联系方式：0577-88965155

2.采购代理机构信息

名    称：温州市华信采购招标代理有限公司

地    址：温州市鹿城区南汇街道鹿城壹号18幢403室

项目联系人（询问）：李志、黄茂华

联系方式（询问）：0577-88899199

质疑联系人：徐海蕾

质疑联系方式：0577-88899877

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联   系  人 ：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说  明

1．  本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

2．  ▲合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2  未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3  本项目（是）接受联合体投标。

（1）联合体成员数量不得超过2个，联合体各方均应符合第2.1条要求；

（2）提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务，并指定一家成员作为联合体牵头人代表联合体负责磋商（以下称为主供应商）和合同实施阶段的主办、协调工作。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。投标供应商代表可以是法定代表人（或法定负责人，下同）或其有效授权的本单位人员，▲如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）、授权代表有效身份证件，投标无效。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构（以下统称为招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

5. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

6.   如无特别说明，投标供应商参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有。

5.  联合体投标说明

5.1 联合体投标的，除招标文件另有规定外，招标文件的获取、响应文件的签署盖章、递交及开标过程操作均以联合体主供应商为主。

5.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 如联合体成交，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，履约保证金（如有）由联合体主供应商提交。

6. ▲参加本项目投标的供应商必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

7. ▲投标供应商必须在投标文件中提供《资格条件承诺函》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件视为资格性审查不通过，投标无效，不得进入下一步评审。

8.  在线投标响应（电子投标）说明

9.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

9.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

9.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

10. 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

## 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  招标代理单位可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

## 三、 投标文件

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料、没有仔细阅读招标文件、没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2  ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件的组成：

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

3.1  资格证明文件由下列部分构成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商营业执照（或事业单位法人证书）副本（复印件加盖公章） （若联合体投标，则各方均须提供） |  |
| 2 | 资格条件承诺函 （联合体双方均需提供） | （附件四-3） |
| 3 | 诚信投标承诺书 （联合体双方均需提供） | （附件八） |
| 4 | 联合体协议（如有） |  |
| 5 | 投标供应商认为需要提供的其他相关资格证明资料 |  |

3.2 商务技术文件由下列部分构成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | （附件一） |
| 2 | 法定代表人授权书 | （附件四-1） |
| 3 | 供应商基本情况表 | （附件四-2） |
| 4 | 商务条款、技术规格偏离表 | （附件五） |
| 5 | 货物成套供货清单 | （附件六） |
| 6 | 根据评分细则依次提供相应方案或证明材料 | 格式自拟 |
| 7 | 投标供应商认为需要提供的其他相关资料 |  |

3.3 报价文件由下列部分构成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | （附件二） |
| 2 | 分项报价表 | （附件三） |
| 3 | 政府采购优惠政策相关资料（如有） | （附件四-4、5） |

4. ▲投标报价

4.1  投标报价是货物的供货、税金、包装、运输、保险、售后服务、仓储管理、采购代理服务费等全部费用，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人和采购代理机构不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5   投标有效期

5.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

5.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

5.3 在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件。

6.  投标文件的编制

6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2  投标供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格证明文件和技术资信标中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

6.3  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章），否则视为未提供。

6.4  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。

6.5  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.6  投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是供应商自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

6.7  本招标文件里“评分细则”中要求提供的各种证书、证件、证明资料须原件备查，即投标供应商在投标时不需要提供原件，如采购人、采购代理机构或评委会在后续环节中需要对相关资料原件进行真实性核查时，则投标供应商必须按要求提交相关原件及其他要求提供的辅助证明材料，如供应商不能按要求提供相关原件及其他要求提供的辅助证明材料以证明其资料真实性的，采购人及采购代理机构将做出对其不利的认定（包括取消其投标或中标资格），后果由投标供应商负责。

7.   投标文件的签章

7.1  投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方应加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章，两者具有同等效力，下同）。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2  投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签章（或CA电子签章）。

8.   投标文件的形式

8.1  投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

8.2  电子加密投标文件：电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3  备份投标文件：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

9.   投标文件的份数

9.1  电子加密投标文件：一份，在线上传递交。

9.2  备份投标文件：一份，以介质（U盘）存储形式通过现场方式或邮寄（EMS、顺丰）方式递交采购代理代理机构。

10.  投标文件的效力

10.1 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。供应商不上传或提供电子加密投标文件的，投标无效。

10.2 电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

## 四、 投标

1.  电子加密投标文件的上传、递交

1.1 投标供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至“政府采购云平台”，在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝，投标无效。

1.2 电子加密投标文件成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.  备份投标文件的密封、递交

2.1 备份投标文件的密封及标记

备份投标文件应当包装密封，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或授权代表签字，并在封皮上标注投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、联系人、联系电话、邮政编码，注明“备份投标文件”字样。如果未按上述要求密封及标记，招标采购单位对备份投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.2 备份投标文件的递交

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传递交同时，还可以在投标截止前一日以现场方式（评标地点）或邮寄（通过EMS、顺丰寄至邮寄地址）方式递交以介质（U盘）存储的备份投标文件。

（2）采购代理机构工作人员将做好备份投标文件的签收手续，明确备份投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的备份投标文件将不予接收。因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（3）采用EMS、顺丰邮寄递交备份投标文件的，应充分考虑邮寄时间，送达时间不迟于投标截止前一日17点整，具体以采购代理代理机构工作人员签收时间为准，并自行承担邮寄过程中可能发生的时间延误、密封破损等一切风险和责任。寄出前应对包装的密封情况进行拍照，寄出后将相关邮寄信息及照片发送至代理机构邮箱，告知代理机构邮件接收人并做好邮件密封核对工作。邮寄地址：温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室；邮件接收人：陈先生；联系电话：0577-88899066；邮箱：260668559@qq.com；邮编：325000。

2.3 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.  电子加密投标文件的解密和异常情况处理

3.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商应当在招标文件规定的时间内自行完成电子加密投标文件的在线解密。

3.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标供应商如按规定递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。

3.3至投标截止时间止，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.  投标文件的补充、修改或撤回

4.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如投标截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后30分钟内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标供应商需确认己方报价，并签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由供应商打印填写签章），扫描回传邮箱（260668559@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标文件作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于招标文件中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.8 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9 ▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在招标文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人签章（或CA电子签章）或其授权代表签章（或CA电子签章）的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的标注“▲”的实质性条款，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在资格文件和技术资信标中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（9）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（10）未按照招标文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）不同供应商的电子响应文件上传计算机的IP 地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同的；

（13）上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

（14）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.10 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即技术资信分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人可确定由排名第二的候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

9.   特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购服务的数量在10%幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，并按要求提交履约保证金（合同另有约定的除外）。

4.2  在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求中标供应商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标记录和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定的时间内因自身原因拒绝提交履约保证金的或拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，中标供应商二份，采购代理机构备案一份。中标供应商在采购合同签订后应及时将合同交采购代理机构备案。

5．  履约保证金

5.1  中标供应商在签订合同后5个工作日内须向采购人提交合同规定的履约保证金（与采购人在合同中另有约定的除外）。

5.2  履约保证金形式：银行转账、银行或保险公司出具的保函。

5.3  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.4  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。

5.5  中标供应商不按招标文件的规定或合同双方的约定提交履约保证金的按违约处理，采购人可以单方终止合同，并保留向中标供应商追究赔偿责任的权利。

6．  质疑与投诉

6.1  投标供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））李老师、王老师，联系号码：0577-85501561，0577-85501562。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7.   采购代理服务费

7.1  ▲采购代理服务费为：采购代理服务费按中标金额的1%计取。由中标供应商在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。

7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

开户行：鹿城农商银行南汇支行

账  号：201000070286023

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部饶女士（0577-88899629）。

# 第二部分  合同条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标供应商）

（项目名称、编号、标项）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、招标文件

5、投标文件

三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 合价 | 是否进口 | 交货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同额：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同生效之日起 60 个日历天内。

4、交货地点：业主指定地点。

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标内容及要求》中规定，甲乙双方可根据招标要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

五、付款方式与结算

在合同签订后5个工作日内，乙方须向甲方提供合同金额1%的履约保证金。甲方在收到履约保证金后7个工作日内，向乙方支付合同价65%的预付款，待乙方完成所有货物（车辆）交付完成后，经甲方签收后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额25%的货款,待验收合格后支付剩余合同价款（合同总额10%），并无息退还履约保证金。

六、质量要求

乙方所提供的产品必须符合国家有关的生产规范、标准。

七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行，若乙方不配合验收，甲方有权自行组织验收。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在2个工作日内以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过合同补充条款方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务将按合同条款第十一条规定被收取误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

3、仲裁费用的承担以仲裁机构裁决为准。

4、在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

授权代表:（签字）                    授权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

# 第三部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州市应急管理局

根据贵方为项目（编号：）的投标邀请，我方   （投标供应商名称）    作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日 期：      年    月   日

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                项目编号：

| 标项号 | 标项名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：￥ |  |

说明：1.此栏内报价应与附件三“分项报价表”总计价相一致。

2.报价均为含税价。

3.采购代理服务费应计入报价内。

投标供应商全称（公章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年     月    日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第三批-无人机及其他装备）        项目编号：

| 项目 | 项目内容（按采购清单逐项列出） | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 单价 | 合价 | 单价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绳索救援套装（鹿城区） |  |  | 15 |  |  |  | 1.1 |
| 2 | 正压空气呼吸器（鹿城区） |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 |
| 3 | 通信指挥类装备（布控球式音视频采集装备）（龙湾区） |  |  | 12 |  |  |  | 1.7 |
| 4 | 通信指挥类装备（防爆布控球）（龙湾区） |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 |
| 5 | 通信指挥类装备（数字集群手持终端）（龙湾区） |  |  | 80 |  |  |  | 0.4 |
| 6 | 组合式防洪板（龙湾区） |  |  | 100 |  |  |  | 0.014 |
| 7 | 移动照明工作平台（龙湾区） |  |  | 12 |  |  |  | 1.3 |
| 8 | 红外热成像仪（龙湾区） |  |  | 10 |  |  |  | 0.36 |
| 9 | 救援无人机（侦查）（瓯海区） |  |  | 8 |  |  |  | 4.4 |
| 10 | 应急照明系统（应急照明灯组）（瓯海区） |  |  | 5 |  |  |  | 1.3 |
| 11 | 通信指挥设备I（洞头区） |  |  | 8 |  |  |  | 0.79 |
| 12 | 通信指挥设备II（洞头区） |  |  | 12 |  |  |  | 0.79 |
| 13 | 救援无人机（侦查）（洞头区） |  |  | 6 |  |  |  | 26.2 |
| 14 | 救援无人机（侦查）（乐清市） |  |  | 13 |  |  |  | 6.3526 |
| 15 | 应急电源（瑞安市） |  |  | 2 |  |  |  | 0.45 |
| 16 | 救援无人机（侦查）（瑞安市） |  |  | 2 |  |  |  | 7 |
| 17 | 正压空气呼吸器（瑞安市） |  |  | 8 |  |  |  | 1.057 |
| 18 | 消防水泵（永嘉县） |  |  | 26 |  |  |  | 5.5 |
| 19 | 救援无人机（侦查）（永嘉县） |  |  | 2 |  |  |  | 6.262 |
| 20 | 救援无人机（侦查）（文成县） |  |  | 4 |  |  |  | 18.961 |
| 21 | 个人护具I（平阳县） |  |  | 450 |  |  |  | 0.23 |
| 22 | 个人护具II（平阳县） |  |  | 188 |  |  |  | 0.2 |
| 23 | 移动电源（平阳县） |  |  | 1 |  |  |  | 0.287 |
| 24 | 救援无人机（灭火无人机）（泰顺县） |  |  | 1 |  |  |  | 30 |
| 25 | 汽（柴）油机泵(苍南县） |  |  | 8 |  |  |  | 3 |
| 26 | 液压破拆工具组(苍南县） |  |  | 1 |  |  |  | 8.495 |
| 27 | 切割锯套装(苍南县） |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 |
| 28 | 牵引器(苍南县） |  |  | 7 |  |  |  | 1 |
| 29 | 救援舟艇组合I(苍南县） |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 30 | 救援舟艇组合II(苍南县） |  |  | 3 |  |  |  | 2.5 |
| 31 | 弦外机(苍南县） |  |  | 12 |  |  |  | 1.8 |
| 32 | 应急照明系统(苍南县） |  |  | 20 |  |  |  | 0.7 |
| 33 | 通信指挥装备（单兵图传）（龙港市） |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 34 | 有毒有害气体检测仪（龙港市） |  |  | 8 |  |  |  | 0.25 |
| 35 | 漏电检测仪（龙港市） |  |  | 3 |  |  |  | 0.4 |
| 36 | 复合气体探测器（龙港市） |  |  | 3 |  |  |  | 9.3 |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 采购代理服务费 |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用（含产品外包装等） |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表总计价应与附件二“投标报价一览表”投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日             期：    年   月   日

## 附件四 证明文件

## （1）法定代表人授权书

温州市应急管理局

温州市华信采购招标代理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人        授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵办组织的               （项目名称、编号）的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，无转委托权，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址： 投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

电话：

传真：

邮政编码:

## （2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 相关认证证书 |  |  |  |  |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总人数 |  | 高级职称/资质（人数） |  |  |
|  |  |  | 中级职称/资质（人数） |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、附营业执照副本等有关复印件。

## （3）资格条件承诺函

温州市应急管理局：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：    年   月   日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。（如联合体投标，联合体各方均应提供）

## （4）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  温州市应急管理局  的  浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目（第三批-无人机及其他装备）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.     ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

2.     ，属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

3.     ，属于  工业   行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

4.     ，属于  工业   行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商提供的货物符合下列情形的，享受价格扣除优惠政策：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 中小微企业划分标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 请投标供应商按本表规定格式及要求填写并加盖单位公章，否则不享受价格扣除优惠政策。

- 填写本表的投标供应商应为浙江政府采购网正式入库供应商，否则不享受价格扣除优惠政策。

## （5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___  _         __单位的___           __项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

（1）商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

（2）技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

## 附件六 货物成套供货清单

（1）货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日  期：     年    月    日

（3）详细技术参数配置

项目名称：                                             项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件七 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评标原则提供同类项目业绩证明。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日  期：     年    月    日

## 附件八 诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

温州市应急管理局：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我公司参与                          （采购项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标供应商；

4、保证绝不向采购人、采购代理机构有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、如中标，将全面忠实的履行投标文件所有响应与承诺，在规定的时间内与采购人签订采购合同，并按要求向采购人缴纳履约保证金。

6、如中标，在合同签订并生效后在规定时间内完成所有货物的备货工作，经采购人通知后，发放至指定的分发单位。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

# 第四部分   招标内容及要求

## 一、概述

1.  本项目采购预算为人民币953.0898万元，最高限价953.0898万元，具体情况如下：

| 序号 | 品类名称及使用地区 | 数量 | 单价限价 （万元） | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绳索救援套装（鹿城区） | 15 | 1.1 | 16.5 |
| 2 | 正压空气呼吸器（鹿城区） | 4 | 1.5 | 6 |
| 3 | 通信指挥类装备（布控球式音视频采集装备）（龙湾区） | 12 | 1.7 | 20.4 |
| 4 | 通信指挥类装备（防爆布控球）（龙湾区） | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 通信指挥类装备（数字集群手持终端）（龙湾区） | 80 | 0.4 | 32 |
| 6 | 组合式防洪板（龙湾区） | 100 | 0.014 | 1.4 |
| 7 | 移动照明工作平台（龙湾区） | 12 | 1.3 | 15.6 |
| 8 | 红外热成像仪（龙湾区） | 10 | 0.36 | 3.6 |
| 9 | 救援无人机（侦查）（瓯海区） | 8 | 4.4 | 35.2 |
| 10 | 应急照明系统（应急照明灯组）（瓯海区） | 5 | 1.3 | 6.5 |
| 11 | 通信指挥设备I（洞头区） | 8 | 0.79 | 6.32 |
| 12 | 通信指挥设备II（洞头区） | 12 | 0.79 | 9.48 |
| 13 | 救援无人机（侦查）（洞头区） | 6 | 26.2 | 157.2 |
| 14 | 救援无人机（侦查）（乐清市） | 13 | 6.3526 | 82.5838 |
| 15 | 应急电源（瑞安市） | 2 | 0.45 | 0.9 |
| 16 | 救援无人机（侦查）（瑞安市） | 2 | 7 | 14 |
| 17 | 正压空气呼吸器（瑞安市） | 8 | 1.057 | 8.456 |
| 18 | 消防水泵（永嘉县） | 26 | 5.5 | 143 |
| 19 | 救援无人机（侦查）（永嘉县） | 2 | 6.262 | 12.524 |
| 20 | 救援无人机（侦查）（文成县） | 4 | 18.961 | 75.844 |
| 21 | 个人护具I（平阳县） | 450 | 0.23 | 103.5 |
| 22 | 个人护具II（平阳县） | 188 | 0.2 | 37.6 |
| 23 | 移动电源（平阳县） | 1 | 0.287 | 0.287 |
| 24 | 救援无人机（灭火无人机）（泰顺县） | 1 | 30 | 30 |
| 25 | 汽（柴）油机泵(苍南县） | 8 | 3 | 24 |
| 26 | 液压破拆工具组(苍南县） | 1 | 8.495 | 8.495 |
| 27 | 切割锯套装(苍南县） | 2 | 1.5 | 3 |
| 28 | 牵引器(苍南县） | 7 | 1 | 7 |
| 29 | 救援舟艇组合I(苍南县） | 2 | 3 | 6 |
| 30 | 救援舟艇组合II(苍南县） | 3 | 2.5 | 7.5 |
| 31 | 弦外机(苍南县） | 12 | 1.8 | 21.6 |
| 32 | 应急照明系统(苍南县） | 20 | 0.7 | 14 |
| 33 | 通信指挥装备（单兵图传）（龙港市） | 3 | 3 | 9 |
| 34 | 有毒有害气体检测仪（龙港市） | 8 | 0.25 | 2 |
| 35 | 漏电检测仪（龙港市） | 3 | 0.4 | 1.2 |
| 36 | 复合气体探测器（龙港市） | 3 | 9.3 | 27.9 |
| 备注： 1、▲投标供应商的投标报价超过采购预算及各产品单价限价的，按无效标处理。 2、本项目核心产品：救援无人机（侦查）（洞头区）。 |  |  |  |  |

2.   投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标供应商的投标做出不利评定。

3.   本项目为交钥匙工程，投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各投标供应商应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

4.   投标供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

## 二、采购内容及要求

1、技术参数、功能配置要求

| 序号 | 产品名称 （使用地区） | 规格及参数 | 数量（台/套） | 单价 限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绳索救援套装（鹿城区） | 符合《消防用防坠落装备》标准 1.用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。包含绳索手套1副、救援头盔1顶、头灯1个、护目镜1副、全身式安全吊带1件、50m静力绳、2m动力绳、安全钩7个、上升器1个、抓绳器1个、下降器1个、万向单滑轮1个、连接带（短连接1条，60cm扁带2条，120cm扁带2条）、60cm、120cm绳索保护套各2根，缓冲器1个、脚踏带1条，8孔分力板1个、可调节牛尾1条，O型钩4个、垫布1块，防水背包1个等； 2.绳索手套：由羊皮制成。手腕上的腕孔可以用锁扣将其固定于安全带上； 3.头盔：采用ABS注塑外壳和EPS内垫设计。配有头灯卡槽，内衬可拆除后清洗； 4.头灯：高亮、中亮、低亮、爆闪、SOS 等模式，照明时长≥24h； 5.护目镜：防雾保护； 6.全身式安全吊带：全身安全带的肩带、腰带、腿环为加宽透气型衬垫结构。全身安全带至少配有≥4个工作挂点；7.安全绳：静力绳绳径10.5mm，静拉力≥27kN，8字节点拉力≥17kN。动力绳绳径10.5mm； 8.安全钩：长轴破断强度≥27kN,短轴破断强度≥10kN，重量≤100g。开门方式自动锁，锁门开口≥17mm； 9.上升器：用于人员沿绳索向上攀爬使用，重量≤200g，材质：主体轻合金，适用绳径8-13mm； 10.抓绳器：重量≤280g，适用绳索直径9-13mm；11.下降器 可满足个人下降和重物吊放需求，自动制停功能（松手即停）、器材为金属材质、额定负荷50-150kg，适用绳索直径 7.5-11mm，重量≤600g； 12.滑轮：万向单滑轮 重量≤500g，断裂强度≥36kN，工作负荷≥22kN，最大适用绳索直径：13mm，滑轮直径：≥30mm； 13.连接带短连接：强度≥22KN；扁带 强度≥22KN； 14.缓冲器：单向止坠器 必须通过辅助操作才能向下移动。重量≤210g，适用绳索直径9-13mm，额定负荷100-150kg；15.可调节牛尾：可调式挽索，可调臂长10-100cm，固定臂长65cm，直径≥10mm，重量≤300g； 16.脚踏带：双孔调节，大力马材质； 17.O型钩：长轴破断强度≥27kN,短轴破断强度≥7kN，重量≤100g。开门方式自动锁，锁门开口≥17mm； 18.个人装备包：具备防水、耐磨、抗撕裂特性，容量≥40L，配备≥4个钩环连接点。 | 15 | 1.1 |
| 2 | 正压空气呼吸器（鹿城区） | ★1.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》或者GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★2.所投产品包含但不限于全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架和压力平视装置配件须为同一生产企业生产制造；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3.投标产品背具、背具带、带扣、气瓶保护套、全面罩、中压管、供气阀按照XF124-2013标准或者GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒； 4.动态呼吸阻力(Pa)：气瓶压力30MP～2MP,呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力(Pa)≤400，呼气阻力(Pa)≤680； 5.动态呼吸阻力(pa)：气瓶压力2MP～1MP,呼吸量25×2L/min时，吸气阻力(Pa)≤265，呼气阻力(Pa)≤570；耐低温性能(Pa)：呼气阻力≤590； 6.气瓶水容积：6.8L，工作压力：30MPa，水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。瓶体带荧光标识，在黑暗处可自发光。瓶身配有阻燃反光保护套，气瓶带有压力显示，实时显示气瓶内压力，气瓶两端需配有橡胶帽及橡胶圈；另须配备所投产品同款备用气瓶1罐； 7.气瓶阀为右手设计，并采用大三角形整体按压式设计，同时带有自锁结构； 8.全面罩具有大视野面屏，总视野保留率达到75%以上，具有防雾功能。头网采用芳纶阻燃材料，采用五点式收紧结构，配有颈部挂带； 9.全面罩内配有HUD压力平视显示装置，采用光柱传导方式，无需电源，方便浓烟环境观察压力； 10.供气阀为单手握式，供气阀与面罩为分体式。供气阀与面罩连接方式为快速插拔。供气阀需具有吸气自动开启装置，首次呼吸自动激活；供气阀具有环境空气旁通、强制供气、集成压力平视显示装置等多种功能集为一体； 11.供气阀环境旁通装置处于开启时，至少提供2种或2种以上的有明确醒目标识或灯光、语音提醒等功能，提醒使用者装置处于开启状态； 12.供气阀环境旁通装置处于开启时，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的吸气阻力≤255；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13.压力平视显示装置防爆等级：符合Ex iaIIC T4标准；压力平时显示装置连接方式为无线连接；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14.配有自锁式快速救援接口(Y型三通)，置于使用者胸前，可使呼吸器扩展为两人同时使用，可实现队员之前的互救及对被困人员的他救； 15.呼吸器的佩戴质量≤11.5kg(气瓶压力30MPa时)；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16.整套用便携方便的拉杆箱包装，方便携带； | 4 | 1.5 |
| 3 | 通信指挥类装备（布控球式音视频采集装备）（龙湾区） | 1.支持远程配置截图、录像、多客户端音视频实时预览、远程下载音视频文件、程序升级，具备远程配置码流、帧率、分辨率、图像质量、OSD叠加等功能，对多条连接线集成至一条线路、一个接口。支持远程发送云台控制指令，可实现镜头变倍、云台转动、光圈控制、云台水平自稳等功能，镜头支持防雨淋、防雾、防风、防沙尘功能。支持前端显示屏，装备主机（含电池）总重量应≤4kg，防护等级≥IP68； 2.内置电池、1080P高清摄像头、麦克风；支持4G/5G SIM卡接入；支持1路视频输出。 | 12 | 1.7 |
| 4 | 通信指挥类装备（防爆布控球）（龙湾区） | 1.支持远程配置截图、录像、多客户端音视频实时预览、远程下载音视频文件、程序升级，具备远程配置码流、帧率、分辨率、图像质量、OSD叠加等功能，对多条连接线集成至一条线路、一个接口。支持远程发送云台控制指令，可实现镜头变倍、云台转动、光圈控制、云台水平自稳等功能，镜头支持防雨淋、防雾、防风、防沙尘功能。支持前端显示屏，装备主机（含电池）总重量应≤4kg，防护等级≥IP68； 2.内置电池、1080P高清摄像头、麦克风；支持4G/5G SIM卡接入；支持1路视频输出； 3.★防爆等级≥Ex d IIC T6 Gb/DIP A 20 TA，T6要求。 | 1 | 2.5 |
| 5 | 通信指挥类装备（数字集群手持终端）（龙湾区） | 1.数字集群手持终端应符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求，发射功率1~4W可调，频率范围350-400MHz，兼容PDT/DMR/模拟制式，具备显示屏、防爆和北斗卫星定位等功能，支持手动写频改频； 2.具备《无线电发射设备型号核准证》；语音编码方式：NVOC；支持DBD定位功能；防尘防水等级≥IP68；具备SIM卡槽，操作系统安卓10.0及以上；处理器不低于八核，1.8GHz主频；支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群等多种工作模式； 3.集成、通信及维护服务3年，包括终端所需的专线、物联网卡和流量等。 | 80 | 0.4 |
| 6 | 组合式防洪板（龙湾区） | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，高强度复合材料可拆卸式防洪板，有效挡水高度≥50cm，弯曲强度≥65MPa，拉伸强度≥35MPa，每个宽度不低于0.7m。 | 100 | 0.014 |
| 7 | 移动照明工作平台（龙湾区） | 1.灯具用于救援现场应急照明。灯具照明组采用3个LED光源灯头，光源总功率≥600W,光通量≥70000Lm，平均使用寿命≥100000小时，灯光覆盖半径≥120m； 2.照度要求：灯具开启状态下10m处中心照度≥1800Lx,20m处中心照度≥500Lx, 30m处中心照度≥200Lx； 3.灯具三个灯头可手动调整为面向三个方向实现360环向全方位照明，也可同时面向一个方向实现单向照明，配置无极调光功能，可在10%~100%亮度下任意调节，满足各种照明需求； 4.灯具采用多节铝合金升降杆作为升降调节方式，具有气压电动升降功能，最高升起高度≥5m，采用一体式升降设计，无需装卸，可通过控制面板一键控制升降高度； 5.灯具具有控制面板及LCD显示屏，显示屏可查看电池剩余电量、当前照明亮度、蓝牙连接状态等。灯具具有语音提示功能，设备的升降和调光等功能操作时应具有语音提示。灯具有蓝牙播放、U盘播放音频、录音功能、有线/无线喊话功能，可用于现场指挥； 6.灯具内置35W大功率喇叭实现扩音功能，音频播放在7m处的声强不低于85db，50米处不低于42dB。支持手机连接蓝牙播放功能，在空旷环境下蓝牙连接距离不低于40m，可插入U盘连接播放MP3音频；7.灯具具备多种输出接口，数量：不低于4个，包含标准5V-USB输出接口、PD快充输出接口、DC12V-2A输出接口可选，可为手机等数码产品充电；具有U盘接口、音频接口； 8.灯具升降杆具有良好的限位性能，升降杆在达到最大高度后锁紧卡扣，6h内灯头下滑距离应不超过1cm。最低升至最高上升时间:≤35s，最高降至最低下降时间≤40s； 9.灯具外壳及透明件分别经受7J、4J的标准冲击试验，冲击次数：各5次，试验结束后，试验部位不应发生破损现象，灯具各项功能应能正常工作； 10.灯具可通过发电机组或连接市电长时间工作，可也通过内置电池组实现1h的应急照明，应急电池额定电压≥DC14.8V，额定容量≥10Ah，电池使用寿命达到1000次循环； 11.灯具灯头防护等级≥IP67,抗风等级≥8级。 | 12 | 1.3 |
| 8 | 红外热成像仪（龙湾区） | 符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求 1.光学参数：视场角/最小聚焦距离 50°x 37°/ 0.5m； 2.热灵敏度（NETD）： < 0.06°C @ +30°C (+86°F) /60 mK； 3.图像帧频：不低于30Hz； 4.焦距：免调焦； 5.探测器类型/工作波长：非致冷型微测辐射热计/ 7 .5‒14 µm； 6.IR分辨率：不低于320 x 240像素； 7.图像参数：LCD显示器 2.4寸，320×240像素彩色LCD； 8.测温量程： ‒20℃至550℃ 精度 ±2℃ (±3.6°F)或读数的±2%(环境温度10℃至35℃，物体温度 > 0℃ )； 9.测量分析：点分析 中心点； 10.高低温检测 ：自动捕捉区域内最高温和最低温； 11.测量校正： 发射率，反射温度，红外补偿，距离 补偿； 12.图像存储：存储介质 Micro SD卡； 13.存储卡：附送1张不低于256G的Micro SD卡； 14.图像文件格式：标准bmp 文件，包括测量数据>6000 张图片； 15.接口：USB-C； 16.电池续航：≥5h。 | 10 | 0.36 |
| 9 | 救援无人机（侦查）（瓯海区） | 每套无人机配置包含：无人机*1、地面站*1、电池*3、充电管家*1、备用桨叶*1、图传增强模块*1、喊话器*1、探照灯*1 一、无人机 ★1.起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250g； 2.最大起飞重量：≤1450g； 3.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤270×120×150mm； 4.对角线轴距：≤450mm； 5.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km； ★6.最长飞行时间：≥45min； ★7.最大可抗风速：≥12m/s； 8.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 9.GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS； ★10.DBD定位：支持DBD定位模式； 11.工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C； ★12.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m； 13.RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m； 14.最大上升速度：≥10 m/s； 15.最大下降速度：≥8 m/s ； 16.最大水平飞行速度：≥18m/s； 17.最大飞行海拔高度：≥6000m； 18.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力； 19.飞行器自检功能：具备飞行器自检功能； 20.低电量自动返航：具备低电量自动返航功能； 21.信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能； 22.RTK：RTK不可拆卸；RTK 固定解时水平精度：≤1cm＋1 ppm；垂直精度：≤1.5 cm＋1 ppm。 二、云台相机 ★1.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 2.广角相机CMOS：1/1.3英寸； 3.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万； 4.中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸； 5.中长焦相机像素：像素数不低于4800万； 6.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸； 7.长焦相机像素：像素数不低于4800万； 8.可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍； 9.红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024； 10.红外传感器帧率：30Hz； 11.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温； 12.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦； 13.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦； ★14.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 15.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制； ★16.激光测距模块：最远正入射量程≥1800m； ★17.红外补光：支持近红外补光灯； 三、控制功能 1.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 2.地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间； 3.激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标； 4.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； ★5.实时远程直播：支持远程实时直播； ★6.实时远程控制：支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等； 7.一键全景：支持一键全景功能； 8.智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别； 9.夜景模式：支持全彩夜视、黑白夜视。 四、遥控器和图传系统 1.天线：8天线，采用2发4收天线方案； 2.工作频段：支持2.4G、5.8G图传； 3.一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计； 4.显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p； 5.显示器亮度：显示器亮度≥1400尼特； 6.遥控器4G增强图传：支持4G增强图传模块，支持eSIM卡； 7.遥控器重量：≤1.2kg； 8.接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A； 9.遥控器外置电池：遥控器支持选配37Wh外置电池； 10.遥控器防护等级：支持IP54防护等级。 五、配件 ★1.喊话器与探照灯：支持单独挂载喊话器或探照灯；支持同时挂载探照灯和喊话器； 2.喊话器重量：喊话器重量 ≤100g； 3.探照灯重量：探照灯重量 ≤120g。 六、开放SDK 1.支持SDK开放：支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备； 2.支持API开发：支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步； 3.机载算力开放：机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用； ★提供不少于1年的飞行保险服务（包括机身损失险、第三方责任险、飞手意外险）；提供带caac执照飞手进行交付培训，帮助取得uom理论合格证,培训内容包括森林火灾现场实时态势感知图制作，一年不限次数森林火灾救援现场技术支持（2小时内响应）。 | 8 | 4.4 |
| 10 | 应急照明系统（应急照明灯组）（瓯海区） | 同本采购内容序号7移动照明工作平台（龙湾区）一致，不再单列，重复项负偏离不再单独扣分。 | 5 | 1.3 |
| 11 | 通信指挥设备I（洞头区） | 1.产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 2.支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 3.支持光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍； 4.★产品要求在补光光源关闭的情况下，彩色：≤0.0002lx（AGC ON、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0001lx（AGC ON、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.云台支持水平360°连续转动、垂直-15°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 6.支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 7.★支持陀螺仪防抖功能；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.编码算法支持H.264和H.265； 9.★要求支持视频双码流，双码流规格均支持2880×1620/1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10.★支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持2880×1620/1920×1080/1280x720/640x480；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.★产品内置拾音器，内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12.网络通信功能：支持5G+4G双卡同时传输功能；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 13.支持人脸识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 14.支持未戴安全帽、吸烟等行为检测，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 15.★支持车牌识别，可识别车牌的最大倾斜角度为30°，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16.★支持双TF卡存储，单卡最大可支持1TB，存储格式具有流式文件与TESF、VFAT、EXT4格式可选，录像文件支持叠加水印信息，录像文件支持通过5G/4G/Wi-Fi/网口导出；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 17.设备支持北斗定位模式，定位模块和天线内置,并支持定位数据实时上传与离线补传； 18.设备采用宽电源设计，并支持ACC信号开关机； 19.★设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警上传至服务器；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20.设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 21.支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； 22.支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频、网络、音频、定位等参数配置功能； 23.设备要求支持在-20℃至60℃下能正常工作； 24.设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源输入/输出端与外壳可触及部分之间，应能承受GB16796-2022中表2规定的交流或直流抗电强度试验，历时1min应无绝缘击穿和飞弧现象； 25.设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定； 26.需提供包含五年设备所需流量费用（可随时激活使用）。 | 8 | 0.79 |
| 12 | 通信指挥设备II（洞头区） | 1.外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； 2.★要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线接口；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3.★配置要求支持Android12.0以上或同等优于的操作系统、8核CPU、主频不低于2.7Ghz，外接存储支持2×512GB；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4.★视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持3840x2160、1920x1080（1080P）、1280x720（720P）、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.★支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6.★屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于720*1280； 7.★外壳防护等级支持≥IP68；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 9.持续工作时间不低于6h，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 10.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； 11支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 12.支持4G+5G，并支持双卡传输功能，支持WIFI并可将WIFI设置为热点，支持通过蓝牙连接外部输入输出设备； 13.支持远程定位功能； 14.★设备在待机状态下，短时间更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 15.具备开关机、旋转、菜单、对讲、SOS、拍照、录像按键； 16.设备工作温度-20℃至60℃； 17.★支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 18.标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线； 19.★支持通过GB/T28181协议向三个国标平台同时进行接入；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20.需提供包含五年流量费（流量费不低于30M/年随时激活后使用）。 | 12 | 0.79 |
| 13 | 救援无人机（侦查）（洞头区） | 每套无人机配置包含：无人机巢套装1套（飞行器*1、自动化机场*1）、4G模块1套、探照和广播模块1套以及专线链路机巢部署安装勘点、安装调试、人工、辅料、五金等材料。 - 飞行器： ★1.1400克≤裸机重量≤1900克； ★2.1600克≤最大起飞重量≤2100克； 3.尺寸：长宽高（不含桨叶）≤350*400*160mm； ★4.最大飞行时间≥50min； ★5.最大可抗风速：≥10m/s； 4.1200万≤影像传感器像素≤4800万； ★5.具备红外热成像功能，传感器类型；非制冷氧化钒（VOx）； 6.飞行电池一组（能满足无人机飞行供电需求）。 - 机场： ★1.33千克≤整机重量（不包含飞行器）≤56千克； 2.外形尺寸：舱盖开启：长宽高≥1200*560*400毫米，舱盖闭合：长宽高≥560*560*460毫米； 3.最大输入功率≤1000 瓦； 4.工作环境温度≤-30°C至50°C； 5.I防护等级≥IP55； 6.红外热成像分辨率≥640*512。 三、4G模块 1.含机场4G模块，流量不低于20G/月，流量服务期为36月； 2.无人机4G模块，流量不低于20G/月，流量服务期为36月。 四、探照、广播功能模块 1.防护等级≥IP54； 2探照模块：具备自动跟随、常亮、爆闪.等功能，最大功率≥30W； 3.广播模块：具备实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音等功能。有效广播距离≥300m。 五、其它 1.每套配备至少1套无人机备用电池组（两块电池为一组）和充电器； ★2.保险至少包含：3年飞机机身险、3年机场险、3年100万第三责任险； ★3.设备定期原厂家维护保养、在线升级，含每半年一次上门检修，保养服务期为3年； ★4.电费：含3年设备使用电量费用； ★5.专项链路：带宽不低于100M,服务期为3年； 6.包含机巢部署安装勘点、安装调试、人工、辅料、五金等材料以及无人机公安登记报备、禁区设定等。 7.每套飞行器须提供1名或以上无人机飞手民航操作证持证培训。 配置包含：地面站1台、应急遥控器1个、无人机巢管理1项。 一、地面站 1.采用2个发射天线，4个接收天线； 2.支持2.4G、5.8 G图传； 3.地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p； 4.显示器亮度≥1000cd/m2； 5.支持4G dongle上网模块； 6.重量小于700g； 7.具备Mini-HDMI视频输出口、SD卡槽、USB接口支持4G图传控制。 二、应急遥控器 1.屏幕亮度≥1000尼特； 2.屏幕触控≥9点触控。 三、无人机巢管理（含服务器私有化部署） （一）服务器私有化部署 ★1.提供服务器私有化部署方案。 （二）无人机管理配套服务要求 ★1.驾驶舱具备航线设置规划、紧急一键返航、实时录像观测、异常信息推送、飞行安全告警矫正、录像图像回放、拍照取证安全管控以及信息闭环处置等功能，支持电脑驾驶舱、手机APP等多屏实时信息共享和操作； ★2.具备要素筛选功能，能够快速筛选要素内容，同步上图，支持三维模型、二维正射图、全景图、无人机、机场、飞手、特勤、高程信息、飞行轨迹、警情等要素选择； ★3.配置AI算法：配置烟火识别算法等5个及以上AI算法； ★4.系统可持续性：支持单兵、布控球、无人机等接入。支持数量分层，预留可接入机场数量不低于80台，无人机、布控球、单兵接入数量单个种类均不低于100台； ★5.含部署、维护，维护期不低于3年； 6.培训：驻点培训一个月，辅导平台使用。 | 6 | 26.2 |
| 14 | 救援无人机（侦查）（乐清市） | 每套设备配置包含：无人机（含保险）*1、地面站*1、电池*6、充电管家*1、数据安全工具*1、无人机图传单兵*1、SAAS无人机管理平台租赁*1 一、无人机 1.起飞重量（无配件）≤950g； 2.对角线轴距≤400mm； 3.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km； 4.★最长飞行时间≥45min；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.最大可抗风速≥12m/s； 6.飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车； 7.★支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持DBD模式；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.视觉定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m； 9.最大水平飞行速度≥15m/s； 10.为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密； 11.★在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12.具备飞行器自检功能、低电量自动返航功能、信号丢失自动返航功能； 13.具备广角相机，有效像素不低于4800万； 14.具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸； 15.★红外传感器分辨率不低于640*512；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16.支持点测温和区域测温； 17.飞行器机身保险：提供不低于3年的飞行器因飞行器本身以及操作失误、意外进水（不含落水）、飞行故障引起的对飞行器本身的伤害，且保修额度应与飞行器价值对等； 18.三者险：提供不低于3年的100万额度第三者责任险； 19.飞手意外险：提供不低于3年的20万额度飞手意外险； 二、地面站 1.采用2个发射天线，4个接收天线； 2.支持2.4G、5.8G图传； 3.具备遥控器和显示屏一体化设计； 4.地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p； 5.显示器亮度≥1000cd/m2； 6.遥控器重量≤700g； 7.地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口； 8.支持4G图传控制。 四、电池 容量≥5000 毫安时； 标称电压≥15.4 伏； 充电限制电压≥17.6 伏； 充电环境温度：5℃ 至 40℃。 五、充电管家 额定功率≥100 瓦； 充电温度范围：5℃ 至 40℃。 六、数据安全工具 1.读写速度：写次数≥ 10万次,读写速度：读速度≥32Mbit /s，写速度≥14Mbit/s； 2.加密：使用SMS4加密存储，对安全工具进行加密；采用高安全32位RISC核，通过中国信息安全测评中心的专项安全测试，可防止重放攻击等各种攻击手段； 3.交换区状态：依据管理策略，交换区读写方式可被设置为单向导入状态、单向导出状态、双向交换状态、禁止交换状态四种状态，在外网中为外网模式； 4.保护区、日志区和用户数据区加密隐藏，在计算机上没有任何盘符显示，无法被计算机上的任何应用软件所访问，用户无法篡改、破坏，第三方程序/病毒/木马无法入侵、感染、窃取文件； 5.日志存在黑匣子日志区，日志容量不小于50000条，日志区不可见，日志不会被恶意或第三方程序/病毒/木马入侵、感染、破坏； 6.用户数据区以自主研发的文件系统来组织存储数据区的文件，第三方程序/病毒/木马无法识别，更无法入侵、感染文件； 用户数据区的数据只能通过自主研发的专有资源浏览器进行访问，第三方程序/病毒/木马没有任何入口去入侵、感染、窃取文件； 7.★用户数据区的操作支持对登录方式、拷贝方式、阅读方式、允许操作进行设置。（提供软件功能截图） 七、无人机图传单兵 1.★5G传输功能：设备可接入移动、联通和电信运营商5G/4G 频段，实现无线传输功能，支持H.264和H.265视频编码格式，支持视频双码流，在视频分辨率3840*2160条件下，分辨力≥1200线； 2.★视频性能：设备视频分辨率分辨率为3840×2160时，视频分辨力应≥1500线；视频分辨率为2560×1440时，视频分辨力应≥1200线；视频分辨率为1920×1080时，视频分辨力应≥850线；视频分辨率为1280×720时，视频分辨力应≥600线；视频分辨率为864×480时，视频分辨力应≥400线； 3.★照片分辨力：设备像素应支持12032×6768（8000万）、8512×4800（4000万）、8000×4500（3600万），并且在此像素条件下拍摄的照片分辨力都应≥1800线； 4.★息屏感应功能：设备支持息屏感应功能，当感应器被遮住时，可自动息屏； 5.★电池舱盖锁定功能：设备应具备电池舱盖可通过锁定装置进行锁定，锁定后无法打开电池舱盖，确保执法执勤过程中电池的稳固性； 6.卫星定位：设备应支持DBD模式定位功能，定位数据更新频率≥1Hz； 7.北斗定位精度：设备北斗定位精度应≤10m； 8.高温试验：设备在温度（55±2）℃条件下，应持续时间≥15h，试验期间设备处于工作状态，实验过程中不应发生状态改变，试验后设备应能正常工作； 9.流量卡：含流量服务期为3年，每月不低于20G流量服务。 八、SAAS无人机管理平台租赁 1.★扫码注册：平台系统通过添加人员注册信息（包括编号、姓名、单位、编号等）生成注册二维码，设备进行扫码注册的功能； 2.视频、语音对讲：平台系统查看设备实时视频，并可进行语音对讲的功能；平台系统与设备进行语音对讲的功能；3.★终端报警提醒：平台系统可接收设备上传的SOS、电子栅栏、关机等报警信息，对SOS、电子栅栏报警进行显示和发出声音警报，对关机报警进行显示的功能； 4.设备跟踪：平台系统能够在地图上展示在线设备的实时轨迹，并可查看设备历史视频的功能； 5.★远程操控：平台系统对设备实时状态进行查看，并对设备进行远程管控操作（包括遥毙、拍照、重启等）的功能； 6.服务期不低于3年 | 13 | 6.3526 |
| 15 | 应急电源（瑞安市） | ★1.发动机类型：四冲程、单缸、强制风冷； 2.排量：≥460CC； ★3.启动方式：电启动、手动启动； ★4.功率(KW)：额定功率≥9、最大功率≥10； 5.净重(Kg)：≤80； 6.机器尺寸（长宽高）：≤685*525*570； ★7.电压(V)：支持输出220/380两种电压。 | 2 | 0.45 |
| 16 | 救援无人机（侦查）（瑞安市） | 每套无人机配置包含：无人机*1、地面站*1、电池*4、充电管家*1、喊话器*1、探照灯*1、图传增强模块*2（配置3年流量卡不少于20G/月） 一、无人机 ★1.起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1250g； 2.最大起飞重量：≤1450 g； 3.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤280×120×150mm； 4.对角线轴距：≤450m； 5.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km； ★6.最长飞行时间：≥45分钟； ★7.最大可抗风速：≥11m/s； 8.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 9.GNSS：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS； ★10.DBD定位：支持DBD定位模式； 11.工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C； ★12.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m； 13.RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m； 14.最大上升速度：≥10 m/s； 15.最大下降速度：≥8 m/s ； 16.最大水平飞行速度：≥18m/s； 17.最大飞行海拔高度：≥6000m； 18.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力； 19.飞行器自检功能：具备飞行器自检功能； 20.低电量自动返航：具备低电量自动返航功能； 21.信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能； 22.RTK：RTK不可拆卸；RTK 固定解时水平精度：≤1 cm + 1 ppm；垂直精度：≤1.5 cm + 1 ppm； 二、云台相机 ★1.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 2.广角相机CMOS：1/1.3英寸； 3.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万； 4.中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸； 5.中长焦相机像素：像素数不低于4800万； 6.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸； 7.长焦相机像素：像素数不低于4800万； 8.可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍； 9.红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024； 10.红外传感器帧率：30Hz； 11.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温； 12.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦； 13.变焦方式:支持可见光与红外热成像联动变焦； ★14.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 15.可见光相机视频：可见光相机支持4k 30p视频录制； 16.激光测距模块：最远正入射量程1800m； 17.红外补光:支持近红外补光灯。 三、控制功能 1.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 2.地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间； 3.激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标； 4.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； ★5.实时远程直播：支持远程实时直播； ★6.实时远程控制：支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等； 7.一键全景：支持一键全景功能； 8.智能识别功能：可见光支持人车船目标的AI识别； 9.夜景模式：支持全彩夜视、黑白夜视； 四、遥控器与图传系统 1.天线：8天线，采用2发4收天线方案； 2.工作频段：支持2.4G、5.8G图传； 3.一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计； 4.显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p； 5.显示器亮度：显示器亮度≥1400尼特； 6.遥控器4G增强图传：支持4G增强图传模块，支持eSIM卡； 7.遥控器重量：重量小于1.2kg； 8.接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A； 9.遥控器外置电池：遥控器支持选配37Wh外置电池； 10.遥控器防护等级：支持IP54防护等级。 五、配件: ★1.喊话器与探照灯：支持单独挂载喊话器或探照灯；支持同时挂载探照灯和喊话器； 2.喊话器重量：喊话器重量 ≤100g； 3.探照灯重量：探照灯重量 ≤110g； 4.充电器：支持100W充电器。 六、开放SDK 1.支持SDK开放：支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备； 2.支持API开发：支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步； 3.机载算力开放：机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用； ★4.提供不少于3年的飞行保险服务（包括机身损失险、第三方责任险、飞手意外险）。 | 2 | 7 |
| 17 | 正压空气呼吸器（瑞安市） | ★符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 1.工作压力：30MPa； 2.背带材料：采用本质阻燃材料制作； 3.气瓶总成，瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶阀配置橡胶缓冲头，有效保护瓶阀与外界碰撞。气瓶通过国家或国际相关认证。 4.面罩、口鼻罩适合亚洲人的脸型特征，视线、贴合性好，口鼻罩透明设计便于战斗员互相识别，头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成； 5.面罩前侧配传声器，传声效果良好； ★6.供气阀与面罩一体化设计，无需快插或平面连接。配有有强制调节供气旋钮，最大供气量不小于500L/min，具有紧急供气、面罩强制去雾，排放余气等功能。中压管与供气阀为活动式（360度旋转）连接。配有环境空气旁通装置，旁通开关在关闭时有防误开功能，保证战斗员人身安全；在气瓶阀打开状态下通过旁通开关直接切断供气并切换至环境大气进行呼吸，轻按开关可自动切换至气瓶供气，可根据需要在实战中节约用气增加使用时间。面罩可安装声音放大器、无线对讲等器材； ★7.配备压力平视显示装置，包含侦测模组和压力平视显示器两部分，气瓶阀打开，侦测模组开始工作；气瓶阀关闭，侦测模组进入待机状态。侦测模组与压力平视显示器无线连接并可以一键对码，精度测量气压值，压力平视显示器不妨碍使用者的视线和头部摆动。配有5个指示灯设置，依次为绿、黄、红、黄、蓝布置；3个显示气瓶剩余气压值，1个显示对码功能，1个显示电源电量，防爆等级≥EX IA II C TE GA； 8.产品配备他救接头，可连接他救面罩。配备中压安全阀，当减压器输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压，输出压力稳定为0.7MPa； 9.背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空，90°折弯不变形。背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀；肩带上具有荧光带及面罩固定挂钩。背托内层为特种不吸水阻燃材料，阻水易干燥，触火阻燃无熔滴； 10.配备高压压力表，表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警哨在肩部前方，报警声≥90分贝； 11.面罩供气阀不使用时可方便固定于呼吸器肩带扣上。 | 8 | 1.057 |
| 18 | 消防水泵（永嘉县） | 1.发动机：单缸、强制风冷、四冲程涡轮增压； 2.发动机最大功率≥15KW； 3.发动机最大扭矩≥45N.m（3600rmp）； 4.发动机启动方式：手电双启动； 5.发动机转速：4200rmp； 6.额定工作压力6Mpa（垂直高度600米）； ★7.最大射程：≥28；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★8.最大吸程：≥7m；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.外形尺寸：≤750*640*600mm（长*宽*高）； ★10.最大流量≥130L/min；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.进水口直径：≥40mm； 12.出水口直径：≥40mm； 13.整机质量：≤55kg； 14.水泵为3缸液压柱塞隔膜泵，泵体采用高强度铝合金压铸工艺一次成型； 15.泵组配有灭火剂自动配比系统； 16.泵组配有行星减速机； 17.发动机散热片装有散热风扇。 18.配置30-25-30双层水带900米/台。 | 26 | 5.5 |
| 19 | 救援无人机（侦查）（永嘉县） | 1.飞行时间：≥40min； 2.最远控制距离：≥12km（通视） 3.最大飞行高度：≥7000m； 4.抗风等级：≥6级； 5.具有六项全向避障功能； 6.具有飞行辅助界面； 7.防护等级≥IP55。 搭载 1.1200万广角相机（4K/30fps分辨率）及以上； 2.4800万变焦（8K照片、4K/30fps视频、200倍混合变焦）及以上； 3.激光测距仪（3-1200m）； 4.热成像相机； 5.容量：5500mAh及以上； 6.电池整体重量：≤700g； 7.工作环境温度：-20℃ 至50℃； 8.遥控器电池*1； 9.配件； 10.内存卡128G*1； 11.读卡器*1。 | 2 | 6.262 |
| 20 | 救援无人机（侦查）（文成县） | 一、无人值守作业平台 （一）飞行器 1.裸机重量（含电池、普通桨叶和microSD卡、无配件）≤1850g； 2.最大起飞重量≥2000g； 3.飞行器尺寸≤380×420×220mm（不含桨叶）； 4.对角线轴距≤500mm； 5.最大水平飞行速度（配合遥控器）≥20m/s； ★6.最长飞行时间≥50min；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.飞行器支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度：水平≤0.1m，垂直≤0.1m； 8.飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定； 9.全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器； 10.飞行器支持使用4G网络进行图传的回传； 11.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光、红外热成像相机和激光测距模块； 12.广角相机CMOS≥1/1.3英寸，像素≥4800万； 13.中长焦相机CMOS≥1/1.3英寸，像素≥4800万； 14.长焦相机CMOS≥1/1.5英寸，像素≥4800万； 15.可见光相机变焦倍数≥112倍； 16.红外传感器分辨率≥640*512； 17.红外热成像相机变焦倍数≥28倍； 18.支持可见光与红外热成像联动变焦； 19.红外传感器帧率≥30Hz； 20.激光测距模块最远正入射量程≥1800m； 21.支持空中中继功能，一台飞行器可以给另外一台飞行器做中继站； 22.具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 23.机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用； （二）自动化机场 1.外形尺寸≤650mmx750mmx800mm（舱盖闭合）； 2.设备重量≤55kg（不包含飞行器）； 3.设备最大输入功率小于等于1000W； 4.设备工作温度范围不小于-30℃至50℃； 5.机场设备具备不低于IP56的防护等级； 6.需要内置压缩机空调； 7.设备最大允许降落风速≥12 m/s； 8.设备理想情况最大作业半径≥10km； 9.设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种及以上卫星信号； 10.设备所含RTK基站定位精度：水平精度≤1cm+1 ppm（RMS），垂直精度≤2cm+1 ppm（RMS）； 11.飞行器及机场间的最大下载速率≥20MB/s； 12.设备天线天线数量≥9天线； 13.支持车载部署，飞行器及机场在长时间车载移动过程中不会损坏； 14.设备内置备用电池，备用电池续航≥4小时； 15.设备支持通过4G实现网络接入； 16.设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器； 17.支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况。 （三）机场部署安装费用 含堪点、人工费、材料费，材料包含电源防水盒、五金件等材料。 （四）喊话器与探照灯 1.支持单独挂载喊话器或探照灯；支持同时挂载探照灯和喊话器； 2.喊话器重量≤100g； 3.喊话器防护等级不低于IP55； 4.探照灯重量≤110g； 5.探照灯防护等级不低于IP55。 （五）4G模块 1.机场配备4G模块，流量不低于20G/月，流量服务期为12月； 2.飞行器配备4G模块，流量不低于20G/月，流量服务期为12月。 （六）其它 1.飞行器应提供一年保障服务，保障额度内不限次数的免费维修，直至保障额度用完或保障期限到期，无须垫付维修或置换费用，每年额度不低于43600元； 2.机场应提供一年保障服务，保障额度内不限次数的免费维修，直至保障额度用完或保障期限到期，无须垫付维修或置换费用，每年额度不低于73000元； 3.一年100万额度第三者责任险； 4.设备定期原厂家维护保养、在线升级，含每半年一次上门检修。 二、专线链路 1.带宽不低于100M，服务期为1年。 三、云SAAS配套管理服务要求 1.支持标准地图/卫星地图切换加载； 2.支持地图高程显隐切换； 3.支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程信息的画面）； 4.地图实验室支持加载建筑物数据； 5.支持地图上切换禁飞限飞区显、隐； 6.支持作业区域管理，可自定义飞行区和禁飞区； 7.支持显示当前项目内所有机场内飞行器系统上报的数据，以及ADS-B发射机的载人飞机/直升机的上报的数据； 8.可支持可见光以及红外照片的二维建模功能；支持实时查看建图进度以及建图成果； 9.支持加载建图成果的高程数据； 10.web端支持将实时建图成果分发到遥控器端APP，使项目成员都可以看到建图成果； 11.模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片，进行二三维重建，模型重建支持选择兴趣区重建； 12.支持上传二维模型、三维模型、点云数据，上传的数据可在地图展示； 13.支持两期有重叠的二维模型对比，对比的同时可显示地图标注信息； 14.支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择； 15.支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等； 16.支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）； 17.航线规划支持导入三维模型做参照； 18.支持虚拟飞行的航线规划方式； 19.管理平台支持远程控制无人机上的额外负载（如喊话器、探照灯、气体检测仪等）； 20.管理平台采用公有云部署，须通过 ISO/IEC 27001安全认证； 21.管理平台服务期不少于3年，总视频直播时长不少于150000分钟，存储空间不少于1000G,建图数量不少于60000张。 | 4 | 18.961 |
| 21 | 个人护具I（平阳县） | 1.款式定制，符合国家GB/T 33536-1.符合国家GB/T 33536-2017标准，色号16-1462TPx(国际潘通色卡),色差△E＜3.5； 2.颜色：橘红色； 3.面料材质：芳纶网格纤维100%； 4.★森林防火服面料洗涤50次后阻燃、隔热性能、理化性能为：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s；损坏长度≤50mm；断裂强度：经向≥1500N、纬向≥1200N；撕破强度：经向≥240N、纬向≥340N； 5.★森林防火服的单位面积质量：≤210g/㎡，甲醛含量≤75mg/kg； 6.水洗50次后尺寸变化率：±2.5%之间； 7.反光带：必须使用阻燃反光带； 8.★森林防火服成品裤后裆和肩接缝断裂强力＞650N，单衣接缝断裂强力＞400N； 9.缝纫线：采用阻燃单线强度＞10N阻燃纤维线； ★10.森林防火服成品裤后裆和肩接缝断裂强力＞650N,单衣接缝断裂强力＞200N； 11.制作工艺：裤裆内侧缝,袖缝,衣服两侧缝均采用增强接缝处理； 12.全套外挂标牌：左手臂处自带2块毛面魔术贴，右手臂自带1块毛面魔术贴，左胸上方应设置悬挂对讲机等设备专用袢带及自由收紧式固定带，右胸1块毛面魔术贴； 13.全套收紧设计：领口、袖口采用魔术贴收紧，衣服腰部、下口采用内部设计调节松紧，裤腰两侧应采用魔术贴设计，可自由调节大小，裤口采用魔术贴及拉链三角调节松紧； 14.衣服背部:采用风琴褶皱方式制作，保证扑火队员作业时宽松； 15.补强处理:全套不低于3处特殊材质（舒适、防割、耐摩）补强处理；且上衣最小处长度不低于15cm、宽度不低于12cm；下裤最小处长度不低于26cm、宽度不低于15cm； 16.上衣包袋数量≥8个，下裤包袋数量：≥4个； 17.臀部需加厚双层处理、设计合理、耐磨面大； 18.棕色作战靴：成鞋抗刺穿力≥1300N；外底耐磨性能（磨痕长度）≤7.0mm；成鞋耐折性能(常温23℃±2℃,鞋底不割口，5万次)；成鞋质量(常温23℃±2℃,鞋 底不割口，5万次)鞋底无裂纹出现、曲折部位无开胶、帮面无龟裂、辅料无开裂脱落；成鞋质量：255≤1000g/双，其它鞋号重量按照255以上等差为30g/双，255以下等差为25g/双，设置极限重量值；粘合强度（常规）：外底/中底≥3.5或破材（N/mm），鞋帮/鞋底≥3.5或破材（N/mm）；粘合强度(加湿老化70℃、95%RH、120h)：外底/中底≥3.0或破材（N/mm），鞋帮/鞋底≥3.0或破材（N/mm），外观要求：无变色、龟裂、 开胶、喷霜等；外底硬度：邵氏A65±3度。 | 450 | 0.23 |
| 22 | 个人护具II（平阳县） | 春秋款（1套） 一、面料材质 1.款式定制，主体面料采用高强度、轻量化聚酯纤维面料，经防水、透气、防风处理，防水指数不低于15000mmH₂O，透气率不低于10000g/m²/24h，确保队员在潮湿环境及微风条件下保持干爽舒适，有效阻挡风雨侵袭； 2.拼接部位选用耐磨性能卓越的高质量尼龙面料，增强易磨损区域如肘部、肩部、膝盖处的耐用性，其耐磨次数不少于10000次。 二、功能设计 1.多口袋设计：上衣设有六个外置口袋，包括胸前两个多功能口袋，可放置对讲机、急救包等常用物品，方便快速取用；手臂两侧各有一个拉链口袋，用于存放小型工具或证件，袋口加固处理以防物品掉落；裤子配有四个大容量口袋，大腿两侧口袋带防水盖，能容纳地图、绳索等救援物资； 2.反光标识：全身分布 3M 反光条，上衣前后、肩部、手臂及裤子两侧裤缝处，反光条总面积不低于20平方厘米，确保在夜间或低光照环境下，队员行动清晰可视，提高安全性，反光效果符合[相关标准名称]标准； 3.调节系统：上衣领口、袖口、下摆及裤腰、裤脚口均采用魔术贴或抽绳以及调节扣调节设计，适应不同队员体型与穿着场景，方便灵活调整松紧度。 三、服装版型 1.采用人体工学立体裁剪，贴合人体运动曲线，确保队员在攀爬、奔跑、弯腰等大幅度动作时不受束缚，活动自如； 2.预留足够内层衣物穿着空间，适配春秋季温差变化，可内搭保暖或吸汗衣物。 四、制作工艺要求 1.缝线选用高强度、耐腐蚀的聚酯纤维线，线迹均匀细密，针距不低于每3厘米13针，关键部位如口袋边缘、拉链连接处进行双线或三线加固缝合，确保服装整体牢固耐用； 2.拉链选用 YKK 或同等品质拉链，顺滑无阻，经10次拉合测试无卡顿、损坏现象，主拉链头带有大尺寸拉片，便于戴手套操作； 3.外观整体自然、平服、圆顺、无波影、无极光；分割线、领型、腰型、口袋型等内部的部件造型准确； 4.面料、里料、衬布、垫肩、缝线、钮扣及附件配色准确，无明显色差； 5.制作工艺精良，前后片工艺、缝制工艺、摆缝工艺、做袖、装领工艺一流； 6.前胸平服、挺括、对称；省道顺直，省肩头平顺；后背部平服方正； 7.前后袖笼圆顺，不打噎，袖口平服； 8.前后夹里平服，底边夹里狭阔一致； 9.背缝、摆缝、袖缝缝子整烫平刹； 10.领子平服，领面松紧适宜；滚条、压条平服，宽窄一致； 11.袖缝、摆线色差不低于4级，其他表面部位高于4级。上衣与裤子色差不低于4级； 12.各部位经纬纱向吻合精准； 13.覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱，剥离强度≥6N/（2.5cm*10cm）。 冬款（1套） 一、外层面料 1.款式定制，采用防风、防水、耐寒的高性能顶级面料，防水指数达15000mmH₂O 以上，透气率不低于10000g/m²/24h，能抵御大雪、暴雨及强风天气，在低温环境下保持面料柔韧性，不硬化、不开裂； 2. 外层覆有防水涂层，水珠在面料表面呈荷叶状滚动滑落，减少污渍沾染，易于清洁，延长服装使用寿命。 二、保暖内胆 1.内胆填充高品质保暖棉，保暖棉保暖值不低于0.0265clo/g/m²，确保在寒冷环境下为队员提供卓越保暖效果； 2.内胆采用可拆卸设计，通过拉链或按扣与外层连接，方便根据气温变化及任务需求灵活调整穿着方式，单独穿着内胆也可作为日常保暖衣物。 三、其他细节 1. 帽子设计：连帽款式，帽檐硬挺，可有效遮挡风雪，帽围可调节，内置防风抽绳，面部设有防风裙，与口罩或护目镜搭配使用，全方位阻挡冷空气侵入。 2. 袖口与下摆：袖口采用防风收口设计，内置弹力保暖袖口，防止寒风倒灌；下摆同样为可调节抽绳设计，搭配后摆加长设计，弯腰或坐下时能有效覆盖臀部，避免受寒。 3.辅料：纽扣、四合扣等辅料选用防锈、耐寒材质，低温环境下正常使用不脆裂，保证服装完整性与功能性。 四、工艺要求 1.制作工艺精良，前后片工艺、缝制工艺、做袖、装领工艺一流。 2.针脚平直无明显痕迹。 3.背缝、摆缝、袖缝缝子整烫平刹。耐洗涤耐熨烫，折边部分不易破损，领角需加领角片。 4.领子平服，领面松紧适宜。耐洗涤耐熨烫，折边部分不易破损。 5.安全性能符合 GB18401 标准。 6.领、袖盖覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱. | 188 | 0.2 |
| 23 | 移动电源（平阳县） | 1.★总电量≥1100Wh； 2.★输出功率≥1kW； 3.电池类型：锂电池； 4.循环寿命≥1500次； 5.防护等级≥IP54； 6.★外壳材料防火等级；V-0级； 7.电量显示方式：数码显示屏； 8.手机无线充电功能：≥50W； 9.辅助照明灯≥2组LED； 10.★充电方式：市车充电、车载电源充电、太阳能充电。 | 1 | 0.287 |
| 24 | 救援无人机（灭火无人机）（泰顺县） | 灭火无人机可挂载水枪、干粉灭火弹、小型水桶等执行灭火作业。 1.展开尺寸：≤2050*1800*850mm； 2.轴距：≤1950mm； 3.折叠尺寸：≤1200*1100*850mm； 4.空机质量：≤30kg； ★5.最大载重：≥30kg； ★6.最大起飞重量：≥60kg； ★7.空载续航：≥55min（无风环境）； 8.满载续航：≥20min（载重30kg）； 9.定位系统：GPS、支持DBD，定位精度±50cm； 10.遥控距离：≥5km； 11.抗风等级：≥6级； 12.最大海拔飞行高度：≥5000m； 13.最大飞行速度：≥24m/s； 14.机身防护等级：≥IP45级； 15.支持前后避障功能； 16.机臂数量≥6，单机臂质量≥5kg； ★17.机臂可折叠设计，具有LED警示灯；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 18.电池具有插拔设计； 19.单块电池容量：≥30000mAh； ★20.FPV摄像头：四合一链路，相机集成8W探照灯\超高光效发光LED，150°透镜（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 21.地面站可对机载任务模块进行有效击发控制； ★22.安全系统：具备身份识别，秘钥飞行，后台数据监管；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 23.工业级手持地面控制站，5.5英寸高清屏，配备自动飞行控制系统；防尘防水等级IP55；耐温≥50度； 24.控制权；飞机在飞行或悬停时刻随时切换不同控制站，且可正常工作； 25.具有遥控器手动遥控功能，可切换做遥控器使用，采用2.400-2.483GHZ频段双向高速数据传输。飞行模式切换：手动飞行模式、卫星模式(悬停)、航线飞行模式、地面站可对机载任务模块进行有效击发控制； 26.具备自主起降、自主悬停、航线飞行、实时回传飞行器的姿态、坐标、速度、电量等信息功能； ★27.地面站功能：无人机航拍图像实时快速拼接技术，实时将航拍图像进行拼合建模并实时显示在地图上；支持无人机实时位置、速度等信息同步到云端平台，用户可在线通过网页平台查看无人机实时信息；支持在地面站端查看接入平台的其他无人机的实时位置信息；支持历史多期航拍地图图像在线对比查看；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★28.挂载特点：飞机可同时挂载三种或三种以上以上的任务载荷，可在同一台无人机设备上兼容控制三种及以上任务载荷同时工作，飞机可在飞行或悬停时刻随时切换不同负载控制，且使用APP控制可正常工作；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★29.智能能源管理：无人机系统具有低电压保护功能，根据电压可以给出二级低电压保护提示或操作，报警提示、执行返航、执行原地降落；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★30.智能维修提示：飞行任务时，当单支桨叶损坏或电机停止工作时，无人机能正常执行飞行、悬停、着陆等；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★31.六路抛投器：可挂载消防灭火弹等设备，单钩最大承重不低于30KG，能实现外接毫米波雷达测高功能，投放方式分为全抛与单抛模式，使用网口app控制功能，APP要具备有安全开关、遥控器显示弹体状态，高度信息不受烟、火、声、光电等影响，可实现在app内可调起爆高度；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★32.水基灭火弹：容量不得低于10L容量水基灭火弹，灭火弹外形尺寸不大于外径φ219mm，长380mm。抛投设备更换方式为抽拉锁扣式快拆，3秒快装，5秒快拆。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 33.消防水带：水带规格直径≥25mm，使用飞行高度≥90m，最大压力≥2.0 MPa，喷水距离≥10m； 34.双光云台相机：可见光镜头：≥10x变焦，zoom 4.3～129.0mm，总像素：≥213万，分辨率：≥1920×1080，热成像分辨率：≥640*512，像元间距12μm ，焦距35mm 35.配置：无人机*1，遥控器*1，充电器*1，地面站处理系统*1，电池*3组（含标配），10L水基灭火弹*12，六路抛投器*1，消防水带套装*1，10倍双光云台相机*1，喊话器*1； 36.提供不少于3年的飞行保险服务（包括机身损失险、第三方责任险、飞手意外险）； | 1 | 30 |
| 25 | 汽（柴）油机泵(苍南县） | 1.发动机型式：双缸四冲程风冷汽（柴）油机； 2.采用集成面板集中控制； 3.启动方式：手启动和电启动； 4.★功率：≥15kw；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.发动机排气量：≥600cc 6.★流量：≥100m3/h；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.★扬程：≥35m；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.★吸程：≥8m；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.驱动方式：汽(柴)油驱动； 10.水泵重量：≤200kg； 11.配置要求：水泵出口40软管≥300m（每段(卷)长度≥20m)，材料为柔性、耐磨防刺穿可折叠式圈起，配接合器和不锈钢快速卡箍； 12.排水带≥50m，含配件包。 | 8 | 3 |
| 26 | 液压破拆工具组(苍南县） | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场障碍物起重和支撑作业。 1.整套工具符合 GB/T 17906《液压破拆工具组通用技术条件》标准要求； 2.整套工具需为同一品牌制造商生产，且工具间可相互兼容配套使用； 3.液压动力系统： 3.1 锂电池符合 GB31241-2014《便携式电子产品用锂电池及电池组安全要求》标准，电池组循环寿命次数≥500 次； 3.2 高低温性能：在-45℃低温和 60℃高温环境下保持≥2h 无异常； 3.3 能量舱采用可更换设计； 3.4 电源启动装置采用 3 段式可分离设计； 3.5 LED 电量显示屏信息≥2种，可实时显示剩余电量百分比数值与电量段数； 3.6 采用一体背负式设计，运输方式≥3种，隐藏式拉杆设计，可背、可提、可拉； 3.7 外壳采用 ABS 材料，壳体直角撕裂强度≥50kN/M； 3.8 工作压力≥30MPa； 3.9 电动液压系统低压流量≥2.8L/min，高压流量≥0.6L/min； 3.10 液压管为分离式设计，管体采用油电一体化管中管技术，长度≤2 米； 3.11 液压管拉伸强度≥4kN； 3.12 电动液压驱动装置：配备快速接口，可随时拆卸更换工具头，锂电池电压≥18V，容量≥5Ah； 4.液压剪切器： 4.1 可快速与电动液压驱动装置进行连接，刀刃具备可更换设计； 4.2 剪切圆钢（Q235A）能力：能一次剪切直径≥30mm； ★4.3 剪切力：≥700kN； 4.4 开口距离：≥150mm； 5.液压扩张器： 5.1 背架采用隐藏拉杆一体背负式设计，底部采用≥2 轮可移动装置，运输方式≥3 种，可背、可提、可拉； 5.2 运载机器背架采用可伸缩锁紧方式，锁紧力≥10N； 5.3 机器救援方式≥3 种，可手动、无线手持遥控、无线脚踏遥控操作； 5.4 无线遥控距离≥60m； ★5.5 最大扩张力≥110kN; 5.6 最大扩张距离≥450mm； 6.液压撑顶器： 6.1 背架采用隐藏拉杆一体背负式设计，底部采用≥2 轮可移动装置，运输方式≥3 种，可背、可提、可拉； 6.2 机器救援方式≥3 种，可手动、无线手持遥控、无线脚踏遥控操作； 6.3 无线遥控距离≥60m； 6.4 运载机器背架采用可伸缩锁紧方式，锁紧力≥10N； ★6.5 撑顶力≥100kN; 6.6 撑顶行程≥300mm； 6.7 收拢长度≤480mm； 6.8 撑顶莲花头为 360°可旋转更换设计； 6.9 配置撑顶压力安全监控装置 1 套，可实时监控撑顶装置负荷状态，不同撑顶负荷以不同形式显示： 6.10 配置延长杆 1 套； 7.多功能破障工具 7.1 材料硬度≥45HRC，表面涂层抗静电，防刮； 7.2 前端内置一体式破碎钉设计，可击碎玻璃、刺穿金属板材等破拆操作； 7.3 末端集成万能扳手开关，可开启和关闭各种类型的接口开关； 7.4 内置式切割锯片，一键开关可进行 180°的开启和关闭； 8.液压开缝器： ★8.1 最大挤压力≥80KN； 8.2 最小插入缝隙≤2mm； 8.3 最大开缝距离≥80mm； 9.千斤顶： 9.1 最小插入高度≤200mm； 9.2 最大抬升高度≥1000mm； ★9.3 最大承重≥2T； 10.配置表：背负式电动液压装置 1 台、电动液压驱动装置 1 台、液压剪切器 1 台、液压扩张器 1 台、液压撑顶器 1 台、运载背架 3 副、压力安全监控装置 1 套、延长杆 1 根、多功能破障工具 1 把、压力检修装置1 套、液压开缝器 1 台、千斤顶 1 台。 | 1 | 8.495 |
| 27 | 切割锯套装(苍南县） | 无齿锯 1.可切割金属和混凝土材料,燃油动力； ★2.功率≥3.7KW； 3.锯片直径≥350mm； 4.切割深度≥125mm； 5.最大转速≥9000rpm； 6.配备可自由调节位置的安全防护罩,自带快速接水装置;砂轮锯片 2 块,维修工具若干； 7.重量≦15kg。 机动链锯 1.用于破拆各种木质结构障碍物； ★2.功率≥2.4kw； 3.排量≥50cc； 4.导板链条尺寸≥18 寸； 5.无负载最高转速≥9000rpm； 6.重量:≤10kg； 7.怠速≥2700rpm； 8.油箱容积≥0.24 升； 9.二冲程发动机、前手防护挡。 双轮异向切割锯 1.破拆性能要求:可切割钢材、铜材、铝型材、木材、塑料、汽车玻璃等各种材料； 2.切割深度≥110mm； 3.无负荷最大转速≥13500rpm； 4.质量(无燃油、润滑油、锯片)≤14kg； ★5.功率≥4kw； 6.汽缸排量≥70CC； 7.锯片规格≥310mm； 8.需配备安全防护装置,专用工具箱、护目镜、防护手套、专用工具、加油比例桶等。 | 2 | 1.5 |
| 28 | 牵引器(苍南县） | 1.用于破拆时或结构调整时保护人员安全，具备扩张、牵引、挤压多种功能； ★2.最大牵拉力（工作能力）：≥4T； 3.提升能力：≥3T； 4.牵引有效行程：≥2.5m； 5.配加长钢索≥3m。 | 7 | 1 |
| 29 | 救援舟艇组合(苍南县） | 一、橡皮艇1艘： 1.外形尺寸（mm）：长≥4000，宽≥1900，船高≥600，型深≥400，型宽≥900； 2.承重（kg）≥700，核载人数（人）：≥8，航区：内河B级； 3.船体材质：采用PVC加网材质，具有耐油、耐磨损、耐盐碱的优点及优越的抗腐蚀，抗高温，抗紫外线性能； ★4.船体材料性能：扯断伸长率（%）≤70 ；扯断强度（MPa）≥60；粘和强度（N/mm）≥6；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥600；耐磨体积（cm3）≥4；耐油性能质量变化（%）≤0.8；耐油性能体积变化（%）≤0.1；抗刺穿力（N）≥500；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.船底：铝合金材质，免拆装，易折叠，大量减少安装时间，厚度≥10mm；船身底部设有两个小浮筒，船底呈M型，且整船底部做防磨耐刮处理，船身设有外置控制单元，充气前打开使各气室连通，一次充满，无需各个气室单独充气，减少充气时间。充气完成后关闭，使各气室又相互独立。每条船艇配备一个快速充气装置，充气时间≤90s（气瓶），橡皮艇充气口能够与空气呼吸器瓶快速链接； 6.船底材料性能：扯断伸长率（%）≤100 ；扯断强度（MPa）≥30；粘和强度（N/mm）≥4；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥600；耐磨体积（cm3）≥3；耐油性能质量变化（%）≤0.4；耐油性能体积变化（%）≤-0.3；抗刺穿力（N）≥500； 8.船艇配备船桨≥2付，座板≥2块，高压气泵≥1个，船包≥1个，修理桶≥1个； 二、舷外机1台： ★1.产品≥2冲程，输出功率≥40HP/（≥20kw），气缸数≥2，排气量≥700cc；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.启动方式：手动，操作方式：后操，档位： 前--空--倒档； 3.水密性：起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2次拉发能正常起动； 4.操舵灵活； 5.倾斜摇摆：舷外机横倾≤10°，纵倾≤5°，时长10分钟后能正常工作，不影响使用； 6.燃油：无铅汽油，冷确系统：水冷，净重＜90kg，最大转数（RPM）：4500-5500。 三、拖车1辆： 1.外长≥4m，外宽≥1m，载重≥450kg； 2.牵引梁矩管尺寸：国标≥50*70*2.7mm；侧梁矩管尺寸：国标≥50*70*2.7mm；横梁矩管尺寸：国标≥50*70*2.7mm。车架所用钢材均为Q355B钢材（定制汽车底盘专用钢材）； 3.板簧片数：≥4片。并有CMA或CNAS标识的第三方抗拉强度、塑性延伸强度的检测报告； 4.滚轮组数量为≥4组，2×2滚轮组≥2组，2×3滚轮组≥2组。 四、夜间操作配套设备1套： ★1.光源功率≥24W/2x12W（聚光），额定电压≥DC22V，额定容量≥2Ah；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★2.防爆标志≥Ex db ia ⅡC T6 Gb； 3.连续放电时间≥10h（聚光工作光）、≥5h（聚光强光）、≥10h/≥8h（泛光工作光单侧/双侧）、≥8h/≥4h（泛光强光单侧/双侧）； 4.充电时间≤3h； 5.重量≤2kg，外形尺寸≤（ф70±3）x（190±3）mm（外径x长）； ★6.防护等级≥IP68（1m,2h）；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.潜水深度≥5m，持续时间≥1h； 8.灯具需采用双开关双光型光源配置，双光型采用12W暖白+12W冷白设计；并具有聚光、泛光、红蓝警示多种工作模式需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现白光、黄光切换转换； 9.尾部具有红色警示方位灯，照明灯设有背带； 10.光源采用 LED 光源； 11.低电压状态下连续工作时间：强光≥10min工作光≥30min； 五、水上救援配套设备，救生衣8件，救生圈1个。 | 2 | 3 |
| 30 | 救援舟艇组合(苍南县） | 一、橡皮艇1艘： 1.外形尺寸（mm）：长≥4000，宽≥1900，船高≥600，型深≥400，型宽≥900； 2.承重（kg）≥700，核载人数（人）：≥8，航区：内河B级； 3.船体材质：采用PVC加网材质，具有耐油、耐磨损、耐盐碱的优点及优越的抗腐蚀，抗高温，抗紫外线性能； 4.★船体材料性能：扯断伸长率（%）≤70；扯断强度（MPa）≥60；粘和强度（N/mm）≥6；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥600；耐磨体积（cm3）≥4；耐油性能质量变化（%）≤0.8；耐油性能体积变化（%）≤0.1；抗刺穿力（N）≥500；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.船底：铝合金材质，免拆装，易折叠，大量减少安装时间，厚度≥10mm；船身底部设有两个小浮筒，船底呈M型，且整船底部做防磨耐刮处理，船身设有外置控制单元，充气前打开使各气室连通，一次充满，无需各个气室单独充气，减少充气时间。充气完成后关闭，使各气室又相互独立。每条船艇配备一个快速充气装置，充气时间≤90s（气瓶），橡皮艇充气口能够与空气呼吸器瓶快速链接； 6.船底材料性能：扯断伸长率（%）≤100 ；扯断强度（MPa）≥30；粘和强度（N/mm）≥4；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥600；耐磨体积（cm3）≥3；耐油性能质量变化（%）≤0.4；耐油性能体积变化（%）≤-0.3；抗刺穿力（N）≥500； 7.船艇配备船桨≥2付，座板≥2块，高压气泵≥1个，船包≥1个，修理桶≥1个； 二、舷外机1台： 1.★产品≥2冲程，输出功率≥40HP/（≥20kw），气缸数≥2，排气量≥700cc（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.启动方式：手动，操作方式：后操，档位： 前--空--倒档 3.水密性：起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动。 4.操舵灵活. 5.倾斜摇摆：舷外机横倾≤10°，纵倾≤5°，时长10分钟后能正常工作，不影响使用。 6.燃油 ：无铅汽油，冷确系统：水冷，净重＜90kg，最大转数（RPM）：4500-5500 三、夜间操作配套设备1套： 1.★光源功率≥24W/2x12W（聚光），额定电压≥DC22V，额定容量≥2Ah；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.★防爆标志≥Ex db ia ⅡC T6 Gb； 3.连续放电时间≥10h（聚光工作光）、≥5h（聚光强光）、≥10h/≥8h（泛光工作光单侧/双侧）、≥8h/≥4h（泛光强光单侧/双侧）； 4.充电时间≤3h； 5.重量≤2kg，外形尺寸≤（ф70±3）x（190±3）mm（外径x长）； 6.★防护等级≥IP68（1m,2h）；（须提供具有CMA或CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.潜水深度≥5m，持续时间≥1h； 8.灯具需采用双开关双光型光源配置，双光型采用12W暖白+12W冷白设计；并具有聚光、泛光、红蓝警示多种工作模式需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现白光、黄光切换转换； 9.尾部具有红色警示方位灯，照明灯设有背带； 10.光源采用 LED 光源； 11.低电压状态下连续工作时间：强光≥10min工作光≥30min。 四、水上救援配套设备：救生衣8件，救生圈1个 | 3 | 2.5 |
| 31 | 弦外机(苍南县） | 1.产品≥2冲程，输出功率≥40HP/（29.4kw），气缸数≥2，排气量≥700cc； 2.启动方式：手动，操作方式：后操，档位： 前--空--倒档； 3.水密性：起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动； 4.倾斜摇摆：舷外机横倾≤10°，纵倾≤5°，时长10分钟后能正常工作，不影响使用。 5.燃油 ：无铅汽油，冷确系统：水冷，重量≤79kg，最大转数（RPM）：4500-5500。 | 12 | 1.8 |
| 32 | 应急照明系统(苍南县） | 1、光源类型：LED； 2.★照明功率：≥180W； 3.★光通量：≥20000 lm； 4.色温：6000K±200K； 5.显色指数：Ra≥85； 6.★5米处平均照度：强光≥2300 lx，工作光≥1000 lx； 7.★额定电压：DC22.2； 8.★额定容量：≥25Ah； 9.充电时间：≤5h； 10.★升起高度：≥4m任意高度可停； 11.★照明时间：聚光强光≥12h、聚光工作光≥24h，泛光强光≥10h、泛光工作光≥15h； 12.★防护等级：≥IP65； 13.★防爆标志：Ex eb ib mb IIC T5 Gb; Ex ib mb tb ⅢC T95℃ Db； 14.电量显示：LCD显示； 15.调光方式：无极调光； 16.携带方式：手提、肩背； 17.★控制方式：面板按键+APP蓝牙无线； 18.★跌落高度：≥1.5m跌落后正常使用； 19.具有近距离面板按键控制灯具开关调光，也可通过APP 50米安全区域范围内蓝牙无线控制灯具开关和无极调光、查看灯具电量状态等功能； 20.具有粉尘环境和气体环境双防爆功能，展开金属支撑脚可用地钉加固提高使用时安全稳定性。 | 20 | 0.7 |
| 33 | 通信指挥装备（单兵图传）（龙港市） | 包括数字集群手持终端、北斗终端等 1.数字集群手持终端应符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求，发射功率1～4W可调，频率范围350-400MHz,兼容PDT/DMR/模拟制式，具备显示屏、防爆和北斗卫星定位等功能，防护等级≥IP67,支持手动写频改频； 2.北斗终端具有北斗三号短报文通信功能，RSMC通信成功率≥95%(无遮挡、无干扰情况下),发射频点支持Lf1、Lf2频点，支持接收S频点，具备一键报警和关机报警等功能，防护等级≥IP67,可实现定位获取、位置上报。 3.三套装备额外须包含以下配置： 3.1 30张流量卡5年流量包每个月500分钟语音，30G流量； 3.2 5张北斗卡5年流量卡； 3.3 设备接入终端平台接入费。 | 3 | 3 |
| 34 | 有毒有害气体检测仪（龙港市） | 1.用于检测事故现场用于检查氧气、一氧化碳、二氧化氮等气体浓度； 2.检测范围：氧气0-30%VOL、一氧化碳:0-500ppm,二氧化氮0-20ppm； 3.分辨率：氧气(0.1%VOL)、一氧化碳(0.1ppm)、二氧化氮(0.01ppm)； 4.传感器原理：支持电化学、催化燃烧、半导体等； 5.检测方式：泵吸式,也可扩散检测,可单独开关闭泵； 6.显示方式：高清彩屏显示,4 个及以上按键操作,TYPE-C通讯； 7.检测精度：±3%； 8.报警方式：声光报警、振动报警、跌倒报警,分贝≥95dB； 9.响应时间：T90 ≤20 秒； 10.恢复时间：≤30 秒； 11.工作环境：温度-40°C至+70°C；相对湿度≤95%RH(非凝露)； 12.样气温度：-40°C至+70°C； 13.数据存储：配有 16G及以上SD 卡存储； 14.电池性质：可充电聚合物锂电池； 15.防爆标志：本质安全型 ExiaIICT4Ga,具有防爆合格证； 16.★防护等级≥IP66； 17.气体检测报警仪,外置采样泵、充电底座,产品使用说明书,水尘过滤器,铝合金手提箱 1 个。 | 8 | 0.25 |
| 35 | 漏电检测仪（龙港市） | 1.无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄露电源； 2.高强度抗冲击,防摔各部件结构完整；具有卡扣或挂绳携带的功能,佩戴方式≥2种； 3.具有定位功能、一键 SOS 声光报警功能、自动报警功能、应急照明功能； 4.探测电压范围：120V/60Hz-220V/50Hz； 5.电池类型：聚合物锂电池,可充电蓄能； 6.具有低电压报警功能； 7.★防护等级：≥IP67。 | 3 | 0.4 |
| 36 | 复合气体探测器（龙港市） | 1.用于检测空气中的可燃、有毒气体和蒸气含量，具备超限报警等功能； 2.气体种类至少包含：可燃气体、甲烷、氰化氢、氧气、氨气、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化氮、有机气体等，主机气体采样方式为扩散或泵吸； 3.★检测量程：有机挥发气体：0-1000ppm，一氧化碳：0-1000ppm,氧气：0-30%VOL,可燃气体：1-100%LEL； 4.主通讯模块通讯距离≥2000m；Mesh通讯模块通信距离≥200m； 5.具有无线传输功能，可以将设备独立放置于危险场所，人员通过后台查看检测数据和定位； 6.当探测到有毒或可燃气体达到危险浓度时，探测仪所在主机立即声光报警，同时区域内其它主机也同时声光报警； 7.能实现个人检测器与区域检测器之间气体数值与警报信息的共享，当气体灾害、人员伤亡或应急触发装置发出警报时，互联群的所有同伴将立刻获知灾害信息； 8.主机之间无需借助任何外部软件或外加硬件，开机即可自动组网，组网后各主机具备网络丢失提醒并具备自动恢复功能。实时分辨系统内不同主机的警报类型； 9.区域检测器连续工作时间≥56H，便携式有毒气体探测仪连续工作时间≥12H； 10.具有主动呼救报警与跌倒报警功能：通过专用的呼救按钮和跌倒报警系统，能对除气体危害以外的危险做出反应，当有人遇险或失去意识时也会向附近同伴发出警报； 11.★防护等级≥IP66； 12.具有抗电磁和抗静电功能； 13.所有检测数据可通过报警器直接读取，现场声光报警，可通过无线传输到接收终端。 | 3 | 9.3 |

## 三、其他要求

1、供货、安装、调试（测试）

（1）采购人有权在合同签订前对中标供应商所投设备进行性能和功能测试，中标供应商须提供和所投品牌型号一致的设备供采购人测试，经测试满足以上指标或参数要求后签订合同，对不能满足要求所造成的损失由中标供应商承担。

（2）中标供应商必须在合同生效之日起45个日历天内完成设备的供货、安装、集成、调试及验收（含）。设备到达现场后，必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。对于本项目所采购的设备，采购人将会组织提前进行到货验收，供应商必须全力配合。

（3）为确保设备安装和调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在设备运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法、参与安装的人员名单。设备的安装必须符合有关标准和规范。

（4）设备安装就位后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

2. 产品质量保证和标准

- 产品质量保证期：本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，全部货物提供不少于3年(36个月)的质量免费保修（维护）期，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，对于一般性故障，供应商应在2小时响应，4小时内给予答复， 12小时以内解决问题；对于复杂性故障不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，48小时内保证系统投入正常使用。供应商技术人员不能排除故障的，应负责请生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由供应商承担。

- 质量免费保修期内免费上门服务，免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用，质保（维护）期后提供终身现场维修，只收取成本费。

- 质保期内供应商必须确保一年两次对设备系统进行一次常规巡检、调试等维护工作。具体的维护内容及操作程序和内容须在投标文件中说明，相关费用计入投标报价。

- 软件产品免费维护期间，中标供应商对采购人提出的在合同范围内具体需求应进行调研、调整和完善，并提供免费升级、维护、质保等服务。

- 质保期内，若产品存在设计或制造缺陷以至无法正常运行时，则质量保证期无效。中标供应商需对采购人进行赔偿并负责修复缺陷，采购人重新签发“验收证书”并重新计算保证期。

- 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求；技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准；凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3. 技术文件资料的交付

1．  设备：

1.1  随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2  设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中英文操作手册和相关图纸等。

提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写；能满足设备系统运行安装调试、操作使用及维护管理等所需的详细技术资料。

3. 技术服务和人员培训

1．  供应商在本地或临近地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的技术人员、备品备件以适应维修维护需求。投标供应商须在投标文件中说明服务网点地址，联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施。

2．  供应商应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，对本项目提供如下质保服务：

2.1  设备：供应商负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，在质量保修期内设备一旦发生故障，对于一般性故障，供应商应在2小时响应，4小时内给予答复， 12小时以内解决问题；对于复杂性故障不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，48小时内保证系统投入正常使用。供应商技术人员不能排除故障的，应负责请生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由供应商承担。

3．  免费维护期满后，中标供应商应长期提供以下形式的技术支持服务：

3.1  凡不涉及系统调整的，中标供应商为采购人提供技术援助电话（解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法），或远程网络解决的技术服务，并免收取服务费用。

3.2  若电话咨询或远程网络服务形式不能解决问题，应指派技术人员到达现场进行故障处理并采取应措施以确保系统的正常运行。

4． 人员培训：

供应商必须免费提供10人次以上的系统管理技术培训（培训时间每人次不少于4小时），培训内容包括软硬件产品的原理、构成和功能的描述、基础操作、维护使用、常见故障处理等培训，保证项目验收移交后，采购单位人员能够胜任设备系统的全部运行、操作、维护和故障分析处理。

5.  供货或签订

5.1▲本项目拒绝进口产品投标；

5.2▲中标供应商须与各采购人（实际使用部门）分别签订政府采购合同。

## 四、付款方式

1、   在合同签订后5个工作日内，乙方须向甲方提供合同金额1%的履约保证金。甲方在收到履约保证金后7个工作日内，向乙方支付合同价65%的预付款，待乙方完成所有货物送货完成后，经甲方签收后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额25%的货款,待验收合格后支付剩余合同价款（合同总额10%），并无息退还履约保证金。（每笔款项支付前卖方必须开具与支付金额相等的正规有效的增值税普通发票）

## 五、验收

验收指标及标准

（1）采购人组织对供应商履约的验收。

大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。

参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。

采购人根据相关规定成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。根据招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（5）履约验收费用由中标供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收所产生的费用仍由供应商承担。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

- 开标后，采购人或采购代理机构对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员  会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的,按一家投标供应商计算,评审后综合得分最高的同品牌投标供应商获得成交人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得成交人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标供应商获得成交人推荐资格,其他同品牌投标供应商不作为成交候选人。

- 非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

五． 评分细则

1.   商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评审因素 | 分值范围 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 0-6 | 1、投标供应商具有质量管理体系认证证书的得2分； 2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包括软硬件运维及安全服务）的得2分； 3、投标供应商具有信息安全管理体系认证证书（认证范围包括信息系统软硬件维护）的得2分； 备注：须提供有效期内相应认证证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标产品响应程度 | 0-20 | 根据投标供应商的参数应答情况进行评分，评分要求如下： 技术参数中带“★”条款为关键、重要参数技术指标，全部满足得20分，1-2项负偏离得18分；3-4项负偏离得14分；5-6项负偏离得8分；7-10项负偏离得4分，10项以上负偏离得0分。（未按采购内容及要求提供检测报告的视为负偏离） |
|  |  | 0-10 | 技术参数中未带“★”条款为其他非关键、非重要参数技术指标，全部满足得10分，1-4项负偏离得9分；5-9项负偏离得7分；10-15项负偏离得4分；15项以上负偏离得0分。 |
| 3 | 人员投入 | 0-12 | - 项目负责人（1名）具有系统规划与管理师、网络规划设计师、通信工程师（数据通信）证书，每提供1种证书得1分，最高得3分； 2、技术负责人（1名）具有系统架构设计师、信息系统项目管理师、系统分析师证书，每提供1种证书得1分，最高得3分； 3、售后负责人具有硬件技术维护工程师的得2分，不具备不得分； 4、项目团队组成成员（除项目负责人、技术负责人、售后负责人外）具有信息安全工程师、民用无人驾驶航空器操控员执照的，每提供1种证书得2分，最高得4分，一人多证不得重复计分； 注：①以上人员证书须提供相关证明材料（签发/颁证机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心）或中国民用航空局复印件加盖公章，否则不得分。②以上人员须提供近三个月内任意1个月社保缴纳证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。 |
| 4 | 实施方案 | 0-4 | 根据投标供应商针对本项目制定的实施方案（包括但不限于：设备运输方案、项目质量管理与措施、特殊情况下紧急供货措施、安装调试试运行、货物设备验收）进行打分（4,3,2,1,0分）。 |
| 5 | 售后服务 | 0-5 | 根据投标供应商提供的售后服务方案（内容包括但不限于包括服务措施、售后服务技术升级及巡检服务、产品质量保证、售后响应时间、售后服务网点设置等）进行打分（5,4,3,2,1,0分）。 |
|  |  | 0-4 | 根据投标供应商的响应文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训方案的针对性、合理性、完整性进行打分（4,3,2,1,0分）。 |
|  |  | 0-4 | 在采购内容要求的质保期3年(36个月)的基础上每增加6个月得1分，最高得4分。 |
| 6 | 同类项目业绩 | 0-3 | 投标供应商或所投产品（须包含核心产品）自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供1份业绩证明文件得1分，最高得3分。 备注:提供合同及中标通知书复印件并加盖投标供应商公章，缺一不可。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 7 | 政策功能 | 0-2 | 1、投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 2、投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分。 |

备注：若联合体投标，则以主投标供应商（牵头单位）为评分依据。
价格评分（30分）：

（小微企业按照扣除20%后的投标价格参与以下环节评分）

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（2）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

价格分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，在价格分计算时，对小型和微型企业的投标报价将给予20%的扣除，并用扣除后的价格参与价格评分。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额总金额30%以上的，价格分计算时给予联合体或者大中型企业的报价4%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，价格分计算时给予联合体20%的价格扣除。

符合以下要求的供应商将享受价格扣除优惠政策：

供应商按招标文件规定格式及要求在响应文件中出具了《中小企业声明函》（格式附件四-4），声明自身为小型、微型企业的。（联合体成员为小型、微型企业的只能由该成员出具《中小企业声明函》，由联合体其他成员代为出具的不予认可）如中标（成交），将在中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。如提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

      - 如监狱企业参加投标的，享受小微企业同等的价格扣除，并应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

      - 如残疾人福利性单位参加投标的，视同小型、微型企业，享受小微企业同等的价格扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件四-5），并对声明的真实性负责。如中标，将在中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。如提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

      - 对符合划分标准的个体工商户，视同中小微企业。

（5）▲投标供应商的投标报价超过最高限价的，作无效标处理。

3．  有效投标供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市华信采购招标代理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加   项目（编号：            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

注：请投标人在该项目开标并解密后，将此表格填写完成并发送至260668559@qq.com邮箱。