采购计划编号：4530622JH202401230

招 标 文 件

招标编号：DFHT-YN-ZB20240249

项目名称：巧家县消防救援大队登高平台消防车和抢险

救援消防车采购项目（二次）

采 购 人：巧家县应急管理局

采购代理机构：北京东方华太工程咨询有限公司

日    期：二〇二四年十二月

- 目 录

第一章   招标公告	3

第二章   供应商须知	8

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	50

第七章   投标文件格式	56

- 第一章  招标公告

项目概况 巧家县消防救援大队登高平台消防车和抢险救援消防车采购项目（二次）的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上获取招标文件，并于2025年01月06日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.采购计划编号：4530622JH202401230。

2.项目名称：巧家县消防救援大队登高平台消防车和抢险救援消防车采购项目（二次）。

3.预算金额：¥5,500,000.00元。

4.最高限价：¥5,500,000.00元。

5.采购需求：

5.1标的物清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否为经过审批采购的进口产品 | 预算单价及单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 登高平台消防车 | - 1 | - 辆 | - 否 | - 4,900,000.00 |
| 2 | - 抢险救援消防车 | - 1 | - 辆 | - 否 | - 600,000.00 |

5.2中标供应商负责上述标的物的供应、包装、运输、验收、售后等，具体技术要求详见本招标文件第五章《采购需求》。

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起至合同项下货物及服务履行完毕止。其中交货期由各供应商自行确定最短交货时间，但不得晚于合同签订生效后120天内完成并交付采购人使用。

7.履约地点：巧家县消防救援大队。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不划分标段。

10.本次采购不接受进口产品参与竞争（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并按要求提供下列资料：

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022年或2023年经审计的财务报表（含审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表/损益表）或其基本开户银行出具的资信证明；对于成立不满一个完整会计年度的供应商，可提供其基本开户银行出具的资信证明或财务状况良好的承诺函；对于提供其基本开户银行出具的资信证明的供应商，投标文件中应同时提供基本账户开户证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（1）提供缴税所属时间在2024年01月至投标截止时间前任意连续3个月税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，对于成立时间不足三个月的供应商，提供成立以来的依法缴纳税收相关证明或依法缴纳税收承诺书；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；（2）提供缴费所属时间在2024年01月至投标截止时间前任意连续3个月社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保部门出具的有效的缴款证明，对于成立时间不足三个月的供应商，提供成立以来的依法缴纳社会保障资金的凭证或依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供《参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》；对于供应商在参加本次政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：供应商所投产品及其生产企业已列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，投标时应当提供所投产品生产企业及车辆产品公告信息。

4.禁止参加本次政府采购活动的供应商

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次政府采购活动。

4.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年12月16日至2024年12月24日，每天上午06:00时至12:00时，下午12:00时至23:59时（北京时间）。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.本项目招标文件无偿获取，投标资格不能转让。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年01月06日09点30分（北京时间）。

2.递交方式：供应商在投标截止时间前登录政采云平台进行网上递交投标文件；供应商须在投标截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

3.开标地点及方式：采购人及采购代理机构在北京东方华太工程咨询有限公司云南分公司开标厅通过政采云平台线上组织电子开标，供应商在投标截止时间前使用账号密码或CA数字证书登录政采云平台进行电子开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标。

2.是否需要缴纳投标保证金：是。

3.保证金缴纳金额：¥50,000.00元。

4.保证金缴纳方式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式。

5.保证金缴纳截止时间：2025年01月06日09点30分（北京时间）。

6.其他：

6.1本次招标公告在云南省政府采购网（http://www.yngp.com）上发布，其它网站转发无效，采购人及采购代理机构均不承担责任。

6.2本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政采云平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行政采云平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

6.2.1办理CA数字证书，供应商登录政采云平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。

6.2.2注册，供应商登录政采云平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

6.2.3驱动、客户端下载，供应商登录政采云平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载，下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）。

6.2.4获取电子采购文件，供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子采购文件。未在规定期限内按上述操作获取采购文件的，供应商无法提交电子投标文件。

6.2.5编制电子投标文件，供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

6.2.6提交电子投标文件，供应商应于投标截止时间前在政采云平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

6.2.7电子开标，供应商在投标截止时间前使用账号密码或CA数字证书登录政采云平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：巧家县应急管理局

地    址：巧家县移民产业服务中心9楼

联系方式：13887007149

2.采购代理机构信息

- 名    称：北京东方华太工程咨询有限公司

- 地　  址：昆明市五华区滇缅大道金泰国际一期9栋11楼1118室（云南分公司）

- 联系方式：0871－64153047、13888524723、13888052364

3.项目联系方式

- 项目联系人：王泽、王景

- 电　 　 话：0871－64153047、13888524723、13888052364

- 第二章  供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：登高平台消防车。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 不需要 |
| 5.2.7 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“（二）工业”，行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：¥50,000.00元。 投标保证金收受人信息： 户 名：北京东方华太工程咨询有限公司云南分公司 开户银行：中国银行昆明市丹霞路支行 帐 号：1356 2427 6869 |
| 12.6.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： （1）供应商在投标文件中提供虚假材料的。 （2）中标后除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，不按供应商须知第25条的规定与采购人签订合同的。 （3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 （4）中标后不按供应商须知第27条的规定缴纳代理费的。 （5）供应商存在其他违法违规行为的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：否。 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： - 确定商务技术部分评审得分最高的中标候选人为中标人。 - 按前款不能区分的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 |
| 25.4 | 分包 | 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面形式通过政采云平台向采购代理机构提出。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式：详见招标公告。 |
| 27 | 代理费 | 由中标供应商向采购代理机构予以支付。 收费标准：按云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知（云建招协〔2023〕51号）的规定下浮10%计取（服务类型为货物招标，计费基数执行中标金额），计取标准如下： 支付方式：银行转账。 支付时间：自收到中标通知书之日起5日内。 |

供应商须知

## 一、说明

- 采购人、采购代理机构、供应商

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

  - 供应商：指向采购人提供货物的法人、其他组织或者自然人。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本次采购不接受进口产品参与竞争，进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

    - 在本次政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。

    - 在本次政府采购活动中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 在本次政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，可享受中小企业扶持政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在本次政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，可享受中小企业扶持政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）。

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则应按上述规定执行。

- 投标费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 供应商须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 供应商应当对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得拆分投标，否则其投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 投标文件构成

  - 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》、第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标报价包括投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（1）以电汇、网银的方式提交保证金的，供应商应从其基本账户转入《供应商须知资料表》写明的保证金账户，并在投标文件中提供汇款凭证。

（2）以支票、汇票、本票的方式提交保证金的，供应商应合理预估保证金到账时间，把支票、汇票、本票原件和银行基本户开户许可证复印件（支票、汇票、本票开出银行应与开户许可证一致）交到采购代理机构财务处，由财务处开具收取相关票据的收据（不作为到账依据）；供应商在投标截止前持收据、法人授权书、被授权人身份证到代理机构财务处查询投标保证金到账情况。如果投标保证金已到账，由采购代理机构财务处在原收据上盖章予以确认（作为投标保证金缴纳凭证，不作为退款依据）；如果保证金未到账则视为未缴纳投标保证金，不予盖章确认。

（3）以金融机构、担保机构出具的保函、保证保险的方式提交保证金的，应在投标截止时间前将原件（纸质或电子）提交至采购代理机构，采购代理机构向供应商出具签收凭证。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间，由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函、保证保险等形式递交的投标保证金，供应商持签收凭证、法人授权书、被授权人身份证到采购代理机构领取原件或经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人。

    - 未中标供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内供应商撤销投标文件的。

    - 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求电子签章的内容，应通过投标文件编制工具采用单位和个人数字证书进行电子签章（在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章）。

## 四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用云南省政府采购电子交易平台（政采云平台）。供应商根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

  - 供应商在投标截止时间后所递交的投标文件不予退还。

  - 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用云南省政府采购电子交易平台（政采云平台）。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 供应商不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《供应商须知资料表》。中标候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有供应商。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章  资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 供应商信用记录查询

- 2.1采购人或采购代理机构将在投标截止时间至评标活动开始前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

- 2.2不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

- 2.3 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

- 2.4在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |
| （1） | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| （2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年或2023年经审计的财务报表（含审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表/损益表）或其基本开户银行出具的资信证明；对于成立不满一个完整会计年度的供应商，可提供其基本开户银行出具的资信证明或财务状况良好的承诺函；对于提供其基本开户银行出具的资信证明的供应商，投标文件中应同时提供基本账户开户证明。 | 提供证明文件的电子件或财务状况良好承诺函原件 |
| （3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了符合招标文件要求的承诺函。 | 格式见《投标文件格式》 |
| （4） | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供缴税所属时间在2024年01月至投标截止时间前任意连续3个月税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，对于成立时间不足三个月的供应商，提供成立以来的依法缴纳税收相关证明或依法缴纳税收承诺书；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；（2）提供缴费所属时间在2024年01月至投标截止时间前任意连续3个月社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保部门出具的有效的缴款证明，对于成立时间不足三个月的供应商，提供成立以来的依法缴纳社会保障资金的凭证或依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 | 提供证明文件的电子件或依法缴纳税收承诺书原件 |
| （5） | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了符合招标文件要求的声明函。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 供应商所投产品及其生产企业已列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，投标时应当提供所投产品生产企业及车辆产品公告信息。 | 提供所投产品生产企业及车辆产品公告信息电子件 |
| 3 | 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次政府采购活动。 （2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。 | 提供符合招标文件要求的承诺书原件，其中信用记录由采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询，无须供应商提供。 |

- 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 （如有） | 按招标文件要求提供授权委托书（如有）； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者单价最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品不含进口产品； |
| 12 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业相应产品的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定：

- （1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

- 采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评标标准）

- （2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

- （3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

具体要求：

- （1）评审得分相同的，由投标报价最低的供应商获得中标人推荐资格。

- （2）按前款不能区分的，由商务技术部分评审得分最高的供应商获得中标人推荐资格。

- （3）其他情况，由评标委员会投票处理。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会全体成员的评分计算出平均得分，为供应商评审因素最后得分；评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

- （一）投标报价、商务技术评审因素及分值分配表（满分100分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价部分评分标准 |  |  |
| （1） | 投标总报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（低于成本的除外）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 说明：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 商务技术部分评分标准 |  |  |
| （1） | 关键性技术参数响应程度 | 10分 | 货物技术要求中标记为“▲”的内容为关键性技术参数，无偏离或正偏离得分但不加分，负偏离扣分处理。 第一档次：对标记为“▲”内容的技术参数无负偏离，得10分； 第二档次：对标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤2项，得8分； 第三档次：对标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤4项，得6分； 第四档次：对标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤6项，得4分； 第五档次：对标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤8项，得2分； 第六档次：对标记为“▲”内容的技术参数负偏离＞8项，得1分。 备注：投标文件中对技术参数进行响应时应提供相应支持材料，包括但不限于检验报告、或所投产品技术参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）、或制造商公布的官方印刷资料（或官方网站截图）、或制造商说明或制造商所出具的技术白皮书等证明材料，不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。如供应商仅提供了技术偏离表而未提供相应支持材料的，无论是否存在负偏离均视为负偏离。 |
| （2） | 一般性技术参数响应程度 | 9分 | 货物技术要求中未标记为“▲”的内容为一般性技术参数，无偏离或正偏离得分但不加分，负偏离扣分处理。 第一档次：对未标记为“▲”内容的技术参数无负偏离，得9分； 第二档次：对未标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤2项，得7分； 第三档次：对未标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤4项，得5分； 第四档次：对未标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤6项，得3分； 第五档次：对未标记为“▲”内容的技术参数负偏离≤8项，得2分； 第六档次：对未标记为“▲”内容的技术参数负偏离＞8项，得1分。 备注：投标文件中对技术参数进行响应时应提供相应支持材料，包括但不限于检验报告、或所投产品技术参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）、或制造商公布的官方印刷资料（或官方网站截图）、或制造商说明或制造商所出具的技术白皮书等证明材料，不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。如供应商仅提供了技术偏离表而未提供相应支持材料的，无论是否存在负偏离均视为负偏离。 |
| （3） | 投标产品技术方案 | 10分 | 根据供应商提供的产品技术方案进行评分，包括但不限于：①对所投车辆的产品设计；②主要性能及优势；③主要部件配置；④应用场景等综合评价：其方案描述全面具体、合理可行，组织严谨、操作性强的得10分；每缺少一项扣2.5分，每有一项描述不全面，组织描述不够严谨，操作性欠缺的扣1分，分值扣完为止。 |
| （4） | 供货承诺及保障措施 | 10分 | 1）评审内容： 根据投标供应商针对本项目提供的供货承诺及保障措施进行评分，供货承诺及保障措施包含但不限于： ①供货承诺及罚则； ②供货进度计划； ③供货保障措施； ④应急预案及处理措施。 2）评分原则： ①提供的内容完全符合本项目采购需求且与相关要求相呼应，承诺内容具体、切合实际情况，具有完善的保障措施，且措施得当，进度计划细致、具体到位，应急预案完善、可行性高，处置措施合理可行，具有具体明确的违约处罚措施的得满分10分； ②每缺一项内容扣2.5分，分数扣完为止； ③存在下列情形之一的，每有一项扣1分，分数扣完为止： 供货承诺内容不够具体、或供货承诺内容不切合行业实际、不符合行业政策；或供货进度计划、保障措施、应急预案等生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或供货进度计划、保障措施、应急预案等过于简略，存在与项目无关的文字内容；或整体内容不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞或原理错误；或前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或存在地点区域错误等常识性错误等。 |
| （5） | 操作和维护培训计划及保障措施 | 6分 | 1）评审内容： 根据投标供应商针对本项目提供的操作和维护培训计划及保障措施进行评分，操作和维护培训计划及保障措施包含但不限于： ①操作及培训计划方案； ②保障措施； ③相关服务承诺； 2）评分原则： ①提供的内容完全符合本项目采购需求且与相关要求相呼应，具有完善的操作和维护培训计划方案，操作和维护计划安排合理，相关保障措施得当，相关服务承诺具体到位，有具体明确的违约处罚措施，可行性高的，得满分6分； ②每缺一项内容扣2分，分数扣完为止； ③存在下列情形之一的，每有一项扣1分，分数扣完为止： 操作和维护培训计划、保障措施、应急预案等生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；相关服务承诺粗制滥造，明显不具备可操作性；或操作和维护培训计划、保障措施、应急预案等过于简略，存在与项目无关的文字内容；或整体内容不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞或原理错误；或前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或存在地点区域错误等常识性错误等。 |
| （6） | 质量承诺及保障措施 | 10分 | 1）评审内容： 根据投标供应商针对本项目提供的质量承诺及保障措施进行评分，质量承诺及保障措施包含但不限于： ①质保期承诺及保障措施； ②质量承诺及罚则； ③应急预案及处理措施。 2）评分原则： ①提供的内容完全符合本项目采购需求且与相关要求相呼应，所投产品的品牌标识及产地描述清晰，来源明确。相关质量服务体系、质量责任、质量管控全面具体，有详细的质量保证措施及承诺的，得满分10分； ②评审内容第①-②项每缺一项内容扣4分，评审内容第③项缺项的扣2分；分数扣完为止。 3）存在下列情形之一的，每有一项扣1分，分数扣完为止： 质量保障措施可行性较差、不切合行业实际、不符合行业政策；质量承诺内容不够具体、或质量承诺内容不切合行业实际、不符合行业政策；应急预案生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或整体内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或整体内容不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞或原理错误；或前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或存在地点区域错误等常识性错误。 |
| （7） | 售后服务能力 | 15分 | 1）评审内容： 根据投标供应商针对本项目提供的售后服务能力进行评分，售后服务能力包含但不限于： ①排障响应时间及措施； ②售后服务网点及能力； ③售后服务团队人员及资历； ④备品备件保障服务方案； ⑤应急预案及处理措施。 2）评分原则： ①提供的内容完全符合本项目采购需求且与相关要求相呼应，具有售后服务体系、质保期内的保修内容与范围、质保期外的维护维修内容与措施及违约责任承诺，售后服务满足项目实际需求且针对具有可操作性特点的；投标供应商对质保期内拟使用的备品备件进行了完整说明（承诺在质保期内为采购人提供备品备件的更换服务，包括但不限于备品备件的种类、数量、品牌、产地、规格、单价等）并提供明确了备品备件的采购流程及渠道、管理及存放的保障服务方案的，得满分15分； ②每缺一项内容扣3分，分数扣完为止； ③存在下列情形之一的，每有一项扣1分，分数扣完为止： 排障响应时间不满足需求、措施不具体，不切合行业实际、不符合行业政策；售后服务网店覆盖不足，能力一般；售后服务团队人员专业能力一般、资历差；备品备件保障服务方案不完整，采购流程、渠道管理及存放等说明不明确；应急预案生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或整体内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或整体内容不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞或原理错误；或前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或存在地点区域错误等常识性错误等。 |

- 政策性加分

| 加分因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 对于属于品目清单范围内的优先采购品目的，且供应商提供节能产品、环境标志产品的，一个加0.5分，最高得1分。属于节能产品、环境标志产品的投标文件中应当提供相关材料扫描件。 |

- 第五章  采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否为经过审批采购的进口产品 | 预算单价及单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 登高平台消防车 | - 1 | - 辆 | - 否 | - 4,900,000.00 |
| 2 | - 抢险救援消防车 | - 1 | - 辆 | - 否 | - 600,000.00 |

备注：

- 本次采购标的物均不接受进口产品参与竞争。

- 供应商各分项标的报价不得超过预算单价及单价最高限价，否则投标无效。

- 二、商务要求

- ★（一）交付的时间和地点

- 1、合同履行期限：自合同签订生效之日起至合同项下货物及服务履行完毕止。其中交货期由各供应商自行确定最短交货时间，但不得晚于合同签订生效后120天内完成并交付采购人使用。

- 2、履约地点：巧家县消防救援大队。

- ★（二）报价要求和付款条件（进度和方式）

- 1、报价要求：本次采购包括投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。

- 2、付款条件（进度和方式）：车辆验收合格并交付使用后，采购人收到中标人按采购人财务要求提供相应材料及等额有效增值税发票（税率按国家相关规定执行）后10个工作日内向中标人支付合同总金额的100%。

- （三）包装、运输和验收

- 1、包装：车辆出厂采用裸装，随车文件采用防潮材料包扎；所有车门、工具箱均应关闭锁紧；外露镀铬件应涂防锈油，车外照明灯、警灯应用塑料薄膜包扎；采用铁（水）路运输时，发动机不得有余水，燃料箱不得有余油，蓄电池应断开正负极接头。

- 2、运输：采用行驶运输时，应遵守使用说明书新车行驶的相关规定；采用铁（水）路运输时，应执行铁（水）路运输的相关规定。

- 3、供应商负责将货物安全无损的运抵采购人指定地点，并承担货物的包装、运输、保险、装卸、商检及计量检测、增值税等费用。

- 4、验收标准及要求：

- （1）验收标准：

- 1）按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件与合同约定标准进行验收。

- 2）双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。

- （2）验收要求：

- 1）验收时间：中标人将货物安全无损的运抵采购人指定地点后10个工作日内进行验收。

- 2）验收方式：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件要求，由采购人组织集中验收，中标人提供投标产品所对应的相应全套资料（详见技术要求），以备验收人员组织验收。若中标人未按照规定提供上述资料的，影响验收实施的，由此造成的损失由中标人承担。

- 5、采购人有权检验或测试车辆，以确认车辆是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交付的车辆与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，供应商应在10天内采取补足、更换或退货等措施，以满足合同规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。

- ★（四）质量要求

- 1、供应商提供的货物必须为全新、经检验合格的产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 2、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

- 3、货物到达现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

- ★（五）售后服务

- 1、质量保证：车辆质保期不少于5年，车辆易损配件及零件储备期不少于10年，消防器材装备质保期不少于3年；质保期（以中标人投标承诺的质保期为准）自合同双方签署验收合格报告次日开始计算；在质保期内出现故障，则质保期应从修复后顺延同等时间；在保修期内属产品质量问题（非人为因素）所发生的一切费用由中标人承担。

- 2、售后服务

- （1）质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后12小时内响应到场，完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人3次维修仍不能达到合同要求的质量标准，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。未经使用人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。

- （2）中标人需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。

- （3）中标人需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为用户免费提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。

- （4）在货物质保期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

- （5）在质保期内所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费等均由中标人承担，并已包含在投标报价中。

- ★（六）保险

- 成交供应商负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由成交供应商承担。

- ★（七）知识产权

- 供应商应保证采购人在使用该货物或其他任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

- ★（八）违约责任

- 1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

- 2、除发生不可抗力事实外，中标人所交货物与合同标准不相符合的，采购人有权拒收。

- 3、如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比例为每迟交1天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的20％。

- 4、如果中标人未能双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，中标人应按迟交货物金额的1％向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

- 5、如果中标人未能按照合同约定的时间提供技术和售后服务的，每逾期24小时的，中标人应向采购人支付20000元违约金，并双倍顺延质保期，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

- 6、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行，同时报相关行政主管部门处罚。

- 7、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

- 8、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

- 9、中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

- 10、以上各项交付的违约金或赔偿金并不影响中标人履行合同的各项义务。

三、技术要求

1、货物技术要求中或采购文件中涉及到的品牌或型号，仅为供应商投标时的参照，不作为中标条件或指定内容。供应商应参照或相当于采购文件中载明的品牌或型号进行响应。

2、货物技术要求中标记为“▲”的内容为关键性技术参数（超出允许偏离范围的将不会被视为非实质性响应）；未标记“▲”的内容为一般性技术参数。

| - 序号 | - 标的名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 登高平台消防车 | - 整车需满足消防车GB7956.1-2014、举高消防车GB7956.12-2015标准要求。 - 底盘 - 底盘型号：进口底盘；整车尺寸（长×宽×高）≤13m×2.55m×4m； - 发动机型号/型式：涡轮增压中冷智能控制柴油发动机； - ▲发动机：净功率≥405kw； - ▲比功率：≥10KW/T； - 发动机最大扭矩：≥2300Nm； - 发动机控制：智能发动机管理系统、智能保养提醒系统、自动巡航系统及电子限速系统； - 最高车速：≥85km/h； - 总轴距：≥6200mm； - 排放标注：国六B； - 变速箱：自动换挡； - 电气系统：发电机≥28V/150A、蓄电池低维护≥2×12V/225A、驾驶室内配有电源总开关； - 燃油系统：需配备铝合金燃油箱，燃油过滤器，油水分离器，消音器； - ▲制动系统：需具有电气制动系统（EBS）、带防抱死（ABS）功能、双回路压缩空气制动； - 驾驶室：需由低顶宽体驾驶室、驾驶室电动翻转装置、中控门锁、两侧可加热电动可调节后视镜，两侧可加热广角后视镜，副驾驶侧前望地镜，电动门窗，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器等功能； - 驱动形式：6×4； - 轮胎材质：原装钢丝胎。 - 支腿 - 型式：H型或X型； - 支腿到位检测系统：前支腿及后支腿应带到位检测装置； - ▲单边作业：支腿单侧展开支撑，臂架可以在支腿伸出一侧作业； - ▲支腿操作：能够自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作； - ▲离地检测：上部内藏式，安全可靠。 - 臂架及回转 - 臂架节数/型式：5（伸缩）+2（伸缩）+1（飞臂）； - ▲工作高度：≥55米； - ▲最大工作幅度：27m，最大工作斗载荷：500Kg； - ▲臂架操作方式：转台操作台、工作斗操作台两处均可正常操作； - 回转机构：360°连续回转； - 臂架侧爬梯（云梯）：应采用高强度铝合金材料，重量轻，承载能力强，承载人数≥6人。能够快速搭建高空到地面的救援通道。 - ▲工作斗：安装智能调平控制系统，可实现一键展收、一键调平，调平≤3°。 - 消防系统 - 消防泵型号：进口知名品牌，高低压电动真空泵； - 整车额定工作流量：≥70L/s /1.6MPa； - 消防泵额定流量：≥100L/s /1.0MPa； - 消防炮额定流量：≥100L/s； - 消防炮型号：进口知名品牌； - ▲消防炮型式：电动遥控炮，可实现俯仰、摆动及直流-喷雾转换，无线遥控器工作范围≥150m； - 消防炮水平回转角：-45°～+45°； - 消防炮俯仰回转角：-45°～+60°； - 臂架管道承压能力：≥2.5MPa； - 臂架管道通径：≥DN100； - ▲管道材质：铝合金管道、铝合金伸缩水管及内嵌钢丝高压胶管； - 消防接口[标配为卡式接口（分雌雄）]：外直供口（不经过泵）：≥2个DN80；出水口：≥4个DN80；吸水口：≥2个DN150；工作斗供水口：≥1个DN65； - 取力器：断轴式取力器。 - 安全保护系统 - 上下车互锁：当下车支腿未受力或者下车未调平时，禁止上车臂架动作；当臂架未落在臂架支架上时，禁止下车支腿动作； - 工作斗超载保护：工作斗超载时，能够自动发出声光报警，并限制臂架动作； - 工作斗防撞保护：工作斗前、左、右、下方设置有超声波传感器，能够检测到障碍物后自动停止工作斗接近动作； - 工作斗对中保护：工作斗未旋转到中位，一二号臂夹角达到5°时，能够禁止二号臂继续变幅收； - 工作斗10°保护：工作斗倾斜角度大于10°时,能够声音报警，停止臂架动作,待工作斗手动调平后，解除臂架动作限制； - 工作斗调平（手动/自动）：工作斗在臂架动作过程中能够自动实时调平，调平角度角度小于等于3°，调平平稳，跟随性好。当自动调平失效，工作斗倾斜大于10°时，能够通过手动调平，实现工作斗水平； - 风速监测保护：有风速监测，当检测到风速大于12.5m/s时，能够具有声音报警，限制臂架动作，只允许臂架向安全方向运动； - 转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中； - 操作台切换保护：转台操作台和工作斗操作台具有相同的操纵功能，转台应具有优先权，转台操作时，工作斗不能操作； - 臂架防窜装置：当车辆在行驶状态进行刹车制动时，能够防止一号臂在惯性作用下窜出； - 水路超压保护：水路超过压力时，安全阀能够溢流； - 消防泵空转保护：能够防止消防泵空转时损坏； - 下车自动调平：下车支腿操作能够实现自动调平，调平精度小于等于1°； - 软腿保护：在臂架作业过程中，当任一支腿出现不受力软腿或者支腿离地时，应限制臂架向危险方向运动，只允许臂架向安全方向运动； - 支腿动作报警：支腿动作时，能够声光提示，防止碰撞伤人； - 应急动力：系统带能够有应急动力单元，发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。 - 电气系统 - 控制器：需为工业级控制器，能够适应温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等恶劣的工作环境； - 显示屏：≥10寸工业级显示屏，坚固、防水抗震，能够适应高低温环境等恶劣的作业环境； - ▲视频监视系统：工作斗安装视频监控系统，转台操作台安装≥10寸的高清液晶彩色显示屏，实现≥48小时本地连续存储； - 远程数据监控模块：应具备实时定位功能，工况数据监控； - 警灯警报器系统：驾驶室顶有全红圆形警灯，车尾左边红色、右边蓝色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能； - 整车线束：全车应采用线束及防护等级IP67接插件设计； - 电控支腿操作盒：集成支腿可以展开、收回及调平操作； - 水路操作盒：可以对集成消防泵、气动阀组等控制； - 传感器：应采用高可靠性进口品牌（压力、位移、角度等）； - 集中式配电盒：整车应采用独立电源配电系统设计； - 操作面板：工作斗、转台、车身尾部应配置集成操作面板； - ▲消防泵操作：消防泵能够一键启、停； - ▲支腿应急操作：近控面板可以电控操作，或者手动液压手柄操作； - ▲臂架便捷操作：臂架可以一键展、收； - 云梯一键展收：云梯及曲臂梯可以一键展收； - 警示灯具：各支腿应配置黄色频闪灯； - 照明灯具：各操作处及器材箱内均要配置照明灯； - 倒车视频系统：驾驶室内应配置7寸高清倒车显示屏+车尾摄像头； - 自动充电分离装置：应配置蓄电池自动分离式充电装置； - 驾驶室电源接口：驾驶室需配置DC12V及AC220V充电接口。 - 液压系统 - ▲液压系统型式：变量泵+比例阀系统（进口零件）； - 系统压力：≤24MPa； - 臂架操作阀：高性能电磁比例阀； - 支腿操作阀：电磁比例阀，支腿能够自动展开调平； - 应急泵：汽油发动机应急泵组不少于一个； - ▲平衡阀：进口品牌； - ▲液压锁：进口品牌； - ▲换向阀：进口品牌； - 提供液压系统进口产品相关证明材料。 - 通讯系统 - 工作斗操作台与转台操作台之间建立有线通讯系统。 - 车身及箱体 - ▲外观：所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。车厢表面符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带。车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》。 - ▲设备：除原车设备外，需加装：警灯1组，为全红色；电子警报器1个，功率≥100W；360°无死角倒车影像及雷达预警、360°行车记录仪（高清，128G以上内存，影像可自动更新）。 - 材质：骨架应采用高强度铝合金专用型材，蒙板为彩铝板。 - 结构：器材箱骨架应采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间应采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面应光滑、平整、美观，有效减震，避免松动。 - 卷帘门：应采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启（钥匙具体数量根据采购人要求提供），启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。 - 随车资料（均为中文材料） 消防车手册（整合装订）两套；消防车产品操作保养手册一份；消防车产品型式试验报告一份；消防泵型式试验报告一份；消防泵产品认证证书一份；消防泵原产地证明一份；消防泵使用操作维护说明书一份；消防炮型式试验报告一份；消防炮产品认证证书一份；消防炮原产地证明一份；消防炮使用操作维护说明书一份；B类泡沫比例混合器使用说明书1份；电子报警器使用说明书一份；备用动力汽油机使用维护说明书一份；消防车服务质保手册一份；底盘进口证明书(底盘合格证/底盘原产地证明)一份；底盘使用操作维修手册一份；底盘发动机号码拓印件两套；底盘号码拓印件两套；消防车产品合格证一份；消防车标准上牌照片一份；取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库，整车合格证，环保证书。 - 随车器材（不少于下列标准，并符合国家相关技术标准） 25-80-20消防水带10盘；25-65-20消防水带10盘；消防应急照明灯4只；TAC手持式漏电检测棒2只，手提式干粉灭火器（6kg）4只；吸水管扳手4只；地上消火栓扳手2只；集水器2只；异型接口KXK80内扣/80雄4只；异型接口KXK80内扣/80雌4只；异径接口KJK65雄/80雌4只；异径接口KJK80雄/65雌4只；支腿垫板4只；整套常用密封件4套；消防车手册（数码打印）2套；消防车操作培训U盘2只；活扳手375GB4440 2只；内六角扳手1.5-12GB5356 10件组2套；钢丝钳180QB2442.1 2只；尖嘴钳160QB2440.1 2只；双头呆扳手32×36GB4388 2只；高压黄油枪SL-451S-B 2只；随机工具箱BC19″2只；呆扳手套装5.5-32GB4388 16件组2套；梅花扳手套装5.5-32GB4388 2套；一字螺丝刀5×200 2只；十字螺丝刀5×200 2只；五点式安全带2套；底盘备胎2只。 |
| - 2 | - 抢险救援消防车 | - 基本要求 - 国产底盘，国内消防厂制造； - 整车消防性能符合GB7956.1-2014标准要求；GB7956.1-2014消防车第1部分：通用技术条件GB7956.14-2015 消防车第14部分：抢险救援消防车； - ▲外型尺寸（长×宽×高）：≤9100mm×2510mm×3550mm； - 最高车速：≥90km/h； - 排放标准：国六； - ▲比功率：≥18Kw/t； - 指示标牌、操作说明、安全警示必须为中文，仪表计量单位必须为中国法定计量单位； - 底盘 - ▲驱动形式：4×2； - 发动机：6缸涡轮增压柴油发动机； - ▲发动机功率：≥240kw； - 转向：液压助力，方向盘高度和倾角可调； - 取力器：全功率或底盘原装取力器； - 制动：配备独立式双回路压缩空气制动系统、缸内制动系统及ABS（防抱死系统），液力缓速器； - 油箱：油箱容积≥200L。隐藏式油箱不外露； - 其他：能满足整车承重要求，并留有承载余量，符合国内道路通行要求。 - 驾驶室和乘员室 - 采用底盘生产厂原装双排座4门驾乘室； - 座椅：座位数≥2+4人，驾驶员座椅高度、角度、前后位置可调；副驾驶座椅角度和前后位置可调；乘员室配置不少于4个可安装空气呼吸器的消防专用座椅，所有座椅必须配备安全带； - 结构：驾驶室经过安全碰撞试验，车窗玻璃采用防爆玻璃； - 门窗：中控门锁，可电动升降的安全玻璃； - 空调：全自动冷暖空调； - 警灯：符合GB13954－2004规定，电子警报器1个符合GB8108－1999规定，警灯为全红，功率≥100W。符合国家应急管理部标准； - 设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、电台电源线桩头、360°倒车影像（彩色液晶倒车监视屏、包含倒车雷达及行车记录功能、高清，128G以上内存，影像可自动更新）以及按需求方要求配备电台； - 照明：车顶后部设全方位电控照明灯功率≥60W，车厢两侧上部配不少于2只的爆闪灯； - 其他：设置快速充电口2个（220V）；乘员室内所有扶手、内衬均经过防滑处理，方便消防员上下；车顶设置固定位置放拉梯、单杠梯； - 上装 - 器材箱和踏板 - ①材质：高强度铝板，满足满负荷承载能力； - ②结构：框架或板式联接，设有排水孔/槽； - ③箱门：高强度铝合金型材料，箱门关闭后密封、防水，箱门关闭时自动锁闭，在三级道路以60Km/h行驶时器材箱门不会自动开启，所有帘子门可以用一把钥匙开启； - ④箱内照明：LED自动照明； - ⑤器材箱内部：按照器材的种类划分为若干单元，同类器材集中放置，每个单元根据不同器材的规格划分为若干个器材框架，每个器材框架位置都有相应的器材标识，按需求方要求进行空间设计； - ⑥器材的固定设置：按人体工程学原理设计各种器材托架，设置推拉滑动托架、滑动托板等，装夹牢固，取用方便。器材箱的设置形式、方式、尺寸等参数由中标单位与车辆使用单位根据实际需求确认； - ⑦翻门踏板：防滑设计，各连接部件应做防锈处理，承载力≥150kg。 - 升降照明系统 - ①▲发电机组：最大输出功率≥10KW、额定电压：380V/220V； - ②离地最大高度：离地≥8.0m； - ③▲主照明灯：≥4×1000W； - ④俯仰角度：≥300°； - ⑤水平旋转角度：≥360°； - ⑥升降灯杆：电控气压式升降照明灯杆，具备气动升降及一键复位功能和遥控操作灯杆及照明功能。 - 牵引绞盘 - ①型式：电动或液压； - ②绳长：≥35m； - ③▲牵引力：≥70KN； - ④安装位置：消防车前部。 - 起吊装置 - ①起吊机（进口知名品牌）； - ②安装形式：后置式； - ③最大起重力矩：≥10t·m； - ④▲最大额定起升重量：≥5t； - ⑤最大作业半径：≥8.0m； - ⑥最大作业高度：≥10m； - ⑦臂系统：吊臂系统由回转立柱和折臂组成，折臂与前臂及前臂伸缩臂相结合；伸展臂的最前端装有起重吊钩，通过卸压阀提供超载保护； - ⑧支腿型式：自动液压支腿。 - 外观颜色、标识 - 车身：所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。车厢表面符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带； - 整车标识：按应急管理部最新外观标识统型标准消防救援车辆外观制式涂装要求进行涂装。车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》； - 其他：所有车上铭牌、显示屏幕信息、功能按键必须以中文或图形符号显示，随车技术文件带中文翻译件；在驾驶室显著位置上安放标注有生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期等产品信息的铭牌。 - 随车资料（均为中文材料） - 使用说明书2份，随车工具清单1份，随车附件清单1份，易损件清单1份，底盘随车文件1份，整车合格证1份，底盘合格证1份，装箱单1份，发动机号码拓印件2份，汽车驾驶员手册1本，产品保修手册、保修卡1本，整车使用维护说明书1本，整车消防产品认证证书1份，上装电气原理图1份，起重机使用说明书1本，绞盘使用说明书1本，升降照明灯使用说明书1本，发电机使用说明书1本，底盘保修卡，底盘使用手册2份，底盘维护手册2份，上装使用维护手册2份，车辆零件目录2份，安全操作光盘2张，底盘电气原理图1套等。 - 随车器材（不少于下列标准） - 单相/三相卷线盘（单相2×50m、三相1×50m）3只；阻轮器1套；移动照明灯组（≥50W）2套；安全接地线总成1套随车工具（原车底盘配备）1套；6米金属拉梯1架；单杠梯1架；警戒标志杆6个；警戒标志杆插座6个；反光锥6个；闪光警戒灯6个；红白警戒标志带（100米/盘）4盘；高压支撑垫1套；千斤顶（20t）1个；消防斧1个；铁锹1个；铁铤1个；丁字镐1个；牵引垫块4个；起重垫块2个；起重钢绳1套；起重扁带1套，撬棒1把；救援镐1把；隔离墩2个；隔离警示带（带盒及自收装置）10盘；绝缘手套2副；绝缘靴2双；绝缘拉杆1副；手持扩音喇叭2只，各部件保护套。 |

- 第六章  拟签订的合同文本

说明：在不改变招标文件规定及投标文件响应的实质性要求的前提下，可由中标人与采购人协商约定。

合同编号： 项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

巧家县消防救援大队登高平台消防车和抢险 救援消防车采购项目

（委托采购）

合

同

书

签订地点：巧家县应急管理局

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

甲乙双方根据项目编号为 （项目编号） “（项目名称）”公开招标中标结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、产品（项目）名称、型号和规格、生产制造商名称、国别、数量、计量单位、单价、总价：

| 产品（项目）名称 | 型号和规格 | 生产制造商名称、国别 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

详细的设备明细、参数附后。

二、随机资料和配套附属设备要求

所有货物需配套提供产品说明书、产品合格证、质保证书。各产品配套附属货物见后“货物明细表”。

三、产品使用要求

产品使用符合               标准，并满足甲方技术要求。

四、配套货物要求及长期供应优惠条件

乙方按照甲方要求提供产品及配套货物，保证货物正常工作，质量保证期内产品及配套货物出现故障乙方应及时修复，如无法修复的直接用备品备件更换设备，保证系统的正常运行。乙方在质量保证期结束后向甲方提供终身免费上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的设备及材料。

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求将长期以优惠价格备品备件（含易损件），备品备件（含易损件）以成本价格供应。

六、合同总价（大写）：               （人民币  元），  小写：         元

以上价格包括货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后的项目实施过程中的联系及监管等工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）

2.负责提供货物和项目安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对货物和项目进行验收并签署验收报告；

4.按合同规定享有乙方提供的货物服务。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的货物；货物及主要配件质量保证期为（   ）月(货物安装调试完成并验收合格之日算起)，并保证货物在甲方报废前正常运行。 具体服务：质保期内，乙方承担故障维修和维护，因质量原因导致甲方无法正常工作时，乙方应更换全新合格的货物。质保期结束后，乙方须承诺向甲方提供终身免费上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的材料；乙方维修人员在收到故障报告后保证（    ）小时内到达现场，   类故障保证由        人员（或工程师）在（  ）天内修复，     类故障保证由          人员（或工程师）在（   ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的货物实行      （     ）月时间定期进行维护、巡检制度；

2.乙方保证向甲方提供的货物不受第三方提出侵犯其所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉，否则承担给甲方造成的一切损失（包括且不限于为实现权利而产生的立案费、律师费、差旅费、担保费等）。

3.严格遵守承诺的一切规定和条款；

4.参与甲方共同进行货物和项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和货物的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

乙方向甲方提供    天的货物使用人员现场例行培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护等；食宿自理（各自负责）；招标文件有要求、或投标文件有承诺的，乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）培训，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：           ，联系人:            。

十一、整体项目完成时间（即货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）：合同签订生效后     工作日内。

货物交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封货物（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（           ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收标准及要求

1.验收标准：

2.验收费用：

十三、合同价款结算：

车辆验收合格并交付使用后，甲方收到乙方按甲方财务要求提供相应材料及等额有效增值税发票（税率按国家相关规定执行）后10个工作日内向乙方支付合同总金额的100%。

十四、违约责任：

合同签订时按招标文件及投标承诺进行完善。

十五、合同纠纷、诉讼：

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应积极协商解决，若协商无果向甲方所在地管辖法院提起诉讼。

十六、其他未尽事宜：

本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十七、合同份数：

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，鉴证方执贰份。

十八、合同生效：

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1.合同书附件；2.招标文件；3.中标通知书；4.乙方投标文件；5.甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。

（此页无正文）

| 甲方（采购人公章）名 称： |  |
| --- | --- |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 项目（技术）负责人： |
|  | 电 话： |
|  | 签订日期： |
| 乙方（供应商公章）名 称： |  |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电 话： |
|  | 签订日期： |

- 第七章  投标文件格式

供应商编制文件须知：

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

巧家县消防救援大队登高平台消防车和抢险救援消防车采购项目（二次）

（采购计划编号：4530622JH202401230）

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人名称：                 （电子签章）

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

注：新成立企业不满足采购人年度要求的，供应商只提供成立后相应年度的资料。

### 1.基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 与供应商的单位负责人为同一人的单位 |  |  |  |  |
| 与供应商存在控股关系的单位 |  |  |  |  |
| 与供应商存在管理关系的单位 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商在本表后附供应商营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）等法定证明文件的扫描件。

### 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2022年或2023年经审计的财务报表（含审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表/损益表）或其基本开户银行出具的资信证明；对于成立不满一个完整会计年度的供应商，可提供其基本开户银行出具的资信证明或财务状况良好的承诺函。（附经审计的财务报表扫描件或资信证明扫描件或财务状况良好承诺函原件，财务状况良好承诺函格式自拟）。

注：对于提供其基本开户银行出具的资信证明的供应商，投标文件中应同时提供基本账户开户证明扫描件。

### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函（实质性格式）

致：   （采购人）

我方已认真阅读了全部招标文件及其他相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺：我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺！

供应商：                                      （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日  期：      年      月      日

### 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.提供缴税所属时间在2024年01月至投标截止时间前任意连续3个月税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，对于成立时间不足三个月的供应商，提供成立以来的依法缴纳税收相关证明或依法缴纳税收承诺书；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。（附依法缴纳税收相关证明扫描件或依法缴纳税收承诺书原件或依法免税的相应证明文件扫描件）

2.提供缴费所属时间在2024年01月至投标截止时间前任意连续3个月社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保部门出具的有效的缴款证明，对于成立时间不足三个月的供应商，提供成立以来的依法缴纳社会保障资金的凭证或依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。（附依法缴纳社会保障资金的凭证扫描件或依法缴纳社会保障资金承诺函原件或依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件扫描件）

### 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

书面声明（实质性格式）

致： （采购人）

在本项目投标截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日  期：      年      月      日

## （二）本项目的特定资格要求

供应商所投产品及其生产企业已列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，投标时应当提供所投产品生产企业及车辆产品公告信息。（提供所投产品生产企业及车辆产品公告信息电子件）

## （三）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商

不属于禁止参加本项目采购活动的供应商（具体内容详见第一章招标公告“二、申请人的资格要求（须同时满足）”中“4.禁止参加本次采购活动的供应商”），供应商自行出具承诺书（格式自拟）。

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

巧家县消防救援大队登高平台消防车和抢险救援消防车采购项目（二次）

（采购计划编号：4530622JH202401230）

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人名称：                 （电子签章）

## （一）投标函（实质性格式）

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  (项目名称+采购计划编号) 的招标文件的全部内容、愿意以投标报价一览表中的投标报价，按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

2.1资格证明文件

- （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1）基本情况表；

- 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （2）本项目的特定资格要求

- （3）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商

2.2商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书及授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）开标一览表；

（5）投标分项报价表；

（6）技术商务方案；

（7）中小企业证明文件；

（8）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在弄虚作假或隐瞒。

6.其他补充说明:

（1）本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（2）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有）。

（3）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

供应商：                   （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人：      （电子签章）

地    址：

联系电话：

传    真：

邮政编码：

日    期：     年     月     日

## （二）法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书及授权委托书

1.法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（实质性格式）

供应商名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系   （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或非法人组织负责人）身份证扫描件

供应商：                   （电子签章）

日  期：     年     月    日

注：法定代表人（或非法人组织负责人）亲自投标而不委托代理人投标适用。

2.法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（实质性格式）

本人    （姓名）   系     （供应商全称）   的法定代表人（或非法人组织负责人），现授权委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称+采购计划编号）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

供  应  商：             （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：             （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：             （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：     年    月    日

注：如供应商由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的授权委托人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则授权委托人将不被认可。

## （三）投标保证金（实质性格式）

（采购人名称）  ：

我方于      年      月      日参加   （项目名称、采购计划编号）  的投标，现保证我方如果存在下列情形的，投保保证金不予退还：

（1）投标有效期内供应商撤销投标文件的。

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的。

（3）中标后除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，不按供应商须知第25条的规定与采购人签订合同的。

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）中标后不按供应商须知第27条的规定缴纳代理费的；

（6）供应商存在其他违法违规行为的。

附：供应商须知第12.2款中规定的保证金缴纳凭证扫描件，采用支票、汇票、本票、电汇、网银的方式提交保证金的，还应提供其基本账户开户证明扫描件。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或委托代理人：             （电子签章）

地    址：

邮政编码：

供应商基本账户：

开户行：

供应商财务人员联系电话：

日期：          年       月       日

## （四）开标一览表（实质性格式）

项目名称：

采购计划编号：

| 序号 | 项目 | 投标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 元 |
| 2 | 合同履行期限 |  |
| 3 | 履约地点 |  |
| 4 | 投标保证金金额及缴纳方式 |  |
| 5 | 说明 |  |

供应商：               （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或委托代理人：             （电子签章）

日  期：      年      月      日

## （五）投标分项报价表（实质性格式）

项目名称：

采购计划编号：

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）此表中，合价合计应和开标一览表的投标总报价相一致。

（2）供应商可按上表格式详细列报供货范围内的所有设备、零部件、元器件、附件的明细清单。（详见《第五章 采购需求》）

（3）如有国外采购件，报价中应含有关税、增值税等相关费用。

（4）表中内容根据项目的实际情况进行增减；表中位置不够可以附页。

（5）产品的型号规格必须明确，除招标文件中明确要求定制的除外。

（6）制造商规模请填写“中型”或“小型”或“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

供应商：               （电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或委托代理人：             （电子签章）

日  期：      年      月      日

## （六）技术商务方案

格式自拟，包括但不限于以下内容：

1.详细的交货清单

2.技术规格偏离表（见附件）

3.投标产品技术方案

4.供货承诺及保障措施

5.操作和维护培训计划及保障措施

6.质量承诺及保障措施

7.售后服务能力

附件：

技术规格偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术需求 | 投标文件对应技术参数 | 偏离情况 | 说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）“偏离”系指“有”、或“无”；对于有偏离的技术数据，供应商须在“说明”栏中进行详细阐述，并注明“优于”或“不满足”。

（2）该表作为所投产品的技术文件，“投标文件对应技术参数”的填写应与“第五章 采购需求”一一对应。

（3）供应商请全面、如实填写格式表格中产品的技术参数，并对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。

（4）供应商随此表提供技术指标、参数及性能最新的技术支持资料【技术支持资料可以为检测报告或所投产品技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公布的官方印刷资料（或官方网站截图）或制造商说明或制造商所出具的技术白皮书等证明材料】。

- （七）中小企业证明文件

中小企业声明函填写注意事项：《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具，本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知》。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：           （电子签章）

日    期：    年   月   日

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）对符合上述条件的中小企业，须提供《中小企业声明函》并对其真实性负责。

（3）非中小企业可无需填写此项。

附件2：

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：             （电子签章）

日    期：

注：非残疾人福利性单位可无需填写此项。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：

监狱企业证明文件（监狱企业提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

- （八）其他资料

补遗、答疑文件（如有）或者供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）。